E2N egyetemes esztergagép fő adatai:

Elforduló átmérő: 250 mm 

Csúcstávolság: 750 mm

Legnagyobb megmunkálható átmérő: 250 mm, 

Legnagyobb elforgó átmérő a szán felett: 145 mm

A főorsó furat átmérő: 25 mm

Az ágy szélessége: 190 mm

A keresztszán keresztirányú mozgási lehetősége: 170 mm 

A vezérorsó átmérője és menetemelkedése: Tr 26x3

Főorsó fordulatszám fokozatainak száma 12

Főorsó fordulatszám határai: 46-2160 1/min

Előtolások száma: 78

Hossz-előtolások határai: 0,02-1,44 mm/ford.

Kereszt-előtolások határai: 0,01-0,72 mm/ford., hossza /magassága /szélessége: 1785/1212/645 mm

Tömege: (tartozékokkal): 740/760 kg 

Normál tartozékok: 9 db cserekerék, 1 db cserekeréktartó, 1 db menesztőtárcsa, 1 db hagyományos késtartó (négykéses), 2 db eszterga-csúcs (2.sz. MORSE 60-os), 1 db csökkentőhüvely, 1 db zárt négyszögkulcs (késleszorító csavarokhoz) 1 db géplámpa (izzó nélkül), 1 db hűtőfolyadék berendezés, 1 db tokmányvédő burkolat, 1 db forgácsvédő burkolat (hátsó), 1 db tokmánytárcsa, 1 db gépkönyv, Külön tartozékok: 1 db síktárcsa, 1 db kulcs a síktárcsához, 1 db állóbáb, 1 db futóbáb, 1 db hosszütköző, 1 készlet patron 0,5 mm-ként átm. 3-16-ig.

A szerszámgép főhajtóművének kinematikai vázlata:


[image: image1.wmf]


[image: image2.wmf]

[image: image3.wmf]
[image: image4.png]Az eszterga kenési helyei

;2”;' Alkatrész megnevezése Mozgas kenési méd
1. [Norton olajallas mutatd
2. |Norton téltényllas forgd feltéltéssel
3. |Vezérorso csapagy " olajozé
4. |[Vonorso csapagy " "
5. |Prizma csliszd raontéssel
6. _|Orsotam _forgo olajoz6
7. _|keresztszan prizma csuszo raontéssel

forgd

9. |Késszan orsétam " olajozd
10. [Vezérorsé " radntéssel
11. |Vonbors6 " b
12. |Vondorst csapagy e olajozé
13. _|Vezérorso csapagy " "
14. _|Szénszekrény leeresztényilas
15. |Szegnyereg orsécsapagy forgé olajozd
16. |Orsohaz leeresztécsavar
17. |Orséhaz olgjallas mutatd
18. |Orséhaz téitényilas forgd feltéltéssel
19. |[Keresztszanorsé " olajozo
20. |Sebességvalto leeresztnyilas
21. [Sebességvalto olajallas mutatd }
22. |Sebességvalto téltdnyilas forgd feltdltéssel
23. |Szénszekrény toltnyilas °'aj“;zzzr”2a_p3°c'::§ G
24, |Norton leeresztbnyilas
25. |Norton "B" csapagy forgéd olajozd
26. |Véltokerek csap " "
27. |Norton "A" csapagy i "

Kilénleges orséolaj | Gézturbinaolaj | Gépolaj 30-as
Fajsuly:15°C max 09 0,91 0,925 '
Viszkozitas 50°C-nal 1,5-18E° 4-5F° 42-5FE°
Lobbanaspont min. 165°C 210°C 200°C
Dermedéspont 5°C alatt 5°C alatt 3°C alatt
[Sav- szam max. 0,1 0,05 0,1
Kenés:

Az orsbhizon 1év6 18 jelii 6ltényilason keresztiil a kellden megtisztitott orséhazat, illetve
olajtartilyt feltoltjik kiilonleges orsé-olajjal. A motor meginditasdval a szorolajozas
miikddésbe Iép és olajt szdllit, egyrészt kozvetlen a fécsapagyba, masrésat a fogaskerekekre.
A visszaloly6 olaj jra az olajtartalyba gyiilik 6ssze, amikor is a korforgas megismétlddik

Ajanlatos az olajt a 16 jelii lecreszté nyilason keresztiil havonta cserélni.






[image: image5.wmf]

[image: image6.wmf]

[image: image7.wmf]
5-22 kW





8-22 kW








_1133197213.bin

_1133197806.bin

_1133197996.bin

_1133199050.bin

_1133197275.bin

_1133196992.bin

