Smc panel megépítésével és teszteléssel kapcsolatosan feljegyzések, 2016 nov.:

Panelről:

A kozonál látható smc1.2 panelt építettem meg (van egy kevésbé kiforrott korábbi 1.1) és az smc1.2.png kapcsolási rajz szerinti alkatrészeket építettem be. Kémiailag ónoztam a nyákot, valamint a nagyáramú részeket vastagabban pákával átfuttattam ónnal. A panelt alaposan átnéztem nagyítóval és a forr. hibákat javítottam, lemostam a gyantát, hogy a forrasztáskori gyantamaradványok eltűnjenek, majd újra begyantáztam.

IC-k nélkül adtam rá feszt és dugaszolással ellenőriztem a ledeket, IC-nél tápot, stb. A hídra nem kötöttem rá feszt ekkor.

A hídat és IR2184-es meghajtókat külön ellenőriztem, a sorkapocsra 12V-ot tettem, 10 ohmos előtéttel (ha véletlenül Q1-Q2 vagy Q3-Q4 netalán egyszerre nyitna, ne legyen nagy áram, igaz áramkorlátos a tápom, de jobb vigyázni a Fet-ekre). A többi részt lásd külön IR2184…könyvtárban, itt nem írom le!

Készítettem RS232-es kábelt, a RS232 lábkiosztás, csatlakoztatás.docx leírás szerint, nem is volt gond a bekötéssel, elsőre stimmelt!

Motoros próbánál kiderült, hogy Q3 és Q4 mosfetek melegednek (nem volt vészes), tettem, mind a négyre 15x15x2 mm L aluprofilból 30 mm-es darabokat, csillám nélkül.

Az encoder csatiba beforrasztottam egy 100nF-os kondit a táp és gnd közé, ahogy kozo írta.

Magi Profi2S vezérlőjének leírása: Profi2S CNC Servo Vezerlo.pdf feltétlen elolvasandó, nagyon jó instrukciók árnyékolásra, beállításra, stb. betűről-betűre elolvasandó! Itt olvastam: Jól beállított PID szabályzó esetén a követés pontossága +/- 3 step értékét nem lépi túl!!!

A motor polaritást elsőre eltaláltam, ha esetleg nem jó, akkor a tengelyhez érve felpörög a moci! A sorkapcsoknál táp és motoroldalon is a + a két belső kapocs.

Az Attiny2313-ba simán betöltöttem a hex file-t az LPT portos égetővel: SMC1.2.rar-t kicsomagolva látható a hex file. Figyeltem a konfigurációs bitek beállítására is! Nem volt gond, betöltődött rendesen minden a ponyprog segítségével, hiba nem volt!

Tesztelés:

A teszteléshez a tápegységem mindkét oldalát használtam, egyik oldal hídtápláláshoz 24V/5A max., másik oldal +12V a hídmeghajtókhoz, valamint ebből 7805-el készítve +5V a vezérléshez, a gnd-k összekötve tápegységnél. Ideiglenesen a szar IC hüvelysorból készítettem 3 pólusú és négypólusú csatit az encodernek és tápnak, majd step, dir-nek. A motor tengelyre tettem egy műanyagtárcsát jellel, valamint előkészítettem egy üres tokmányt terhelésnek, amit központosan rá tudok a motor tengelyre szorítani. A motort masszívan lefogattam egy bútorlap darabra egy alusín segítségével.

Feltelepítettem a kozo féle terminálprogramot: SMC2.3 terminal Package.rar kicsomagolva, majd a frissítést: SMC_terminal.exe. Valószínűleg ez utóbbit kellett volna csak elindítani, mindegy, a verziót megnéztem, ez utóbbi a legfrissebb.

A terminalprogramot elindítottam (hídra 24 V-ot nem adtam, ….itt is 10 ohmos előtéttel kötöm majd rá, ha nincs gond, mehet direkt 24V majd). megnéztem a paramétereket és figyeltem arra, hogy milyen értékek legyenek, nehogy gond legyen az indításnál pl. P0 értéke mindig kisebb legyen P1-nél, stb.

Kiszámoltam az ablaktörlő motorhoz való paramétereket.

Motor alapadatok:

Psofttól vettem 3db motort 500ppr-es encoderrel (mint kiderült 512-es), Psoftnál talált adat: 24 V mellett terheletlenül 2225 1/min a fordulat, 0,44A az áram.

Általam mért adatok, és egyéb infok mociról:

- Tekercsellenállás: 5,2 ohm, de a tengelyt forgatva ugrál fel, le, 2,8-3Ohm értékeknél kisebb értéket nem mértem.

- Feszültség konstans KG: 10mV/rpm, 6V…600 1/min, 12V… 1240 1/min, 24V….2500 1/min, ezekből az értékekből jön ki. A max fordulat nálam 3000 lesz, ehhez kb. 29V fesz tartozik majd

- A szervo topicban olvastam, hogy a motor direktben 0,4-0,5 Nm nyomatékot tud, egy 4-es trapézorsót direktben hajtva 1500-ban limitálva a fordulatot egy 400mm hosszú 14x4-es orsót meg tudott hajtani (a motor saját inerciája mellett), ez 6000mm/perces előtolást jelentett…írta Svejk…nem akart áttételt készíteni az ára miatt. Én fogok áttételt csinálni, 1:2 vagy 1:3-as áttételt, és így is lehet 4-es menet mellett 2-3000mm/perces előtolásom 1…1,5Nm nyomaték mellett. Dlaci írta valahol….60W-os ablaktörlőmoci 20x4-es trapézorsót 6000mm/min-el tudja hajtani áttétel nélkül.

Paraméterekről:

- P0: Sebességhatár, értéke: 3000x4,6x500/1500 = 460. 3000 a max fordulat, 4,6 az P1 értéke – chan honlapjának alján látható Kf=4,6, 500 az encoder fizikai osztása. Első indításnál kicsire célszerű venni P0 értékét, hogy lassabban pörögjön a motor, terhelésnél is kicsi legyen, aztán fokozatosan növelni az értékét! Ha P0 magas és rosszak a többi paraméterek, akkor pillanatok alatt kék halál lehet!

- P1: Sebesség visszacsatolás, értéke: 4,6*256 = 1178, a 4,6 az előbb említett chan féle érték, érdemesebb kisebb értéket beállítani, de mindig nagyobb legyen, mint P0!!

- P2: PID-tagból a P értéke: 1,5x256=384, az 1,5-ös érték chan honlapján látható Kp=1,5. Első bekapcsolásnál ezt is célszerű alacsonyan kb. 100 körül tartani, mint kiderült nálam jó magas érték kell: 2100.

- P3: PID tagból az I értéke: 0,13x256=33, a 0,13 chan honlapjáról Ki=0,13.  Első bekapcsoláskor legyen értéke kicsi pl. 5, aztán növelhető, nálam 180 lett a vége.

- P4: Nyomatékhatár, áramhatár, értéke: amit találtam, chan, kozo, thotib írásaiban a szerint felesleges kiszámítani, igaz lett végülis kozo megállapítása, hogy értéke osztva százzal a kb. áramhatár, tehát 200-as értéknél kb. 2 A. Kozo terminálprogija csak 250-es max. értéket enged beállítani. Pl. a thotib által javasolt puTTY terminálprogrammal meg kell néznem, hogy tudom-e feljebb állítani (igen sikerült)! Első bekapcsolásnál a 130 bőven elég. Ha P4 értéke nagyon kicsi, akkor szervohibával megáll a rendszer, piros led ég.

- P5: EMF vagy EG visszaható feszültség erősítés, kompenzáció, értéke: (10/500/24)x3840x256= 819, ahol 10 a motorra jellemző KG konstans 10mV/rpm, 500 az encoder osztás, 24 a tápfesz. Mint kiderült nem sok hatással van a rendszerre, első bekapcsolásnál 100 legyen, nálam 50 értéken hagytam végül is. Kozo ide max. 240-et ír!

- P6: Encoder szorzó, értéke: 4x=256, 2x=512, 1x=1024, észrevettem, hogy semmilyen hatása nincs a kozo féle terminálprogramban, bármilyen értékre állítom. Első bekapcsoláskor 1024 célszerű. érdekes, hogy a kozo féle terminálproginál az oda vissza léptetésnél egy fordulat kb. 2000 lépés, mintha automatice 4x lenne beállítva, majd mach3-al lesz jól tesztelhető!

- P7: PID-tagból a D-tag értéke: 1 kozo szerint, ő nem állítja (kozo egy ruszki ivántól szerezte be a progit, ő tett D-tagot a rendszerbe, channál nincs). Énnálam, mint kiderült 950….1000 érték körül érvényesült igazán.

Végigkövettem kozo 12899-es (kigyűjtés doc fájlban rá lehet keresni erre a számra) paraméter beállítási leírását, nálam nem igazán jött be, én előzőleg már teszteltem, másképpen és úgy sikerült is beállítani, de nem rossz teljesen kezdőknek. A puTTY programról thotib írásai olvasandók: 12200-202 körül, putty beáll: 38400baud, 8 data bit, 1 stopbit, nincs paritásbit, átvitelvezérlés nincs. Puttynál csatlakozás után néhány entert ütni, ezután lesz prompt és meg kell jelennie az smc-nek, help-el, vagy egy kérdőjel leütéssel meg lehet nézni a paraméterlistát. A putty indulásakor a pr. ablakában legfelül (session) is ki kell választani a soros portot és baud éréket 38400-ra állítani, nem csak alul beállítani. A beállított paramétereket célszerű a nullás bankba menteni (w0) (igen amikor új p..értéket adok, oda kerül és a kozo terminál programban meg is jelenik). Ezt induláskor betölti, hadra fogható vezérlő esetén itt kell lenniük a motor paramétereknek! Ki kell próbálnom, a P4 növelése miatt is! Kipróbáltam és P4-et tudtam növelni 300-ra. Ekkor futtatva a kozo terminálját, már majdnem 3,5A a pillanatnyi csúcs, és a tápom áramkorlátja kapcsol, tápfesz lemegy 21V-ra. Nem igazán kell nekem a 300-as érték úgy hiszem, de ha kell tudom állítani (sikerült végül is, de tényleg nem kell a 300).

Terhelés nélkül próbáltam először, aztán, amikor ment a tokmánnyal.

A legjobb beállítás a Psoft féle ablaktörlő motorra:

P0: 460	P1: 1400	P2: 2100	P3: 180	P4: 200	P5: 50

P6: 256	P7: 950.

Tokmánnyal is próbáltam és ott is stabilan ment.

A terminálprogramban a szkóp résznél látható, hogy pici túllendülés van (köszönhetően a d-tagnak), majd hamar beáll, a hibajel 2000-es  1 teljes fordulatos lépésnél 20 alatt van mindig, sokszor 4-5 érték, az 4-el osztva 1…5 encoder lépés, ez nekem bőven megfelel, az a motor és szabályzó nem fog tudni jobbat, a profi sem sokkal jobb.

Terhelve már látható volt az áramkorlát! A tokmánnyal felszerelve, P0=460-as vagyis magas sebességnél is x-szer billegtetve mindig visszaállt a jelölésre (3 fordulatnál érdekes módon 6151 lépés volt 3 fordulat, vagyis 2050 egy fordulat, ezt nem értem, de beállításhoz jó, majd machnál kiderül, igen kiderült, hogy 512-es az encoder). P4=200-as értéknél  a sárga nyomatékled megálláskor villan erősen, de piros led soha nem égett, hibajel kicsi, áram a táp mutatós műszerénél 2A értékre megy max, vagyis 200/100 a korlát, ahogy kozo írta. Ha P4 értékét 250-re növelem, a sárga led kevésbé villan (de bőven villan így is) viszont az áram felugrik majdnem 3A-ig és a táp áramkorlátja már bevillan, pedig maxon van a poti, fesz 24-ről kb. 22-re leesik. A hibajel szinte ugyanaz, mint 200-as P4 értéknél. Itt volt követhető az áramkorlát hatása, működése, kíváncsi leszek machnál mint látok majd klf előtolási sebességeknél (mint kiderült, lásd lejjebb, alig terhelődik az 1mm-es menetes száras hajtással)!

Csináltam printscreent a terminálról és beszúrtam ide:

Az utolsó beszúrás mach3 és kozo terminál szkóppal készült, látható, hogy F2000 sebességet ment, 1-2 mm léptetésnél még nem jön szervo hiba, ill. ritkán Természetesen a tokmány is rajta volt!

Videot is készítettem!

Próbáltam a putty programot is, lásd feljebb a feljegyzés kiegészítést, működött!

Mach3 smc kapcsolat:

- Készítettem egy csatit LPT és smc közé, step 3-as, dir 2-es, gnd 25-ös lpt láb. A forrasztásnál felcseréltem, 2-3 a 11-12, 25 a 14-es lábra lett forrasztva, de úgy néz ki nem lett gond belőle, csak természetesen nem indult a moci, észrevettem, javítottam. Egyébként az lpt vezetékei direkt csatlakoztathatók az smc panelre, van felhúzó ellenállás és buffer inverter. Egyébként a step és dir jelek active low-re állítva a Max3-ban, a léptető is az volt, vagyis nem kellett hozzányúlni, az x tengelyre szereltem rá a szervovezérlőt.

- Jött a következő gond, azt hittem p6=256, akkor 500-as az encoder, vagyis 1x a szorzó. Ez nem jött be és nem 500-as az encoder, hanem 512-es. Ha p6= 256-al, akkor 2048 a step egy fordulatra 4x szorzó, ha P6=1024-el, akkor 512, 1x a szorzó 4x-es szorzónál a max előtolás 730 mm/perc körül van, érthetően ez a mach3 feldolg korlátja. Ha a szorzó 1x-es akkor 2000 fölé is lehet menni az előtolással.

- A kozo terminálprogija (szkóp rész) és a mach3 futhat együtt és látni is a hibajelet, le-felfutást, gyorsulást, stb., nagyon jó ez így.

- 1x-es encodernél F1500-as parancsig tudtam felszerelt tokmánnyal elmenni (léptettem 0,2…2…10 fordulatot, oda vissza kis várakozással), nagyon szépen ment, sárga led itt-ott villan, piros led nem ég, ha viszont F1700-re megyek, akkor már előjön a szervo hiba, árammal (P4) felmentem 250-re, nem segített! Nekem bőven jó lesz az 1500, még a tápfesz emelés segíthet. Egyébként a motor tuningnál beállítások: 512 step per, sebesség 2000 mm/perc, gyorsulás 800 (még 1000-el is próbáltam, az már nem jó), step-dir pulse 5mikrosec.

- Írtam egy kis tesztet, ciklust, ide oda mozgott, hosszú ideig teszteltem, tökéletesen beáll, sárga led alig villan. Nagyon lassú F20 előtolással is próbáltam és F1500-ig nincs gond. Ez így nekem bőven megfelel, jöhet a mechanikus próba!!!

- Az x-tengelyre ráaplikáltam a motort, a léptetőmotor helyére ráment, két furatot kellett a tartóra fúrni. Mivel a motor elég nehéz és a tartó meg nem merev, ezért egy hungarocellel alátámasztottam. Tengelykapcsolatot (itt is tömlődarab, awab bilinccsel), egytengelyűséget kb. beállítottam, nem pöcsöltem vele sokat.

- Elkezdtem a próbát mach-al, először 300-as előtolással, majd próbálgattam felfelé menni (gyorsítás először 300, majd 500 volt), simán ment, ide-oda léptettem klf. sebességekkel, semmi gond. Felmentem egész 1000-es előtolásig, simán ment, a menetes szár picit ütött, de ment szépen, áram bőven 1A alatt maradt, sárga led alig villant, smc terminál szkóp sem mutatott mást, mint tokmánnyal. Az áram alapján a tokmány nagyobb terhelés volt! Próbáltam megtámasztani, kézzel terhelni, bivaly erős. Felmentem 1500-as előtolásig, még itt is ment. De itt már fontos a menetes szár ütése, egytengelyűség, motor felfogatás merevség, itt már tudtam szervohibát előidézni, pl. motortartó pici megnyomásával, stb.

- Tehát nyugodtan építhető mind a három szervohajtás, a szerelésnél, valószínű új motortartó kell, stabil és a lehető legpontosabb! A nagy trafóm bőven elegendő, sőt még a stabil táp 24V / 5A-os fele is elviszi mind a három léptetőmotort ehhez az 1-es menetes száras fióksínes megoldáshoz bőven elegendő! A vezérlődoboz megépítésénél sok mindent figyelembe kell venni: tápellátás – fesz szintek, stabilizátorok, árnyékolás, milyen marómotort akarok (pl. flex-es verzió, fortuna), lézerillesztés, számítógéphez csatlakozás, véghelyzetérzékelők, biztonság, stb. Vannak megoldások, érdemes átnézni, mindent összegyűjteni, megtervezni, helyet hagyni mindennek, aztán megépíteni! Ez a vezérlődoboz legyen már alkalmas egy későbbi erősebb és pontosabb mechanikájú fémvázas trapézmenetes CNC-hez.

2016.nov.

Másik két panel is elkészült, tesztelés 2017 november, tapasztalatok:

Az előzőek alapján jártam el, teszteltem először attiny és 74-es IC nélkül a ledeket, IC tápokat, kimeneti feteket (led kötve a motor helyére), stb. Minden jónak tűnt.

Első gond az Attiny égetésekor volt, bizonytalanul égetett, mindent próbáltam, még újra is telepítettem a Pony, stb…banális hiba volt az égetőben a 74HC244N IC nem volt rendesen benyomva a foglalatba…baszki.

Az égetés ezután már rendben ment.

A panelokat és motorokat is beszámoztam 1…3-ig. 1-es panel volt az, amit először építettem meg. SMC terminál már rajta volt a machos gépen, azzal próbáltam. A 2-es panel rendben volt, motorral is ment. Jött a 3-as panel, na ez már nem ment, nem olvasta ki az attinyt a terminal, vagy hülye karaktereket írt be. Elkezdtem átrakni a másik panelokból a 74HC14-et, attinyt, nem javult, tehát panelon van valami, alkatrészeket ellenőriztem semmi…

Sejtettem, hogy a COM1 körül kell matatnom. Lemostam a panelt denszesszel és ekkor vettem észre nagyítóval, hogy az R7 ellenállás mellett IC felé és R9 felé is NYÁK hiba volt, kikapartam az átvezetést és láss csodát.. ez is ment, de közben kiderült, hogy az egyik 74HC14 elszállt, az 1-es panelba ideiglenesen 74LS14-et raktam, az volt a korábbi IC gyűjteményemben. Majd veszek 74HC14-et kettőt…

Elkezdtem a motoros teszteket SMC-vel majd Mach-al, beállításokat, tokmányt is fogattam a motorra terhelésnek. A Mach és SMC együtt futhat, látom a háttérben a terminalon, hogy a megállások, pozicióhibák milyenek…stb.

A motor tápnak ideiglenes összeraktam a 15A-os diódahídat, és 10000uF-os kondit, 21V váltóval, majd 24V váltóval is hajtottam, mértem analóg műszerrel a feszváltozást (100mA-os mérővel sorban 300ohm/3W), lakatfogóval a váltó oldali áramot. Néhány érték: 21V-nál, kb. 29-30V lesz a fesz a motoron terhelve kicsit leugrik, 1-2 V-ot. 24V-nál 33V, ott is van terheléskor fesz ingadozás. Egy motoros terheléseket próbáltam, a lakatfogó egyszer sem mutatott 3A-t, max. a felét..Valószínű három motornál sem lesz gond!

A terminalos paraméterek és a mach-os paraméterek kicsit mások….nekem a mach a lényeg.

A motoros teszteknél kiderült, hogy a 3-as mocinál folyamatos futásnál van egy kis morgás (kefe, vagy csapágy???), de félórás tesztnél sem melegedett kézmelegnél jobban.

A teszteknél kiderült, hogy a 2-es és 3-as panel jobb, mint az 1-es. Simán megy nyomatékhiba nélkül, még F2000 előtolással is…(úgy, hogy mach motortuningnál 1000 a gyorsulás!). A 2-es és 3-as panel végfoka nem melegszik, szinte kézmeleg min a négy tarnyó, vagy max. 40 fokos. Ezzel szemben az 1-es panel Q4-es tranyója nagyon melegszik a többi nem! Az 1-es panel nem bírja a F2000 előtolást, ez már tavaly kiderült egyébként, akkor gondoltam nem nagy gond ez…A 3-as motorral teszteltem sokat…elég sok nyomatékhiba bejött sokszor még F1500-nál is…egyik irányban érezhetően gyengébb…a motor megálláskor sokszor remegett, a paraméterekkel tudtam javítani…de ez nem jó!!! Egyértelmű, hogy a panelt mérni kell javítani, ebben van a 74LS14, elsőnek azt cserélem (de nem hiszem, hogy az a baj)…végfok körül lesz a hiba. Mérni kell, ha kell szkóppal, stb…meglesz a hiba!

1-es motor 3-as panel beállítások:

Mint feljebb írtam, SMC terminallal tesztelve más, mint mach-al, a terminállal állítom az értékeket és mach-al teszteltem, tokmány a motoron, terminálon figyelem a hibajeleket, megállást.

P0=460, P1=1200, P2=1500, P3=160, P4=250, P5=50, P6=1024, P7=1000.

Ezekkel a paraméterekkel próbáltam rövidke programmal ide-oda futtatni, F2000….F0,5-ig, x=0,5…150 mm-es elmozdulásig. A sárga led néha villan, de piros sosem, motor rendben megy, hibajelek, megállások elfogadhatóak.

1-es motor 2-es panel:

Az előző paraméterekkel szinte ugyanúgy fut!

2-es motor 2-es panel:

Itt egy picit változtattam, ez belefér P1=1400, P2=1400..ez minimális változtatás, és ugyanúgy ment, mint fent!

3-as motor 2-es panel:

Mint feljebb írtam, a 3-as motor kicsit eltér  (ez lesz a t-tengelyre)…de be tudtam állítani ezekkel a paraméterekkel:

P0=460, P1=1400, P2=1450, P3=150, P4=250, P5=70, P6=1024, P7=1000. Ezek nem nagy változások, belefér.

3-as motor 1-es panel:

Ugyanazt a mach programot futtattam, mint feljebb…de itt már jelentkeztek gondok.

P0=460, P1=1200, P2=2100, P3=150, P4=250, P5=50, P6=1024, P7=1000. A P2 itt a legmagasabb, tavaly is 2100-el próbáltam…látszólag ugyanúgy ment, Q4 nagyon melegedett…elkezdtem hosszabban futtani, pl. x=100…na itt már jöttek a gondok F2000-nél egyik irányban piros leddel megállt… és nem irányváltáskor….akármit csináltam…már F1500-nál is. Nagy nehezen ezekkel a beállításokkal ment az F1800 is: P0=460, P1=2200, P2=2100, P3=150, P4=250, P5=50, P6=1024, P7=1000, de itt-ott rezeg a motor.

Ha a motor maradt és átraktam a 3-as panelt, akkor ott gyönyörűen be lehet állítani, félórás teszten semmi melegedés és szépen fut, itt-ott kisebb paraméter variálás, pl. P1=1400, P3=140  (a többi meg úgy mint 1-es motor 3-as panelnál írtak)….finom-hangolható!

Egyik nap abbahagyva a tesztet másnap bekapcsoltam a mach-os számítógépet és nem indult el, nem látta az op. rendszert. Kihúztam a com és LPT portokat…majd újraindítottam, a bios jött be, nyugtázva, nem változtatva szerencsére simán elindult, lehet…hogy előző nap nem megfelelően állítottam be!!

1-es panel javításáról:

Átnéztem a panelt, NYÁK vezetékezést, semmit nem találtam. Átnézve az adatlapokat, IR2184-et és rajzokat, arra gondoltam, hogy a föld felé kötött Q4 és Q2 Drain lábán megnézem szkóppal a jeleket, miközben fut macchal a motor oda-vissza, meg állás közben is. Ez jó ötlet volt. A szkópnál először nem tudtam álló jelet produkálni, de aztán sikerült ezekkel a beállításokkal: 1:10-es osztó kell a 30V miatt, időalap 10 mikrosec, ABT, négyszögjel lefele, BNYTP, egyen-váltó egyszerre. Megnéztem a tápot 6 osztás volt 30V. Aztán megnéztem Q4 drain feszt testhez képest. Amikor áll a motor a kitöltés 50-50 % négyszögjel, periódusidő kb. 32mikrosec. De látható volt a négyszögjel alján, hogy nem négyszög, hanem le van csapva a sarka, felül meg ennél az élnél egy kis ugrás látható, a Q2 drain résznél meg nem volt látható. Ekkor megnéztem az IR2184 4-es lábán a jelet, itt a Q2 szinte szabályos négyszög volt, a Q4 4-es lábán meg abszolút nem, a négyszög egyik élénél egy háromszögszerű nyúlvány volt látható. Egy másik panelt megnézve, szép szabályos jelek voltak mindenütt. Egyértelmű volt, hogy az U1 IR2184 hibás, mikor lett ilyen nem tudom, de valószínű tavaly, amikor gebasz volt a próbánál. Kicserélve az U1-et tökéletesen megy a 3-as mocival, nem melegszik Q4, megy F2000-el, sárga led tokmánnyal alig villan, picit a beállításokon állítani kellett: P0=460, P1=1400, P2=1500, P3=140, P4=250, P5=50, P6=1024, P7=1000. 20 percig teszteltem, tökéletes. Egyébként szépen látható a négyszögjelek kitöltési tényezője, hogyan változik, sebesség növelésével, csökkentésével, Q2 és Q4 drain fesze földhöz képest értelemszerűen ellentettje egymásnak.  Azért az 1-es panel és 3-as motor lesz a z tengely…

Kellenek tartalék alkatrészek, gyakorlatilag célszerű egy tartalék SMC panelnyi alkatrész, vagy esetleg meg is építeni kompletten! Eldöntendő!

Összegzés:

1-es panel javítandó (megtörtént gyorsan), közben elindulhat a mechanikus és elektromos szerelés:

Egyelőre az a cél, hogy x-y-z tengely tesztelhető legyen, ehhez már a motor és enkoder vezetékeket megpróbálom normális vezetékezéssel, lehetőleg árnyékolással bekötni…Magi írása elolvasandó!

Magi a motorra sodrott érpáros árnyékoltat ír pl. jelkábelt 4..20mA-est, motor vez. max 1,5 mm2 (pl. LiYCY TP, twisted paare, pl. 2x2x0,5 mm2, az 1mm2-esnek felel meg Conradnál kb. 500Ft/m, encoderre sima árnyékoltat, Dvoránnál vettem 4 métert, meg volt is otthon szürke, fehér. Magi azt írja, hogy az encoder vezetékét ne tegyük a motorvez. mellé, az árnyékolást a vezérlő panelon encoder gnd-re kössük. A motor árnyékolását nem írja, de logikusan azt is a panel gnd-re fogom kötni (Neten olvastam, hogy ott jó, és csak egyik oldalon szabad földelni, pl. motor oldalon nem. Nagyfesz. motoroknál célszerű a motor táp földet a digitális táp földtől elkülöníteni, ez nálam smc-nél nem lehetséges. Egyébként a táp sorkapocs gnd oldalára kötöm majd az árnyékolást)! Egyébként Magi a betáp vezetékére is árnyékoltat javasol…a 2x2x0,5mm2 ide is jó lesz.

12V és 5V táp kell az SMC-nek…gondolni kell az 5,5W-is Hebo Laserre is (Hebo lézer megrendelve, ő stabil analógtápot ír LM1084-es 5A-os stabil táp, ide veszek egy külön toroidot, Hestorenél-HQ-nál találtam mindent). Úgy döntöttem, hogy az teljesen külön tápot kap.

Tehát a tápok és egyebek:

- SMC paneloknak, marómotor vezérlésnek, egyéb esetleg:12V, 5V stabil!

- Szervomotoroknak 21V~/ 29V-…10A, szűrt egyenirányított.

- Hebo 5,5W lézer 12V/5A…nem kapcsolóüzemű!!! Lásd feljebb.

- Marómotor 48V/300W, a táp megvan, kapcsolóüzemű, PWM szabályzó is van hozzá, a ki-be kapcsolás egyelőre relével lesz, sebesség a potival, nem programból…majd tapasztalatok alapján lépek tovább.

- Végállás egyelőre nem lesz.

- Gondolni kell az SMC-k resetálására, nyomógombbal…az SMC terminállal is tudom…de hármat egyszerre nem dugdosni kell a com-ot, ez nem jó, egyszerűbb három sima kis smd nyomógombbal. Ha a piros led ég az SMC-nél, akkor a „PC hibajel be” is lemegy low-ba, ez mindhárom panelnál párhuzamosítandó és leállítandó vele a mach program.  Egy másik lehetőség (DSSC-nél ezt csinálták): a tengelyhez tartozó végállások leállítják a szervomotort, rövidzárral az sd bemenetet lehúzzák föld felé, szervomotor leáll azonnal. Ezt ellenőriznem kell feszt mérni, IR8184 adatlapján látható, hogy 5V táp felé van felhúzó ellenállás az SD 2-es lábon. Álljon meg mindegyik tengely és a marómotor azonnal, ha egyik smc hibajellel megáll!! „Komplett vezérlődobozhoz információk” könyvtár alaposan átolvasandó! Ott azt írtam, hogy biztonsági okokból az smc IR2184 közvetlen letiltása a célszerű. A panel, számítógép védelme érdekében optocsatolos megoldás célszerű és mind a három szervot le kell állítani, bármelyik végállás a 6-ból kapcsol!

- A léptetős szervo elektronika ki-bemeneti jeleit fel tudom használni, emellé teszem provizor az smc panelokat és huzalozom ideiglenesen össze, LPT csati közelébe rakom. A panelből a 7474-es IC-ket kiveszem, 5V stabil van rajta (nem USB-s), az smc a 12V-ot a külön tápomról kapja majd. A relé kimenetre rákötöm a marómotort (PWM panel kapcsoló záróérintkezőjére). A szervomotorok tápvezetékeit ideiglenesen általam sodrott 1-1,5mm2-es vezetékkel kötöm be, az encodereket már árnyékolttal. Megnézem a nyomógombos véghelyzetérzékelők elhelyezésének lehetőségét. Van egy csomó smd-s nyomógombom, kis paneldarabra forrasztva jó lesz, és ütközőnek egy rugós bütyköt szerkesztek, egyet megpróbálok. Van három bemenetem a panelon: egy vészstop, egy a véghelyzeteknek, egy az smc hibajelnek!

- Az elektronika bedobozolása, véglegesítése, esetleg itt már végállás is, stop gomb, vezérlés megállítás, teljes áramtalanítás….ha már martam lézereztem vele és minden stimmel. Na, ezután jöhet a trapézmenetes gép.

Ahogy feljebb írtam összeraktam provizor a 3 panelt, motorokat, felhasználva a stepper driver 4N25-ös be és kimeneteit, 5V-os tápot, 12V-ot adtam a stabil tápomról, motorok a külön 29V-os egyenfeszt kapták, párhuzamosítva!

Tapasztalatok:

Próbáltam a „PC be” smc panelon lévő csatit felhasználni, hogy leállítsa a Machot, ide jönnének a végállások is.

Ez vált be (próbálgattam többféle dolgot): Párhuzamosan összekötöttem a 3 panel „PC be” csatijait, azt rávezettem egy 74HC14N-re (dugaszos próbapanelon), Sorba kötve két invertert. Az 1-es lábra ment a „PC be”, és ide kellett egy 100nF-os hidegítő kondi is a föld felé, fontos (ha nincs, motor testhez érve is hibaüzenet ment a Mach felé)!!! A 4-es láb ment a stepper driver panel I2/2 bemenetére, ez az LPT 13-as lábára, machnál x végállásra konfigoltam. Az inverter 1-es lábára rákötöttem egy kapcsolót, hosszú vezetékkel a föld felé. Ezzel teszteltem, amikor rövidre zártam, az összes smc pirosba megy és hibaüzenet megjelenik a machban, rezetálható az smc reset nyomógombokkal (mindegyik panelra tettem kis smd nyomót provizor). Erre nyugodtan ráköthető 3x2 tengely végállás. Üzemel, ezen túl voltam.

Közben teszteltem a tengelyeket még F1000-el is, látszólag komolyabb baj nem volt. Az X motorfelfogatásán igazítani kellett, y jó volt, z-n is kell még állítani.

Bekötöttem a marómotort is a relére, teszteltem a PWM szabályzóját, magas fordulaton azért van remegés, de hát nem valami nagyon masszív a Z tengelyem. Majd marásnál kiderül.

Gondoltam, jöhet a marás teszt, de előtte (nagyon helyesen, mint kiderült) golyóstollas tesztet csináltam (egy aspireban rajzolt csillaggal, 4-500-as előtolással).

Itt jött a bibi, gondoltam, az ismétlőképességét is tesztelem, ráküldtem ugyanazt a progit….hát szép lassan elcsúszott a csillag x irányba….gőzöm sem volt miért???Nem csúszott a kupplung, megjelöltem filccel és látszódott a csúszás, amikor ide-oda küldtem 10mm-t, 10. menet után már fél mm szlip volt. 11 féle variációt próbáltam, mindet nem írom le, csak néhány: 4N25 körüli ellenállások variálása, smc paraméterek variálása, de ezt sejtettem, hogy nem járható, smc terminállal tökéletesen ment..még 2000-es max sebességgel is a menetes orsón. Ekkor már biztos voltam, hogy a step-dir bemenetek környékén kell kapisgálnom. Lpt-t direktbe kötve az smc-re is tökéletesen ment a dolog!

A 4N25 és PC817-et katalógus alapján teljes részletességgel összehasonlítottam, és arra jutottam, hogy a 4N25 még gyorsabban is kapcsol. Az smc rajzot átnézve láttam, hogy az encoderek utáni 74HC14-es kapuknál 470 pF-os kondik vannak. Hát beforrasztottam az smc panel dugaszos csatijába a step és gnd közé egy 470pF-os kerámiát. És láss csodát…megjavult, mindháromba tettem x, y, z (dirbe egyelőre nem). Most már mind a három tengelyem jó, csillag 10x ugyanazon a nyomvonalon megrajzolva, tökéletes, semmi elcsúszás!!! Egyébként ezeket a kondikat majd az smc panelok nyák oldalára egyszerűen be tudom forrasztani!!

Na most jöhet a marási teszt, de előtte a mach parancsait, programmegszakítás, folytatás, z kiemelés, z billentyűi..stb. meg kell nézni. Aztán egyelőre vonal marás fába, majd plexibe, vágás is…

Jött a marás, 2-es kukoricamaróval készítettem karácsonyfákat rétegelt lemezből, előtte teszteltem kisebb horonymarásokkal…részletesebben egy külön fájlban leírom. Már ment az smc néhány napja, amikor éppen egy újabb fát akartam kimarni, z-t nulláztam. Aztán program indítás (ez az első marás volt aznap, előző nap úgy fejeztem be, hogy semmi gond). Program indulásakor mindjárt az elején látom, hogy baj van negatív z irányba beszaladt a maró…azonnal lekapcsoltam…szerencsém volt kb. 6…8 mm-t ment két farétegen át és éppen elkerülte az alu asztalt. Elkezdtem tesztelni a z tengelyt. És furcsán darabosan mozgott…úgy mint feljebb a 470 pF-os kondi beforrasztása előtt. megnéztem a kondit, semmi a helyén, tettem dirre is, semmi. Megcseréltem a másik kártyára (Y-ra), ott stimmelt, ment szépen. Z step és dir jelét áttettem Y-ra, na ekkor már darabos volt…tehát az smc kártya előtt van a gond…Már egyszer az elején cseréltem a Z step 4N25-ös optoját. Most is cseréltem (OK6-os jelölésű a stepper driver panelon), csak a második lett jó, válogattam a tartalékok közül. Mi a lófasz ez…már másodszor jött ki ez a hiba és ugyanitt. El nem tudom képzelni, mi történhet az optoval, nem egy bonyolult alkatrész. Vagy működik vagy nem…de olyat, hogy üzemel is, de nem  megfelelően….nem értem!!! Megfelelő csere után újra martam tovább…figyelni kell!

Fontos!

Minden bekapcsolás után célszerű a tengelyeket megjáratva (akár a kis szervotesztprogit bekapcsolva 0…10 mm között járkál, kuplungnál jelölés figyelhető) ellenőrizni!!! A lakatfogon az áramugrások is mutatták, hogy hiba van…mert sima 1A körül ment mind a három moci és semmi nagyobb áramugrás nem volt, 1,2A-es áramhatárban. Rossz mozgásnál, többször megugrik az áram!!!