Fontos!!! A fontos szóra rákeresve a lényegesebb infokra rá lehet találni az alábbi 123 oldalon!

Kozo 2010-ben kezdte meg az építést és fejlesztette kb. 4-5 éve át, kisebb buktatókkal. Kis motorokhoz jó lesz ez. A kezdeti lépéseit mindenképpen érdemes elolvasni!!! és az összes kozo beírást kötelezően!!!

| © kozo | 2010. márc. 31. 15:52 ¦ Válasz ¦ #11111 |
| --- | --- |
| Szevasztok ... Szemezgetek ezzel az oldalon olvasható vezérlővel : http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html Van valakinek tapasztalata a vezérlőről? Hibái?Buktatói? Abszolút kezdőként lépnék be a DC servo világába. Üdv :Zoli |  |

| © Varsányi Péter | 2010. márc. 31. 18:59 ¦ Válasz ¦ #11112 |
| --- | --- |
| Csinálj A300-at... az megy és egyszerű... |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11111) |  |

| © kozo | 2010. márc. 31. 19:39 ¦ Válasz ¦ #11113 |
| --- | --- |
| Köszi a terelgetést ... Péter asszem volt neked kicsi 50-70mm átmérőben forgatód vagy ilyen méretben eszterga tokmány. meg van még? |  |
| Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#11112) |  |

| © Varsányi Péter | 2010. márc. 31. 19:48 ¦ Válasz ¦ #11114 |
| --- | --- |
| Hát ha biztosra akarsz menni... és nem vagy digitálisan elvakulva :) akkor kezdésnek egy A300 össze bütykölése nagyobb sikeresélyt ad... szerintem. Már nincs meg az eszterga tokmány... elkelt... |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11113) |  |

| © svejk | 2010. márc. 31. 20:04 ¦ Válasz ¦ #11115 |
| --- | --- |
| Ha kicsit konyítasz a mikrovezérlőkhöz, akkor nem lesz gond, de csodát ne várj tőle, elég korlátozott a tudása. Helyből, elsőre nem működik, kis odafigyelést igényel. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11111) |  |

| © elektron | 2010. márc. 31. 20:16 ¦ Válasz ¦ #11116 |
| --- | --- |
| Mi a baja nekije ? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11115) |  |

| © svejk | 2010. márc. 31. 20:31 ¦ Válasz ¦ #11117 |
| --- | --- |
| Nincs baja, csak elsőre nem indul, de a leírásban benne van a titok, de még eddig aki az ismerőseim közül megépítette mindenki belefutott a csapdába, volt aki félrehajította hogy biztos sz@r :) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11116) |  |

| © elektron | 2010. márc. 31. 21:36 ¦ Válasz ¦ #11118 |
| --- | --- |
| Jó, hogy mondod, így nem csodálkozunk, ha nem akar menni. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11117) |  |

| © kozo | 2010. márc. 31. 22:36 ¦ Válasz ¦ #11119 |
| --- | --- |
| Ne csigázz svejk , segíts át minket ezen a "huppanón" légyszi! |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11117) |  |

| © memphis | 2010. ápr. 06. 10:59 ¦ Válasz ¦ #11120 |
| --- | --- |
| Sziasztok, kérdésem volna... Valaki tesztelte/használja a CNCdrive által gyártott/forgalmazott Whale3 nevü szervóvégfokot? Lehet hogy már volt róla szó, de mivel szerencsére nincs keresö a fórumban... nem találtam hírtelen olyat... |  |

| © SourceOne | 2010. ápr. 11. 09:04 ¦ Válasz ¦ #11121 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Nemrég vásároltam három Gecko vezérlőt és a tegnap lettek letesztelve. Kettő tökéletesnek látszik de a harmadik vezérlő bármit csinálok csak egy irányba hajlandó forgatni a Dc motort. Valakinek hasonló tapasztalata? ötlete hogy mi lehet a gond? Választ elöre is köszönöm |  |

| © kozo | 2010. ápr. 30. 19:58 ¦ Válasz ¦ #11122 |
| --- | --- |
| Szevasztok... Sikerült összeeszkábálni ezen az oldalon : http://elm-chan.org/works/smc/report_e.html olvasható servocska vezérlőt. Egy teszt eredménye : http://www.youtube.com/watch?v=-p870HL8PYY 50V os motor 70V al hajtva 5000mm\perc sebességig egész stabilnak tűnik. Üdv : Zoli |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11111) |  |

| © elektron | 2010. ápr. 30. 20:52 ¦ Válasz ¦ #11123 |
| --- | --- |
| Hát az első osztályú, a nyákot te tervezted ? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11122) |  |

| © kozo | 2010. ápr. 30. 20:59 ¦ Válasz ¦ #11124 |
| --- | --- |
| Igen , kicsit nagyra sikerült (65×140)de jónak tűnik. Előző sorból kimaradt , hogy 2mm emelkedésű menetes szár mozgatja (ZX100 ban) a tengelyt. |  |

| © elektron | 2010. ápr. 30. 21:10 ¦ Válasz ¦ #11125 |
| --- | --- |
| A panel ? Ezt nekem írtad ? Nincs hozzá kész panelterv ? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11124) |  |

| © kozo | 2010. ápr. 30. 21:15 ¦ Válasz ¦ #11126 |
| --- | --- |
| Igen , bocsi nem klikkeltem a válasz gombra. A panel mérete a 65×140mm . Kész tervet én nem találtam hozzá.Svejk tanácsit szem előtt tartva próbáltam megtervezni a panelt. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11125) |  |

| © elektron | 2010. ápr. 30. 21:21 ¦ Válasz ¦ #11127 |
| --- | --- |
| Csak jól csinálhattad, ha szépen működik, gratulálok hozzá. További sok örömöt vele ! :) |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11126) |  |

| © kozo | 2010. ápr. 30. 21:24 ¦ Válasz ¦ #11128 |
| --- | --- |
| Köszi... |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11127) |  |

| © kozo | 2010. máj. 09. 09:39 ¦ Válasz ¦ #11129 |
| --- | --- |
| Szevasztok... A #11122 sorban említett servo vezérlő tesztelésében kérek tanácsot. Milyen mérésekkel tudom biztosra venni , hogy jó vagy kevésbé jó esetleg csak alkatrésztemető lett a vezérlő? Van esetleg hozzá szkópos progi ? Jelengeg csak egy békebeli katódsugaras szkóp áll rendelkezésre . Üdv :Zoli(a nagyon kezdő) |  |

| © svejk | 2010. máj. 09. 11:05 ¦ Válasz ¦ #11130 |
| --- | --- |
| Helyből nincs neki hibajel kimenete, csak a LED. Ha nagyon érdekel akkor vegyél a Magitól egy lebutított QDSP chip-et és azon keresztül remekül tudod ellenőrizni. Csak meg kell csapolni a step/dir és az encoder jeleket, és máris nézheted PC-n a hibajelet. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11129) |  |

| © kozo | 2010. máj. 09. 20:42 ¦ Válasz ¦ #11131 |
| --- | --- |
| Köszi Svejk ismét a segítséget,létezik null forintos lehetőség is? |  |

| © svejk | 2010. máj. 09. 20:51 ¦ Válasz ¦ #11132 |
| --- | --- |
| Igen, hagyod a francba, és csak a LED-et figyeled. Most mondok megint egy vérlázítót, fülre-szemre is elég jól be lehet állítani a szervot, megfelelő teszt G-kódokkal. Sajnos ezeknél az egyszerű vezérlőknél ha csinálsz is műszeres méréseket csak egy adott mozgásra tudod kihegyezni, egy másik G kódnál már lehet borul ez egész és újra kellene állítani. Kompromisszumok sorával kell szembesülni a CNC építés altt :( |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11131) |  |

| © kozo | 2010. máj. 09. 20:59 ¦ Válasz ¦ #11133 |
| --- | --- |
| Köszi, asszem egy darabig marad a füles tapogatós sufniCNC megoldás. |  |

| © SourceOne | 2010. jún. 04. 16:20 ¦ Válasz ¦ #11134 |
| --- | --- |
| Szisztok! Ha valaki tudja Svejk telszamat azt megköszöném. Üdv. Dani |  |

| © PSoft | 2010. jún. 15. 22:23 ¦ Válasz ¦ #11135 |
| --- | --- |
| Jó estét Urak,sziasztok! Keresném a DSSC szervovezérlő("ablaktörlőszervo")dokumentációját. Kapcs.rajz,panelterv érdekelne.(ha publikus) Kicsit alakítanom kellene a step/dir bemenetén. Segítsetek,ha tudtok. Köszi! |  |

| © PSoft | 2010. jún. 21. 21:44 ¦ Válasz ¦ #11136 |
| --- | --- |
| Tényleg nem publikus??? |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#11135) |  |

| © svejk | 2010. jún. 22. 09:15 ¦ Válasz ¦ #11137 |
| --- | --- |
| Azért annyira nem bonyolult az, hogy 5 perc alatt nem lehetne átlátni/kirajzolni.... |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#11136) |  |

| © PSoft | 2010. jún. 22. 14:54 ¦ Válasz ¦ #11138 |
| --- | --- |
| Tényleg nem olyan bonyolult,de így sokkal egyszerűbb!!! Köszönöm. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11137) |  |

| © Varsányi Péter | 2010. jún. 22. 15:01 ¦ Válasz ¦ #11139 |
| --- | --- |
| Csinálj A300-at :) |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#11138) |  |

| © PSoft | 2010. jún. 22. 15:24 ¦ Válasz ¦ #11140 |
| --- | --- |
| Ezek már megvannak,"porosodnak" a polcon,mint ahogy Te szoktad mondani.:)) Most van előtérben egy projekt, amiben életre fognak kelni! Meghát...Én még ismerem a régi mondást: |  |
| Válasz 'Varsányi Péter' üzenetére (#11139) |  |

| © kozo | 2010. aug. 31. 18:26 ¦ Válasz ¦ #11141 |
| --- | --- |
| Szevasztok... Ha valaki foglalkozik SMC servo hajtással és a HyperTerminal helyett kipróbálna más progit is a kommunikációra akkor szeretném most közkincsé tenni 1.0-ás SMC terminal progimat ( szerzői jogok nélkül :) ). Parancsok és számok helyett scroll barokat húzogatva kényelmesebb a beállítás.Biztos , hogy van még benne hiba ezért is kíváncsian várom az építő kritikákat! A zip filében benne a hex file is amibe az M3 parancs ill. P7 D-tag is működik. SMC terminal Üdv : Zoli |  |

| © svejk | 2010. aug. 31. 18:51 ¦ Válasz ¦ #11142 |
| --- | --- |
| Ügyi vagy! A működési (encoder) frekit nem próbáltad feljebb piszkálni? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11141) |  |

| © kozo | 2010. aug. 31. 20:22 ¦ Válasz ¦ #11143 |
| --- | --- |
| Nem , nagyon amatőr vagyok én még ilyen feladatokra . Nem akarok mások tollaival ékeskedni . A hex file tartalma nem az én agyam szüleménye , netről szedtem le és használom. Ismerkedtem ugyan az emberkével aki írta de nem sok infót ad ki ill. mindig EURÓ-t kért érte . Lehet rosszul fordítottam neki , hogy a "templom egerével levelez" nem a Bill Geats el. Ami saját az csak a terminal progi . Remélem valaki tudja majd használni és értesít (ha érdemesnek tartja) a észrevételeiről . |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11142) |  |

| © svejk | 2010. aug. 31. 21:25 ¦ Válasz ¦ #11144 |
| --- | --- |
| Ez az Orosz verzió? Jobb mint az eredeti Japán? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11143) |  |

| © kozo | 2010. szept. 01. 08:54 ¦ Válasz ¦ #11145 |
| --- | --- |
| Igen , Iván találmánya. Szerény ismereteim alapján ha másért nem akkor a magasabb alapfelszereltség miatt mondanám azt hogy jobb. Az alap hex filében , Te tudod a legjobban nincs m3 parancs ebben alap ill. a Dtag is bekerült a szabályozásba amivel csak javított a helyzeten. Kipróbálgattam több hex filét is de ez fogott meg leginkább. Az alapkapcsolás kicsit módosítva is már szerintem egész jól használható kis motorokhoz , persze kompromisszumokkal! |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11144) |  |

| © svejk | 2010. szept. 01. 10:39 ¦ Válasz ¦ #11146 |
| --- | --- |
| No majd egyszer kiprószálom... Lábkompatibilis az eredetivel? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11145) |  |

| © kozo | 2010. szept. 01. 19:24 ¦ Válasz ¦ #11147 |
| --- | --- |
| Kíváncsian várom a véleményed. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11146) |  |

| © KisKZ | 2010. szept. 13. 10:53 ¦ Válasz ¦ #11148 |
| --- | --- |
| Van valakinek mikroszervója, aki használja is? Lenne egy kérdésem magánban. Kérném, hogy írjon már rám egy mélt! |  |

| © Miki2 | 2010. okt. 01. 17:35 ¦ Válasz ¦ #11149 |
| --- | --- |
| Szervusztok ! Keresném a DSSC szervo vezérlő("ablaktörlő szervo")dokumentációját. Kapcs.rajz,panelterv érdekelne.(ha publikus) |  |

| © svejk | 2010. okt. 01. 17:51 ¦ Válasz ¦ #11150 |
| --- | --- |
| Abban a formában nem ajánlom megépítésre. Azóta már eltelt sok év, sokkal f@szábban kell megcsinálni. |  |
| Válasz 'Miki2' üzenetére (#11149) |  |

| © kozo | 2010. okt. 01. 17:55 ¦ Válasz ¦ #11151 |
| --- | --- |
| Szevasztok... Melyik formában nem ajánlod? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11150) |  |

| © Miki2 | 2010. okt. 01. 17:57 ¦ Válasz ¦ #11152 |
| --- | --- |
| Egyenlőre csak játszani szeretnék. PIC-et programozni nem tudok, így egy egyszerű, de azért működni képes alacsony feszültségű vezérlőt szeretnék kipróbálni. Talán úgy képzelem, az A300-as kis öccse lehetne a próba tárgya. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11150) |  |

| © svejk | 2010. okt. 01. 18:10 ¦ Válasz ¦ #11153 |
| --- | --- |
| Mint a DSSC.. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11151) |  |

| © svejk | 2010. okt. 01. 18:10 ¦ Válasz ¦ #11154 |
| --- | --- |
| Amit Te csináltál hardvert az biztos jobb már. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11151) |  |

| © kozo | 2010. okt. 01. 19:31 ¦ Válasz ¦ #11155 |
| --- | --- |
| Működik szépen , kezdésnek szerintem jó.De sajnos ahogy olvasgatom itt az ELM CHAN vezérlő nem nagyon téma. Nagy sajnálatomra... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11154) |  |

| © svejk | 2010. okt. 01. 19:50 ¦ Válasz ¦ #11156 |
| --- | --- |
| A kezdetek kezdetén a fórumgazda letiltotta a fórumon való cseverészést vele kapcsolatban, üzleti érdekek miatt. A 3. leányfalui kiállításon debütált nálam az ablaktörlőmocikkal (akkor talán nem is volt még senkinek házi építésű szervos komplett gépe, legalább is nem mutatta be) Akkor azt a gépemet elcseréltem, azóta én sem foglalkoztam vele. Most már szabaddá vált a fórumon a téma, de azóta már olcsón beszerezhetők gyáriak, illetve több fórumtársunk is fejlesztett sokkal többet tudó szervo vezérlőpanelt. Így most úgy érzem eljárt felette az idő, a proci is gyengécske, tudása is csak az alapokat tudja. Persze ismerkedni a témával tökéletes. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11155) |  |

| © D.Laci | 2010. okt. 01. 20:54 ¦ Válasz ¦ #11157 |
| --- | --- |
| A 2.-on. Csak te épp lógtál... :) |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11156) |  |

| © Laslie | 2010. okt. 01. 20:58 ¦ Válasz ¦ #11158 |
| --- | --- |
| Egy ilyen ablaktörlős moci "nyútonméterileg" mit produkált? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11156) |  |

| © svejk | 2010. okt. 01. 21:04 ¦ Válasz ¦ #11159 |
| --- | --- |
| 0,4 Nm persze megfosztva a csigaáttételétől. |  |
| Válasz 'Laslie' üzenetére (#11158) |  |

| © vbodi | 2010. okt. 01. 21:15 ¦ Válasz ¦ #11160 |
| --- | --- |
| Ment szépen az a géped Leányfalun. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11159) |  |

| © Miki2 | 2010. okt. 02. 10:40 ¦ Válasz ¦ #11161 |
| --- | --- |
| Akkor ez egy hamvába holt gondolat volt? Vagy lehet remény egy után építésre? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11156) |  |

| © svejk | 2010. okt. 02. 10:54 ¦ Válasz ¦ #11162 |
| --- | --- |
| Ezt az oldalt olvasgasd. Ennek kicsit módosított változata a szóban forgó. |  |
| Válasz 'Miki2' üzenetére (#11161) |  |

| © sneci | 2010. okt. 02. 11:37 ¦ Válasz ¦ #11163 |
| --- | --- |
| Szerintem érdemes belevágni, mert egyszerű ugyan, de a legfontosabb funkciók benne vannak. Szívesen segítek akár az AVR beégetésben is, hogy ne kellejen arra is beruházni. Szervó esetén érdemes odafigyelni néhány alapkövetelményre, mert akinél nem jött be, a sikertelenség oka nem biztos, hogy a vezérlőben keresendő. Nézzük meg ezeket nagyon leegyszerűsítve. Nagyon sok múlik a mechanika merevségén és a kottyanás mentességén. Ha rezeg a mechanika, az nagyon bezavar a szervokörbe. A szervo igyekszik ezt a rezgést is kompenzálni, de ezt általában nem tudja, vagy nem győzi... Gerjedékeny lesz, ezért vissza kell venni az erősítésből, de az meg a tartás rovására megy. A kottyanás meg ott zavar be, hogy a holtjáték tartományában terhelés nélkül megy a motor, aztán meg hirtelen megkapja a terhelést, amikor az anya "talajt fog" az orsón. Ezek mint parányi egységurások, egyenetlenül terhelik a motort, amit a szervonak le kellene kezelni. Elkezd lengedezni, és azt is csak a körerősítés csökkentésével tudjuk elfogadható mértékre állítani. A hosszú szíjhajás is hasonló problémákat okozhat... |  |

| © kozo | 2010. okt. 02. 15:46 ¦ Válasz ¦ #11165 |
| --- | --- |
| Amatőr mivoltomat tükröző nyitott kérdéseim megjelenítésére kaptam bátorságot ... Okítsatok ki légyszi... A kapcsolás nem tartalmaz dead time kompenzációt sem , így én sem tettem bele . ×Sokat javított volna a rendszer stabilitásán ha teszek bele? (Nem mintha instabilnak látnám , de hátha nem jól látom...) ×Mikor kezd annak pontos időzítés értékének beállítása fontossá válni? ×Hogyan kell annak mértékét meghatározni? ×A nyomatékhatár és servo hiba ledekkel én sorba kötöttem optokat amit visszaküldtem MACH3 nak , hogy leállítsa a futást hiba esetén. ×P4 paraméter/100 értéke nálam közel azonos a motorra kimenő max áram értékével. Ez létezhet? Hardveres áramkorlát helyett ez elég lehet? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11162) |  |

| © svejk | 2010. okt. 02. 16:02 ¦ Válasz ¦ #11166 |
| --- | --- |
| Melyik végfokot építetted meg? x Ar IR2184-ben benne van a DeadTime.. x A D.T. pár 100 ns hogy nehogy összedurranjon az alsó és felső kapcsoló elem. x Jól tetted... x véletlen értékként jött ki, egyébként meglepően jól működik ez a szoftveres áramhatár. x Amíg van kakaó és a FET-ek bírják addig mehet hardveres áramhatár nélkül :) A hibavisszacsatolás majd leállítja. nehéz olyan túlterhelést folyamatosan bevinni, hogy bazi nagy áramokatvegyen fel a motor, de a hibajelző nem jelez. Ebben a projektben az egyszerűség a lényeg |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11165) |  |

| © kozo | 2010. okt. 02. 16:41 ¦ Válasz ¦ #11167 |
| --- | --- |
| Megnyugtató szavak... IR2184 datasheetet átnézve tényleg ott a dead time,csak fixen . Nem figyelek:) A korábban belinkelt lapon látható végfokkal IRF540 es FETekkel 10 ohm elével. A FETek hűtés nélkül melegedés nélkül kicsinyke 50V 1A es motorjaim szépen viszik. Ha majd a mechanika meleggé teszi akkor lehűtöm a FETeket. Sneci szavaiból ha jól veszem ki akkor célszerűbb servonál a direkt hajtás , ne erőltesse az ember a szíjhajtásos áttételt? "Kapcsolásban egyszerűség a lényegre" egy gondolat. Még egyszerűbbé és olcsóbbá tenni. Gondoltam egy olyanra , hogy a FETek és IR2184 helyett egy L6203at betenni , életképes lehet ? Persze az IC áram és fesz. határain belül (kicsi motorokhoz). Kicsi hetyke panel kerekedhetne belőle... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11166) |  |

| © svejk | 2010. okt. 02. 17:16 ¦ Válasz ¦ #11168 |
| --- | --- |
| Látszólag semmi akadálya van abban is deadtime. De az 5A csúcs elég gyengusz... |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11167) |  |

| © vbodi | 2010. okt. 02. 18:07 ¦ Válasz ¦ #11169 |
| --- | --- |
| Sneci a hosszú szíjhajtásról írt, nem a szíj áttételről! |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11167) |  |

| © kozo | 2010. okt. 04. 12:02 ¦ Válasz ¦ #11170 |
| --- | --- |
| Szevasztok ... Ma sikerült felprogramozni egy ATtiny-t a küldött hex filével Svejk . Szerény ismereteim miatt csak szemre fülre tudtam keresni differenciát . Ami különbséget éreztem az nem sok ill. semmi. ×Csak a p7 hiánya amit én se nagyon emelek 1 fölé az Iván ver.ben. De lehetne:) ×Más utasításkészlet miatt saját gyártmány SMC terminalom nem ill. részben használható hozzá(ez egy dolog). Amiért maradok Iván ver.nél az : ×m3 at már nem mondom mert az a Tiédben is megvan. De... ×P7 (I-tag). ×Annyit melóztam a terminálommal azt használnám , könnyebb a beállítás vele. Amit küldtél hex filét az több pontban is módosított vagy csak az alap mód beállításnál? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11144) |  |

| © svejk | 2010. okt. 04. 12:38 ¦ Válasz ¦ #11171 |
| --- | --- |
| Rég volt már nem emlékszem... Az Ivánnak ha meg van az ASM-je akkor küldd már át légyszi. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11170) |  |

| © kozo | 2010. okt. 04. 13:09 ¦ Válasz ¦ #11172 |
| --- | --- |
| Ment mail , ja és #11170 ben P7 nem I hanem D tag.Elírtam . Bocsi. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11171) |  |

| © kozo | 2010. nov. 01. 15:36 ¦ Válasz ¦ #11173 |
| --- | --- |
| Szevasztok... Kicsi SMC DC servomat feltettem egyszerű mechanikámra ami ugyan félkész állapotban van de már mozgatható . Célzottan gravír funkcióra lett kitalálva . Abszolút hobby kategóriás mechanikát 8mm es menetes szárral mozgatom. Sajna X és Z tengely szíjhajtásnak hangja van. Rajzolgatás 1 Rajzolgatás 2 |  |

| © elektron | 2010. nov. 01. 15:47 ¦ Válasz ¦ #11174 |
| --- | --- |
| Ez veszett jó. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11173) |  |

| © Nemes János | 2010. nov. 01. 16:20 ¦ Válasz ¦ #11175 |
| --- | --- |
| Szuper! Jó kis gép lesz! Már kérdezni akartam tőled csak nem tudtam kié a gép. A régi gépeden az a 60W-os maró az milyen szerkezet? Mondanál róla néhány infót? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11173) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 19:22 ¦ Válasz ¦ #11180 |
| --- | --- |
| Nos összeraktam az SMC szervot. Feltöltés után elindult az AVR (legalább is úgy gondolom) A következő a hibajelenség. Világít a nyomaték limit LED és ide oda rángat a motor majd egy idő után hibára áll. Fogalmam sincs mi lehet a baja. |  |

Fontos!! Fetter megjegyzése. Révész próbálkozása SMC-vel, tanulságos! Attiny program beírása, kiolvasása, stb.

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:25 ¦ Válasz ¦ #11181 |
| --- | --- |
| Hát valami nincs jól beállítva, mivel lehet állítani a paraméterit ? Potikkal ? A FUSE biteket jól beállítottad ? |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11180) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:26 ¦ Válasz ¦ #11182 |
| --- | --- |
| Akkor nem egy irányba megy, elvileg az encoder jól van bekötve akkor gondolom. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11180) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 19:29 ¦ Válasz ¦ #11183 |
| --- | --- |
| Ezt a fuse bitet nem értem. Átküldöm a hex file-t hátha tudsz mondani valami okosat. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11181) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:34 ¦ Válasz ¦ #11184 |
| --- | --- |
| Van egy néhány 0 és 1 értékre állítandó bit a chipben, ami a működését vezérli, pl. állítja az órajelet, meg ilyesmik, ha nem jól van, lehet csak 32kHz*el megy, meg ilyenek, azért kérdezem, az se mindegy teljesen mire van állítva, ugyanis akkor piszok lassú lehet és hiába állítod, nem tud beállni talán. De a PID paramétereit hogy is lehet állítani ? Potival, jumperrel, szoftveresen ? Vedd le az ID paramétert minimumra, majd a P paramétert minimumról tekerd felfele, először nem fog mozogni se, majd ha emeled a P-t, akkor kezd erősödni, ha aztán meg be is leng ide oda. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11183) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:34 ¦ Válasz ¦ #11185 |
| --- | --- |
| A fuse bit nem a hex fileban van. Arra van külön menüpont, azt olvasni írni. Megnézem melyik is az ? pillanat. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11183) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:36 ¦ Válasz ¦ #11186 |
| --- | --- |
| Command->Security and Configuration bits |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11185) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:36 ¦ Válasz ¦ #11187 |
| --- | --- |
| Azzal csinálj egy Readet és a képet mutasd meg, mit látsz. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11186) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 19:55 ¦ Válasz ¦ #11188 |
| --- | --- |
| A paramétereket egy progival lehet állítani de nem tudok kommunikálni vele,nem lehet kiolvasni a paramétereket(mármint a PID-et.) Itt a FUSE kiolvasása |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11184) |  |

| © sneci | 2010. nov. 24. 20:02 ¦ Válasz ¦ #11189 |
| --- | --- |
| A CKDIV8-at vedd ki, mert ha be van csekkolva, akkor az órafrekit leosztja 8-cal. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11188) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 20:10 ¦ Válasz ¦ #11190 |
| --- | --- |
| Oké. A helyzet így is változatlan. Lehet hogy hibás a program?Sajnos a tudásom "0" AVR-ből. |  |
| Válasz 'sneci' üzenetére (#11189) |  |

| © sneci | 2010. nov. 24. 20:27 ¦ Válasz ¦ #11191 |
| --- | --- |
| Mielőtt motort teszel az SMC-re, nézd meg a működését soros terminállal. Ha tudod módosítani a paramétereket a PC-ről, akkor működik az avr, és akkor érdemes továbbmenni. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11190) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 20:44 ¦ Válasz ¦ #11192 |
| --- | --- |
| A #11141 hsz-ban van egy terminál progi. Azzal próbáltam kiolvasni a paramétereket de nem sikerült semmit kicsalni belőle. |  |
| Válasz 'sneci' üzenetére (#11191) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:04 ¦ Válasz ¦ #11193 |
| --- | --- |
| Az nemigen jó, a cksel ek mind üres, akkor megy 16MHz-el azt hiszem, de valami nem jó lesz ott. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11188) |  |

| © kozo | 2010. nov. 24. 21:04 ¦ Válasz ¦ #11194 |
| --- | --- |
| Ha az említett terminal progival nem tudod kiolvasni az adatokat akkor két dolgot javaslok megnézni... × RX TX kábelek fel vannak cserélve? Cseréld meg és próba újra. és vagy... × Csatlakoztasd másik COM portra az RS232 es csatid. A progiban alapbeállítás a COM1,38400,N,8,1. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11192) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:06 ¦ Válasz ¦ #11195 |
| --- | --- |
| Na megtaláltam itt a gépemen a kapcsolási rajzát, mondom ott vannak, hogy mit kell beállítani. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11190) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:08 ¦ Válasz ¦ #11196 |
| --- | --- |
| Ehun van ni. CKDIV8=1 CKSEL=1111 BODLEVEL=100 Ha a chip új, még nem volt programozva nem ezek vannak benne. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11195) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 21:10 ¦ Válasz ¦ #11197 |
| --- | --- |
| A 16 MHz az nem baj mert akkora quartz van rajta. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11193) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:11 ¦ Válasz ¦ #11198 |
| --- | --- |
| Rajza |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11197) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 21:13 ¦ Válasz ¦ #11199 |
| --- | --- |
| A kábelt már ellenőriztem.Sajnos nincs másik com port. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11194) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 21:15 ¦ Válasz ¦ #11200 |
| --- | --- |
| Na most már látom mit próbálsz a fejembe verni. Mindjárt kipróbálom. Hogy lehet törölni a progit az AVR-ből? |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11198) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:15 ¦ Válasz ¦ #11201 |
| --- | --- |
| Mondom nem jó a fuse bit azért nem megy eleve. :) |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11199) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 21:22 ¦ Válasz ¦ #11202 |
| --- | --- |
| Le lehet tiltani a procit? Megpróbáltam beleírni az új fuse bit beállítást és nem indul újra. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11201) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:43 ¦ Válasz ¦ #11203 |
| --- | --- |
| Azt hiszem el is lehet rontani. Ha nem jót írsz bele valahova. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11202) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 21:52 ¦ Válasz ¦ #11204 |
| --- | --- |
| Akkor valószínű kinyírtam.De remélem nem így van. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11203) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 21:56 ¦ Válasz ¦ #11205 |
| --- | --- |
| Kinyírni nem nyírtad, ha nem tudja olvasni a fuse biteket, akkor elállítottad az oszcit valami rosszra .Elrontás helyrehozása1 Elrontás javítása2 |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11204) |  |

| © sneci | 2010. nov. 24. 22:05 ¦ Válasz ¦ #11206 |
| --- | --- |
| Kinyírni nem tudod így, csak esetleg kizárni magad a prociból. Ha letiltod a Resetet, akkor nem lehet programozni sem. Nem tudom milyen égető programot használsz, de úgy látom erre nem rakták ki szerencsére a Reset biztosítékát. A CKSEL-eklegyenek 16MHz Crystal módban és CKDIV8-ból vedd ki pipát. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11204) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 24. 22:25 ¦ Válasz ¦ #11207 |
| --- | --- |
| Hát nagyon úgy fest,hogy kizártam magam a prociból. A progi Pony-Prog de van más is. AVR studio,Win-AVR,Bascom de ezek nekem kicsit bonyolultak. Megpróbálom életre kelteni valahogy. |  |
| Válasz 'sneci' üzenetére (#11206) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 22:55 ¦ Válasz ¦ #11208 |
| --- | --- |
| Csak egy procid van ? Nekem olyanom pont nincs. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11207) |  |

| © SquirrelTech | 2010. nov. 24. 23:09 ¦ Válasz ¦ #11209 |
| --- | --- |
| A SPIEN bitet sem érdemes átállítani. De ezt a Ponyprog ugyanúgy nem is engedi, mint a RSTDISBL-t. Egyébként nekem is lett egy jó pár ilyen lezárt procim a napokban, amiket pony-val próbáltam programozni (és még nem jöttem rá a miértjére én sem)... Ezzel a megoldással szemezek éppen. |  |

| © sneci | 2010. nov. 25. 07:31 ¦ Válasz ¦ #11210 |
| --- | --- |
| Amíg nem volt JtagIcemkII-m az AvrOSPII programot használtam Cseh Robitól vett USB-s programozóval (talán avrIsp?). Azzal nem volt ilyen gondom, mert a pipa azt jelentette amit gondolunk:) Rémlik, hogy olvastam valahol egy fórumon, hogy valamelyik programozónál a pipa pont az ellenkezőjét jelenti, mint ahogy gondoljuk, mert nem a funkciót, hanem a biztosíték állapotát jeleneti. Az meg ugye 1, ha nincs programozva, és 0, ha ki van égetve. Szóval érdemes bogarászni a guglival... A bezárt procit a nagyfeszültségű párhuzamos programozóval lehet kinyitni, de nekem sincs ilyen programozóm. |  |

| © LZ | 2010. nov. 25. 08:00 ¦ Válasz ¦ #11211 |
| --- | --- |
| Tényleg nézd meg a helpjében a pony-nak, hogy a fuse bitek pipa mint jelent "0" vagy "1". Leggyakoribb hiba, hogy a CKSEL bitek mind nullára kerülnek. Ezzel nem zárod ki magad a prociból, csak éppen külső órajelet vár, így a programozás sem megy. VAgyis kell egy külső áramkör ami órajelet szolgáltat neki. Van egy olyan érézésem, hogy a pony alapból ezt állítja be és mivel te elöször csak simán a hex fájlt töltötted rá, be is állítottad a külső órajelet. De nem ismerem a ponyt, lehet nem így van. Az AVR studio sajna nem kezeli az STK200-at, a bascom azt hiszem igen. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11207) |  |

| © svejk | 2010. nov. 25. 08:25 ¦ Válasz ¦ #11212 |
| --- | --- |
| A kérdéses proci és SMC kódnál legyen pipa a: SUT.1 B.L.0 B.L.1-nél. illetve értelemszerűen a titkosításnál Arra is figyelni hogy a pipa az utána következő szóhoz tartozik. |  |

| © SquirrelTech | 2010. nov. 25. 15:15 ¦ Válasz ¦ #11213 |
| --- | --- |
| Pony-val lehet külön-külön írni és olvasni a flasht, az eepromot, és a fuse biteket, illetve lehet benne egyszerre is kezelni mindent. Csak a program írásánál nem piszkálja a fuse biteket. "Write All" esetén viszont kérdés nélkül átírja azokat, így az lehet véletlenszerű is (legutolsó beállítás szerinti). |  |
| Válasz 'LZ' üzenetére (#11211) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 25. 16:08 ¦ Válasz ¦ #11214 |
| --- | --- |
| Megpróbálok mindenkinek egyszerre válaszolni. Kettő procit vettem de mind a kettőből kitiltottam magam sajnos.(ennyire amatőr vagyok) Amit Elektron linkelt a #11205-ben azzal talán újra lehet éleszteni csak vennem kell hozzá alkatrészt. Ha EZT akkor látszik,hogy mit jelent a pipa. Ha jól értelmezem akkor pont fordítva van mint ahogy az ember gondolná.Ezt eddig én sem figyeltem. |  |

| © LZ | 2010. nov. 26. 17:03 ¦ Válasz ¦ #11215 |
| --- | --- |
| Felesleges más programozót építened. Ha jól látom szürke a pony-ban a reset tiltó flag. VAgyis nem tudod kizárni magad a procból SPI felületen. 1. vagy az van amit mondtam és külső órajelre raktad (ehhez mind a 4 CKSEL pipa be kell legyen jelölve) 2. valami más kötési hiba van |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11214) |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 17:40 ¦ Válasz ¦ #11216 |
| --- | --- |
| Pár sorral lentebb olvasható svejk mondatai képes formában ... Config bitjeim |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 19:04 ¦ Válasz ¦ #11217 |
| --- | --- |
| Eszemben sincs másik programozót csinálni.(ezt is vettem készen) "műszívet" akarok építeni hozzá.Ezt itt |  |
| Válasz 'LZ' üzenetére (#11215) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 19:05 ¦ Válasz ¦ #11218 |
| --- | --- |
| Ez azt jelenti,hogy így kell beállítani?Jól gondolom? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11216) |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 19:30 ¦ Válasz ¦ #11219 |
| --- | --- |
| Igen,az enyém is így üzemel. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11218) |  |

| © elektron | 2010. nov. 26. 19:47 ¦ Válasz ¦ #11220 |
| --- | --- |
| Ha külső quartzra raktad, akkor kell neki kvarcot adni, meg kondikat, vagy a panelbe dugva lehet programozni a chipet ? |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11217) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 19:56 ¦ Válasz ¦ #11221 |
| --- | --- |
| Sikerült újraéleszteni a procit a "műszívvel". Fuse bitek beállítva,hex beletöltve. A helyzet ugyan az mint az első indulásnál.A nyomaték limit led világít majd rövid idő mulva kialszik és az error kezd világítani. A soros kommunikáció továbbra sem megy. |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 20:22 ¦ Válasz ¦ #11222 |
| --- | --- |
| Fejlemény.A kommunikáció megjavult.Zoli a rajzon fordítva van feltüntetve a Tx és Rx. Azt mondja a terminál kiolvasáskor,hogy P3 túl nagy,de bárhová állítom nem változik semmi. |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 20:35 ¦ Válasz ¦ #11223 |
| --- | --- |
| Na , ez jó. Limitáltam a paraméterek határát a progiban a scrollbar kezelhetősége miatt.A prociban olyan értékek lehetnek ami a limit felett van. A progiban van egy alap paraméterlista ,ezt alul láthatod ,klikk rá majd a paramétersor betöltése parancs , utánna feljebb "MIND MENT" Ezzel minden paramétert mentesz az ATTINYbe. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11222) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:00 ¦ Válasz ¦ #11224 |
| --- | --- |
| Hát ez megjavította a helyzetet.Nyomaték limit led kialudt csak a "ready" világít Na most jön a következő hiba.A FET meghajtók olyan forrók,hogy lehet rajta tojást sütni. Hát ez nem az én napom. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11223) |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 21:10 ¦ Válasz ¦ #11225 |
| --- | --- |
| ×FETek túlélték az elmúlt napok mepróbáltatásait?Gyors melegedés rövidzár félét sejtet... ×Motor milyen fesz,áramról fut? ×Tápfeszek jók? ×Mit csinál a motor? ×P4 et vedd vissza 50-100 körülire . |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11224) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:17 ¦ Válasz ¦ #11226 |
| --- | --- |
| Eddig csak az 5V-ot kapcsoltam rá míg programoztam. Első próba után 24V motortápfesz és a 12V segédtáp került rá. Most nincs rajta motor.Sneci azt javasolta,hogy csak akkor kapcsoljak rá motort ha minden OK. Mindjárt kipróbálom és kiderül. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11225) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:45 ¦ Válasz ¦ #11227 |
| --- | --- |
| Sajna a toroid leveri a kismegszakítót(nincs hozzá lágy indító),így csak a műhelyben tudom kipróbálni. Na mára ennyi majd holnap folyt.köv. Köszönöm a segítséget mindenkinek. |  |

| © kozo | 2011. ápr. 02. 19:09 ¦ Válasz ¦ #11374 |
| --- | --- |
| - Kábel gondolom árnyékolt , a encoder csati elé szinte a csatiba 1db 100nF (ker.) kondit forrassz be az encoder +5V és GND közé. De előtte ... -Próbáld ezt : P0:1000 P1:3000 P2:2000 P3:90 P4:200 P5:600 P6:1024 (256 helyett) P7:1 |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11371) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Encoder bekötése, paraméterek.

| © Révész Richárd | 2011. ápr. 02. 19:14 ¦ Válasz ¦ #11375 |
| --- | --- |
| Hétfőn tudom kipróbálni leghamarabb. Ha megvan a teszt jelentkezem. |  |

| © kozo | 2011. ápr. 02. 19:25 ¦ Válasz ¦ #11376 |
| --- | --- |
| Még egy , kicsit elbizonytalanodtam. Lehet , hogy P6 nál nem szorozni kell néggyel hanem osztani a 256 ot. Most fejből hirtelen nem tuti , próbáld így is úgy is. Vagy a Mach3 -ban lassítsd vissza a motort lépéssel vagy sebességgel. A kondi meg sokat segít , érdemes beforrasztani. Üdv : Zoli |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11375) |  |
| © svejk; 2011. ápr. 04. 15:57 ¦ Válasz ¦ #11385. Kozo! Ez a Te oldalad? Ügyes... A furóprogidat átalakíthatnád hogy közvetlen a Gerberből szedje ki a poziciókat, akkor nem csak a SprintLayout-al lehetne használni. Elvileg a Gerbert minden nyáktervező tudja.. Válasz 'kozo' üzenetére (#11374). |

| © kozo | 2011. ápr. 04. 17:32 ¦ Válasz ¦ #11386 |
| --- | --- |
| Igen , az enyém ... Köszi a hüvelykujjad no meg a progi módosítására adott ötletet is. Nosztalgiából nem érzel késztetést SMC asm kód átírásra? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11385) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 04. 18:34 ¦ Válasz ¦ #11387 |
| --- | --- |
| Áááá.. nem értek én hozzá olyan szinten. Mi lenne egyébként amit legjobban meg kellene változtatni? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11386) |  |

| © kozo | 2011. ápr. 04. 18:50 ¦ Válasz ¦ #11389 |
| --- | --- |
| Gondoltam egy hibatárra amit terminálról lehetne módosítani,egy grafikus progira a com porton át a motor könnyebb beállításához ill. ha lehet kissé gyorsabbá tenni a technikát. Kicsit UHU-sítani... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11387) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 04. 19:10 ¦ Válasz ¦ #11390 |
| --- | --- |
| Svejk te is SMC-ztél régebben, jó ez a cucc ? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11387) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 04. 19:11 ¦ Válasz ¦ #11391 |
| --- | --- |
| Ez az SMC program nincs meg ATmega8-ra pl ?? Van egy pár panelom jó lenne használni valamire. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11390) |  |

| © kozo | 2011. ápr. 04. 19:23 ¦ Válasz ¦ #11392 |
| --- | --- |
| Itt tárgyalnak róla : SMC fejlesztés Orosz módra. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11391) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 04. 19:24 ¦ Válasz ¦ #11393 |
| --- | --- |
| Köszi, ezt még nem láttam. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11392) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 04. 20:07 ¦ Válasz ¦ #11394 |
| --- | --- |
| A C9-R10 mi a szösz? Azt a két félhíd kimenete közé szokás inkább rakni. IRFP260 és IR21844-nél nálam a 33 Ohm paralell D + 10 Ohm vált be legjobban. 1-1 félhíd alsó source és felső drain-je közé minél rövidebben 1u -os kondierősen javallot. |  |
| Válasz 'szayerg' üzenetére (#11388) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 04. 20:12 ¦ Válasz ¦ #11395 |
| --- | --- |
| Akkor nekem csúcs volt. Komplett Hobby cnc talán akkor még nem működött senkinek barkács építésű servoval. Most talán már nem éri meg vele foglalkozni, úgy is csak Sneci árnyékában tudnánk maradni :) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11390) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 17:51 ¦ Válasz ¦ #11439 |
| --- | --- |
| Kedves Kozo ! Az SMC szervó vezérlőben a PC-vel való RS232-es kapcsolati kimeneti 9 tűs csatlakozó után még kell valami illesztő adapter is ? Mivel itt TTL szintű jelek vannak, a hagyományos soros porttal azt nem lehet csak úgy összekötni, gondolom. Tudnál erről valamit mondani ? |  |

Fontos! Fetter megjegyzése. Olvasdel lefelé, nem kell semmi, csak össze kell dugni a kozo féle panelt az RS232 porttal a számítógépen. De azért tanulságos!!!

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:25 ¦ Válasz ¦ #11440 |
| --- | --- |
| Az eredeti kapcsoláson látod is az egyik megoldást. Szerencsére az RS232 igen béketűrő szerkezet, sok minden nem éppen szabványos jelet megeszik, főleg hogy nem is igazából volt pontosan dekralálva eredetileg sem. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11439) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:44 ¦ Válasz ¦ #11441 |
| --- | --- |
| Valami tranzisztorokkal van az, most nem látom, akkor csak kell valami ugye ? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11440) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:48 ¦ Válasz ¦ #11442 |
| --- | --- |
| Nem kell, rajta van minden Kozo panelján. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11441) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:49 ¦ Válasz ¦ #11443 |
| --- | --- |
| Köszi, megnézem, akkor hogy is van ott pontosan, mert hirtelen nem láttam ki belőle, hogy ott a 74HC14 hogy veszi a -12V-ot pl. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11442) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:51 ¦ Válasz ¦ #11444 |
| --- | --- |
| Nincs -12V a GND-t a PC annak veszi, befelé meg egyszerűen határolva van egy diófával. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11443) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:52 ¦ Válasz ¦ #11445 |
| --- | --- |
| Minimál esetben 7414 sem kell, akár két tranzisztor is elég, de én mindig leválasztottam optoval. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11443) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:55 ¦ Válasz ¦ #11446 |
| --- | --- |
| Látm a HC14 az fázist fordít, mert a logikai nulla az a minuszos az RS232nél, a procinál meg az a +5V a nyugalmi állapot,. annyiból jó akkor, csak ezek az ICk szeretik a - voltokat is , nem gondoltam hirtelen. De adj Sten, hogy működjön, hiszek benne. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11443) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:56 ¦ Válasz ¦ #11447 |
| --- | --- |
| Szinte minden mikrovezérlős cuccomhoz ezt használom. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11445) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:57 ¦ Válasz ¦ #11448 |
| --- | --- |
| Nekem is egy 2 tranzisztoros megoldás van alkalmazva másban. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11445) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:57 ¦ Válasz ¦ #11449 |
| --- | --- |
| Jól teszed, ez fasza. :) |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11447) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 18:58 ¦ Válasz ¦ #11450 |
| --- | --- |
| Nem, a 0 éppen +12 volt az RS232-nél. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11446) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:58 ¦ Válasz ¦ #11451 |
| --- | --- |
| Még a tápot is lopod...a PC-ből. :) |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11447) |  |

| © elektron | 2011. ápr. 10. 18:59 ¦ Válasz ¦ #11452 |
| --- | --- |
| Bocs, igen az 1 , na mindegy már keverem, a 0 és 1 az mindig összezavar. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11450) |  |

| © vbodi | 2011. ápr. 10. 19:52 ¦ Válasz ¦ #11453 |
| --- | --- |
| Micsoda agyafúrt megoldás! |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11447) |  |

| © PSoft | 2011. ápr. 10. 20:19 ¦ Válasz ¦ #11454 |
| --- | --- |
| Mikor hozzámkerültek a DSSC-k,gyorsan összedobtam eggyet a leírásod alapján. Azonban H11...hijján(nem volt a fiókomban)nem tudtam kommunikációra bírni semmilyen más optóval,pedig jópár típust megpróbáltam.:((( Aztán sikerült szert tennem egy "originál,egérkábeles,zsugorcsöves svejk-féle verzió"-ra,és láss csodát,már írta is a hyperterminál a sorokat.:))) Azóta is többször használtam már,nem csak a DSSC-hez.:)) |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11447) |  |

| © svejk | 2011. ápr. 10. 20:25 ¦ Válasz ¦ #11455 |
| --- | --- |
| Nem véletlen írtam az Olvass el!.txt-ben... Mással nem érdemes próbálkozni ez a lelke... |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#11454) |  |

| © elektron | 2012. ápr. 25. 00:17 ¦ Válasz ¦ #11868 |
| --- | --- |
| A #11807 beszólásomban levő képen jobbról a 2. motort sikerült beizzítani, az SMC féle szervó vezérlő programmal. Olyan furcsaságot csinál, hogy kb. +-30 encoder pozíció értékben ugrándozik, ide oda eléggé összevissza. A paramétereinek valami jó kiinduló pontja mi lenne, nem tudja valaki ??? (FP)= fixed point érték LimSpd: .byte 2 ;P0,Velocity limit Integer GaSpd: .byte 2 ;P1,Velocity feedback gain (FP) GaTqP: .byte 2 ;P2,Proportional gain (FP) GaTqI: .byte 2 ;P3,Integral gain (FP) LimTrq: .byte 2 ;P4,Torque limit Integer GaEG: .byte 2 ;P5,EG feedback gain (FP) Svejk te ezt ezelőtt még a múlt században lehet kivesézted már, vagy nincs ennek a programnak valami bugja amit én még nem tudok ? |  |

| © elektron | 2012. ápr. 25. 02:34 ¦ Válasz ¦ #11869 |
| --- | --- |
| Na, közben kicsit elszórakoztam vele így: LimSpd:300 GaSpd :8 GaTqP :0,1 GaTqI :0,008 LimTrq:180 GaEG :0 értékekkel kb. jó lett, encoder 500 rés/fordulat így max felbontásában 2000/fordulat a pozíció, 20V tápot adtam nekijem ha valaki hasonló cipőben járna. |  |

| © VTamás | 2012. ápr. 25. 07:56 ¦ Válasz ¦ #11870 |
| --- | --- |
| Én valamiért csak 100 réses tárcsával tudtam szóra bírni,nem is forog túl gyorsan... :( Az 500-as tárcsával mindig csak ugrott egyet és azután letiltott... :( A Kozo-féle progival állítgattam amúgy. Táp 24V egyenirányítva. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#11869) |  |

| © Csaba; 2012. máj. 07. 14:50 ¦ Válasz ¦ #11879. Ezt probáld ki p0 3000 p1 2400 p2 512 p3 30 p4 300 p5 800 P6 256. Válasz 'elektron' üzenetére (#11869). © elektron; 2012. máj. 07. 15:00 ¦ Válasz ¦ #11880. OK, megnézem de ez melyik verzióhoz való ? Nálam csak 6 paraméter van ott amit írtam legalábbis.. Válasz 'Csaba' üzenetére (#11879). © elektron; 2012. máj. 07. 15:02 ¦ Válasz ¦ #11881. Illetve ezek már 256 tal felszorzott értékek ?. Válasz 'Csaba' üzenetére (#11879). © Csaba; 2012. máj. 07. 15:29 ¦ Válasz ¦ #11882. Igen ez az eredeti és 256 al felszorozva a p6 az enkoder jelet osztja most 1az az nincs osztás az uhu beállitó szoftverrel is megy.. Válasz 'elektron' üzenetére (#11881). © Csaba; 2012. máj. 07. 15:35 ¦ Válasz ¦ #11883. Nekem a kismarómon 3 ilyen etedeti vezérlőm van nincs vele semmi gond évek óta. Válasz 'elektron' üzenetére (#11881). © elektron; 2012. máj. 07. 15:44 ¦ Válasz ¦ #11884. Köszönöm, az elég biztató ! :). Válasz 'Csaba' üzenetére (#11883). © elektron; 2012. máj. 07. 15:51 ¦ Válasz ¦ #11885. Most jobban megnézve hasonló ez az érték, mint amit beállítottam legutóbb.. Válasz 'Csaba' üzenetére (#11879). © thotib; 2013. ápr. 09. 09:38 ¦ Válasz ¦ #12032. Megépítettük az SMC DC szervó vezérlőt, amihez az infokat Kozo topictárs honlapjáról gyűjtöttük be. Köszönet neki (is) a segítségért. Természetesen nálunk is jelentkezett az árnyékolatlanságból adódó zavar összeszedés problémája, így a 100nF kerámia már épült is be az enkóderbe. Fiam quadcopteres tapasztalatából (ott is vannak ilyen hibák, a motorok zavarják a magnetométert) a motor vezetékeket is össze csavartuk. Így vélhetően zavarvédetté sikerült tenni a teszt felépítést, legalábbis nem volt tapasztalható a korábbi gerjedékenység. Miután a motor pontos paramétereit be tudtam azonosítani, elsőre és remekül működik. A motor paraméterek a következők: Feszültség konstans: 12.8mV/rpm Tekercs ellenállás: 2.86 Ohm Enkóder: 288ppr Tápfeszültség: 36VDC (terhelve) ami a feszültség konstansból adódóan ideálisnak tűnik a 3000 sebesség határhoz, amivel számoltam. Áram korlátnak 3A-t állítottam. A következő paramétereket állítottam be (zárójelben a tényleges beírt értékek, ahol 8.8 formátum van, 256-tal szorozva) P0: 265 (265) P4: 309 (309) P5: 4.74 (1213) P6: 1 (256) P7: 1 (1) Ezeket pedig a az oldal alján található mintából vettem: P1: 4.6 (1178) P2: 1.5 (384) P3: 0.13 (33) A számított értékeket szintén az oldalon található képletekkel számoltuk ki. Szoftver: SMC3/A Ivan féle módosítással. Ezekkel a beállításokkal stabilan forog (és masszívan áll) a motor. Problémánk azért van: nem pontos. Nem tudom, üresen, terheletlenül pontosnak kell-e lennie, de nem is az. Egy fordulatra 4*288 lépés tartozik, ha ennyit (1152) léptetek, kisebb-nagyobb eltéréssel áll meg pontosan a motor. Látható az eltérés. Ha többet fordítok (11520 lépés, 10 fordulat) akkor elég látványos, kb. 10-20 fokkal tér el a motor tengely helyzete a jeltől megálláskor. Persze sosem tűnik egyformának a hiba. Próbáltam a P1,P2,P3 paraméterek változtatásával csiszolni, sikerült is végletes, instabil állapotot előidézni, de sajnos csak rosszabb eredményt tudtam elérni. Próbáltam Mach3-mal meghajtani, teljes siker a hajtásban, de akár 50-es gyorsítást állítva is hasonló pontatlanságot tapasztalok. Ergo nem a hirtelen indulás-megállás okozza a hibát. Sárga LED csak a megállás pillanatában, alig észre vehetően villan fel. Piros sosem. Persze lehet errort elő idézni, de "önmagától" nincs hiba. Úgy érzem, nem jól van ez így, hátha más is tapasztalta ezt a pontatlanságot, és tudna segíteni a megoldásban. Köszönöm.. Fontos!! Fetter megjegyzése. Építési vezetékelési tapasztalatok, valamint paraméterezés, nagyon jó. © elektron; 2013. ápr. 09. 10:36 ¦ Válasz ¦ #12033. Szerintem ott valami zavar lesz még mindig, vagy a step jelet nem kapja meg mindig.. Válasz 'thotib' üzenetére (#12032). © thotib; 2013. ápr. 09. 11:05 ¦ Válasz ¦ #12034. Soros terminálon nincs step jel. Csak a + és - parancsok, ezzel sem pontos. A Mach3 próba csak ezután volt (jelenleg amúgy is csak soroson tudom próbálni, mert kb. egy hétig nincs port leválasztó) Persze zavar még lehetséges, csak mi lehet az a pont, amire nem gondoltam zavar-ügyileg? A motor üresjáratban ~800mA-t vesz fel, ez sem eget verő. Nálam nem indul újra az AVR sem.. Válasz 'elektron' üzenetére (#12033). © motion; 2013. ápr. 09. 11:11 ¦ Válasz ¦ #12035. Annak idején nekem a Gecko csinált ilyen elmászást. Bár nem volt ilyen mértékű. Az volt a gond, hogy az enkódert külön tápról hajtottam, nem a vezérlő 5V-ról. (nem bírta el) A külső 5V táp GND-t rövid vezetékkel közvetlen a vezérlő táp GND-hez kötve teljesen megszűnt a hiba. Enkóderen 100n és 10uF-os kondi használata ajánlott.... Válasz 'thotib' üzenetére (#12032). © elektron; 2013. ápr. 09. 11:11 ¦ Válasz ¦ #12036. Encoder vehet fel zavart, vagy az encoder bemenet, esetleg, nem is vesz fel zavart az encoder, csak kihagy jelet, ha nagyon megszűrted, 1-4.7nF encoder lábaira, gyors mozgatás után mászik el ? Panel elrendezési hiba is lehet akár, nem tudom melyik verziót csináltad meg.. Válasz 'thotib' üzenetére (#12034). © elektron; 2013. ápr. 09. 11:13 ¦ Válasz ¦ #12037. Nálam miután ezeket hibák•t megszüntettem utána nem vetem észre hogy máshol állna meg de mostanában fogok megint vele játszani, én is, mert be akarnám élesben üzemelni. Csak még össze kell rakni is ... az új paneleket beültetnem , ha lesz rá időm.. Válasz 'elektron' üzenetére (#12036). © thotib; 2013. ápr. 09. 11:29 ¦ Válasz ¦ #12038. Ezt az enkódert csak elbírja a port leválasztó, mert onnan hoztam az 5V-t (tipikusan 17mA a felvétele, persze max. 40 is lehet, de úgy érzem, nem ez a gond) Persze a 12V-t is "onnan hoztam" mert egy 12V dugasztápról táplálom. Így aztán az 5V, és a 12V GND-je eleve össze van kötve a nyák GND-vel, hiszen mihez képest lenne 5V és 12V. Az enkóder kábel harisnyáját mondjuk nem kötöttem sehová... Azt is kössem GND-re? Persze csak a nyák oldalán. A 100nF bekerült az enkóder házba, a 10uF viszont kínos, nem biztos, hogy bele tudom bütykölni, annyi hely nincs. Indulási oldalon (nyák) viszont ott van, ráadásul a 100nF is. @elektron Írtam, ezt a nyákot építettem meg.. Válasz 'motion' üzenetére (#12035). © elektron; 2013. ápr. 09. 11:43 ¦ Válasz ¦ #12039. Azt is megnézheted, hogy szép lassú mozgással hajtva a motort, erre-arra úgyis elmászik vajon ?. © krajnyák; 2013. ápr. 22. 21:34 ¦ Válasz ¦ #12040. Sikerült megoldani a problémát, ha igen mi volt a gond?. Válasz 'thotib' üzenetére (#12038). © thotib; 2013. máj. 06. 13:53 ¦ Válasz ¦ #12041. A DC szervós projekt egyenlőre parkolópályán van, sajnos most nincs idő foglalkozni vele. Nincs elfelejtve, egy csomó pénz áll benne, amint lesz energia rá, megírom mire jutottunk.. Válasz 'krajnyák' üzenetére (#12040). © thotib; 2013. jún. 12. 16:17 ¦ Válasz ¦ #12054. A #12032-ben leírt problémát sikerült megoldani. Köszönet Dodi topictársunknak segítségéért. Megoldás: - a nyomtatott áramkör nagyáramú vezetékeinek keresztmetszet növelése - az Attiny és a HC14 tápvezeték negatív ág út csökkentése, keresztmetszet növelése - néhány ellenállás és kondenzátor cseréje más értékűre - kondenzátorok és ferrit gyűrűk alkalmazása a csatlakozásoknál (bemenetek, tápok) A beültetési rajzon pirossal bejelöltem a változtatások helyét. Nem csak az eleve széles vezetékeket erősítettem meg, hanem az IR2184 12V táp vezetékét, valamint a fetek gate ellenállásának (R3 - R6) vezetékezését is. Ezzel egyidejűleg R3 - R6-ot ki is cseréltem 10-ről 5 ohmra, a C7 és C13 kondikat pedig 100nF kerámiára, valamint a 12V helyett 18V-ra emeltem a fet meghajtók tápját. A vezeték keresztmetszet növelése a motor körben a minél kisebb feszültség esést szolgálja a rövid idejű (indítás, irány váltás) nagy, akár több tíz amperes áramfelvétel esetén. A fet meghajtó körben történt változások alapvetően a gate áram növelését, ezzel együtt a fetek minél gyorsabb kapcsolását hivatottak segíteni. A fetek minél rövidebb idő alatt kapcsolnak, annál kevésbe melegszenek; ez dinamikus használat mellett fontos kérdés. A C7 és C13 cseréje azért célszerű, mert ezek a kondenzátorok földfüggetlen tápot képeznek a híd felső részén, és minél gyorsabban le kell adni energiájukat a gate felé. 1db. 220nF kondi elég is lenne ide (a két párhuzamos 100nF is megteszi) és a kerámia képes is leadni nagyon rövid idő alatt a tárolt energiát. Az elkó viszont nem, így gyakorlatilag feleslegesen van ott. A párhuzamos 100nF kapcsoláskor nagyon gyorsan kisül, és mire az elkó is elkezdené leadni a töltést, már nincs is szükség rá. Így gyakorlatilag csak a 100nF tárolt energiája kerül kapcsoláskor felhasználásra. A kondi cserével ez az energia megduplázódik. Az Attiny és a HC14 negatívjának úthosszát csökkentettem a két átkötéssel. Ezzel a zavarérzékenység csökkentése a cél, a hosszú tápvezeték jó antennaként összeszedhet egy csomó zajt. Persze hosszú tápvezetékek (konkrétan a vezetékek) maradtak még, az ezek által összeszedett zavarok elnyelését, vágását szolgálják a vezetékekre húzott ferrit gyűrűk, valamint a bemenetekre (enkóder A B, STEP, DIR) forrasztott 100pF-ek. Ezek a forrasztási oldalon, a rajzon jelölt helyekre kerültek. A táp bevezetések, valamint a RESET bemenet pedig 330nF kerámiákat kaptak, szintén SMD a forrasztási oldalon. Szintén került egy 2k ellenállás a forrasztási oldalra, ez az IR2184-ek SD bemeneteit húzza fel 5V-ra. Ez tervezési hiányosság, szerepelnie kellett volna a terven is, mint ahogy a néhány hozzászólással korábban említett UHU vezérlőn szerepel is. Tegnap végeztem az átalakításokkal, és X tengelynek beállítva egy korábbi fájl volt a teszt. Persze üresjárásban, mert a gép léptetős, a DC szervó hajtás még csak a jövő. Kb. 18 ezer irányáltás és hosszabb-rövidebb járat, gyorsítás, lassítás után a motor tengelye a jelölt pozícióban állt meg. Ez ugyen nem hiteles lépésvasztés teszt, minden esetre bíztató :-) Ennyire sikerült jutni, nem igényel különösebb belenyúlást a konstrukcióba az átalakítás, ellenben biztató az eredménye. Sok mindent, amiről írtam, én is most tanultam - tapasztaltam, remélem nem írtam nagy butaságokat.. Válasz 'krajnyák' üzenetére (#12040). © svejk; 2013. jún. 12. 16:46 ¦ Válasz ¦ #12055. Gondolom IRF540-eket használsz. A gate ellenállások ekkor úgy 33-47 Ohm estén az ideálisak. A túlzottan kis gate ellenállás igaz hogy gyorsabb töltést kisütést eredményezhet de egyben túl nagy lesz árammeredekséget eredményez a drain körben, mely a gerjedések, zajok melegágya. Esetleg lehet még játszani az asszimetrikus gate körrel. A szürke encoder vezetéken a ferritgyűrűnek ebben a formában semmi értelme.. Válasz 'thotib' üzenetére (#12054). © thotib; 2013. júl. 26. 09:39 ¦ Válasz ¦ #12073. Az SMC paraméterezéséhez szükséged van a motor és felhasználási körülmények adataira: - feszültség konstans (V/1000rpm vagy mV/rpm) - tekercs ellenállás - enkóder felbontása (ppr) - tápfesz (V) - max. sebesség (ahol korlátozni akarod, pl. 3000 rpm) - nyomaték határ (igazából a max. áram felvétel, amit megengedsz pl. 5A) A saját motoromra az alábbiakban leírt módon számoltam ki ezeket. P1, P2 és P3 értéke kísérletezés tárgya, függ a beépítési környezettől. Én a mintából (lap alján) vett értékeket állítottam be először, de természetesen valós környezetben más értékekkel működik jól. P7 értékével én sem vagyok tisztában, lehetséges, hogy nem 0, hanem más érték kell oda, ezzel a részével még nem volt időm foglalkozni. De kiindulásnak lehet, hogy jó lesz; az eredeti leírást nem szó szerint, hanem - számomra - értelmesen fordítottam: Minertia J03SC motor adatok: Feszültség konstans: 12.8mV/rpm Tekercs ellenállás: 2.86 Ohm Enkóder: 288ppr Csak megállapítás: max. elméleti fordulatszám, amit az SMC az adott paraméterekkel le tud kezelni: 5416 (2 * 52k[sps] / 1152[cpr] * 60 = 5416[rpm]) P0: sebesség határ Előjel nélküli érték, amely szabályozza a mozgatási sebességet pozicionálás módban (mode3). Az SMC3 / A esetén az értéknek kisebbnek kell lennie, mint a terhelés nélküli sebesség, mert szervo hibához vezet. (J parancs esetét kihagytam, mert nincs J parancs) Számítása: P0 = sebesség határ [rpm] * P1 * Encoder felbontás [ppr] / 15000 P0 = 3000 * 4.6 * 288 / 15000 = 265 P1: Velocity feedback gain (KF - mintában 4.6) P2: Velocity error proportional gain (KP - mintában 1.5) P3: Velocity error integration gain (KI mintában 0.13) P1 - P3 paraméter előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. P4: nyomaték határ A paraméter korlátozza a kimenő nyomatékot (kimeneti áramot). Előjel nélküli 16 bites érték. Az SMC3 / A esetén, ha a nyomaték túllépi egy ideig, szervo hibához vezet. Számítása: P4 = Áram határ [A] / tápfeszültség [V] * tekercs ellenállás [ohm] P4 = 3 * 36 * 2.86 = 309 P5: Ellen elektromos erő (back-EMF) kompenzáció Normális esetben a kimeneti nyomaték által generált tekercs áramot érzékeli és jelzi vissza a nyomaték szabályozó körbe. Az SMC esetén azonban elhagyták az áram érzékelőt és a kimenő nyomatékot egy érzékelő nélküli áram szabályozó eljárással állítják be. A megkívánt motor áram eléréséhez az SMC ellen elektromos erő kompenzációt alkalmaz. Azért esett a választás erre az eljárásra, mert egyszerűbb felépíteni az áramkört. Ez a paraméter előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. Az érték a következőképpen számítható ki: P5 = KG [mV/rpm] / Encoder felbontás [ppr] / tápfeszültség [V] * 3840 P5 = 12.8 / 288 / 36 * 3840 = 4.74 (4.74 * 256 = 1214) P6: Impulzus osztó Áttétel arány, előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. 256 jelentése: 1:1 áttétel P7: nincs hatása (vagy van, nem volt időm mélyebben elmerülni a kérdésben) Lehetséges beállítás, zárójelben a soros terminálon beírandó értékek: P0: 265 (265) P1: 4.6 (1178) P2: 1.5 (384) P3: 0.13 (33) P4: 309 (309) P5: 4.74 (1213) P6: 1 (256) P7: 0 (0). Válasz 'batesz' üzenetére (#12072). © svejk; 2013. júl. 26. 11:25 ¦ Válasz ¦ #12074. Az eredeti verzióban nincs hatása a P6-nak, az orosz módosított verzió használja csak.. Válasz 'thotib' üzenetére (#12073). © thotib; 2013. júl. 26. 11:31 ¦ Válasz ¦ #12075. Ez igaz, az alábbi leírás az eredeti 3/a fordítása, kiegészítve az Ivan-féle módosítással. Kozo-tól ez a hex tölthető le.. Válasz 'svejk' üzenetére (#12074). © batesz | 2013. júl. 26. 11:39 ¦ Válasz ¦ #12076 |
| --- | --- |
| Szia! A KoZo féle verziót építettem meg, és töltöttem fel. Az általad javasolt módosításokkal. Az eredeti minta szerinti értékekkel működik. Próbáltam a "lap aljáról" vett minta alapján számolt értékekkel is, de az valamiért nem volt jó. A motor egyenetlenül, rángatva járt. Köszönöm az infókat, megpróbálom ezek alapján beállítani! |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12073) |  |

| © batesz | 2013. júl. 26. 21:07 ¦ Válasz ¦ #12077 |
| --- | --- |
| Szia! P4 számítása eltér a képlettől! Melyik helyes? |  |

| © thotib | 2013. júl. 31. 14:23 ¦ Válasz ¦ #12078 |
| --- | --- |
| Bakker, most látom, hogy még pénteken írtad. A képlet a jó, természetesen (azt nem én írtam :-) a számolást elballintottam. 3A esetén: P4 = 3 / 36 * 2.86 = 0,24 10A esetén: P4 = 10 / 36 * 2.86 = 0,8 Valami nem gömbölyű. Ezt írja: It is a unsigned 16 bit value Itt nem igazán van értelme tört számnak, pláne 1-nél kisebbnek. A program (ASM) részlete: LimSpd: .byte 2 ;P0,Velocity limit Integer GaSpd: .byte 2 ;P1,Velocity feedback gain 8.8 fixed point GaTqP: .byte 2 ;P2,Proportional gain 8.8 fixed point GaTqI: .byte 2 ;P3,Integral gain 8.8 fixed point LimTrq: .byte 2 ;P4,Torque limit Integer GaEG: .byte 2 ;P5,EG feedback gain 8.8 fixed point Gear: .byte 2 ;P6,Gear ratio for pulsed input 8.8 fixed point GaTqD: .byte 2 ;P7,Derivative gain 8.8 fixed point P4 esetén egész számot deklarál. 2 byte, 0-65535 közötti egész számok. Ezt még bogoznom kell. De ettől függetlenül a 300 körüli értékkel ment, ha levettem - kísérletezésként - kicsire, volt, hogy el sem indult, azonnal szervó hibát jelzett. Ergo a hiba az ön (én) készülékében keresendő :-) |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12077) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Ebben a környezetben a paraméter értékek áramkorlát beállítása olvasható.

| © svejk | 2013. júl. 31. 15:52 ¦ Válasz ¦ #12079 |
| --- | --- |
| A P4 variálgatása helyett érdemesebb hardveres áramkorlátot használni, az nem függ a tápfeszültségtől, és véd az esetleges motorzárlatól is. Ebben az esetben mindig lehet a P4=max, azaz 256 |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12078) |  |

| © thotib | 2013. júl. 31. 16:22 ¦ Válasz ¦ #12080 |
| --- | --- |
| Még néhány hónapig boncolgatjuk, és készülni fog egy új vezérlő, aszimmetrikus fet meghajtással, rendes áramkorláttal, optós leválasztással, normális uart felülettel és szimmetrikus enkóder bemenettel, felület szerelten. Ennyi van egyenlőre az elképzelések között, csak az idő k. kevés mindenre, arról nem is beszélve, ha mással is csak szopik az ember. A lelke az Ivan-féle progi lesz, az avr már nem biztos. Próbálom lehetőleg nem sokkal többől kihozni, mint ezt. Többe lesz, de remélem nem sokkal. Persze ez sem fogja megérni a rá fordított energiát, de a hobbi az ugye más kategória. Na most megyek gyantát önteni... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12079) |  |

| © svejk | 2013. júl. 31. 17:54 ¦ Válasz ¦ #12081 |
| --- | --- |
| Én 7 éve készülök megújítani :)) De akkor már túl kellene lépni a helyből alacsony max. encoder frekin is. |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12080) |  |

| © batesz | 2013. júl. 31. 20:26 ¦ Válasz ¦ #12082 |
| --- | --- |
| Valahol olvastam, hogy fontos, hogy először a vezérlő kapja meg a +5V és +12V-ot. Utána lehet csak ráadni a motor tápfeszt, ellenkező esetben a vezérlő meghibásodhat. Mi van abban az esetben, ha a motor tápfeszből szeretném előállítani a +5V és +12V-ot? Ekkor ugyanis, gyakorlatilag egyidőben karül a vezérlőre a működtető, valamint a motor tápfesz. SMC vezérlőről beszélek... |  |

| © thotib | 2013. aug. 01. 09:15 ¦ Válasz ¦ #12083 |
| --- | --- |
| Én ezt nem tapasztaltam, de minden lehetséges. A port leválasztóból veszem ki a +5Voltot, a +18V pedig a port leválasztó tápja is. Jelen pillanatban ennyivel használom, 10-20VDC között bármi lehet, a nagyobb papír forma szerint jobb. Vagyis jelen pillanatban (napokban, hónapokban) nem használom... A motornak külön "tápja" van (hentereg egy trafó egy graetz híddal meg egy kondival) azt általában elfelejtem bedugni... Így valóban, szinte mindig először a a vezérlés kapja meg nálam a tápot. Két "főkapcsolóval" - külön a motor tápnak - ezt megoldhatod. Igaz, ez így még nem bolond biztos, de lehet olyan megoldást is kialakítani. |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12082) |  |

| © Áts László | 2013. aug. 01. 12:04 ¦ Válasz ¦ #12084 |
| --- | --- |
| Szia Tibor! Ezt a tápellátási "csúszást" a gyári gépeken egy aux on gombal oldják meg. Amikor bekapcsolod a gépet a vezérlés feléledése után lehet bekapcsolni vele a szervók tápját és amin én dolgozom a hidraulikát is. |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12083) |  |

| © batesz | 2013. aug. 01. 12:08 ¦ Válasz ¦ #12085 |
| --- | --- |
| Nyilvánvaló, hogy csúsztatott indítással meg lehet csinálni. Én arra gondoltam, hogy a nyákot variálom úgy meg, hogy amit a motor tápfesz megjelenik, abból alakítom ki stabilizátorok alkalmazásával a szükséges működtető feszültségeket. |  |

| © svejk | 2013. aug. 01. 12:11 ¦ Válasz ¦ #12086 |
| --- | --- |
| Ha FET meghajtó IC-t használsz, akkor semmi gond nem lehet és nincs is. Csupán a szűrésekre és a megfelelő Nyák topológiára kell figyelni, bár ez nem könnyű. |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12082) |  |

| © batesz | 2013. nov. 02. 17:15 ¦ Válasz ¦ #12119 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Meg tudná nekem mondani valaki, a SMC vezérlő mekkora motor tápfeszültségig ajánlott? Köszönöm! |  |

| © Kristály Árpád | 2013. nov. 02. 17:56 ¦ Válasz ¦ #12120 |
| --- | --- |
| Válasz 'NewUser' üzenetére (#12115) |  |

| © thotib | 2013. nov. 04. 12:19 ¦ Válasz ¦ #12121 |
| --- | --- |
| Max. 60V, leginkább, mert az elkó (rajz szerint) 63 voltos. De nagyobb kondi esetén sem biztos, hogy járatnám 80 voltnál nagyobb feszről, elég sűrű a nyák a feteknél. Az IRF540 egyébként 100 voltos. |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12119) |  |

| © Szalai György | 2013. nov. 30. 14:48 ¦ Válasz ¦ #12152 |
| --- | --- |
| Szerintem: A rajzon a C20 egy elektrolit puffer kondi. Az nem lehet 100nF. A panelon a 74HC14 és R17 között tényleg nem elektrolit, hanem kerámia tárcsa kondenzátor látható. Valamit összekevert a tisztelt konstruktőr. Mivel a C20 a nyákrajzot lekövetve a 74HC14 közvetlen tápszűrő kondenzátora, oda 47-100nF kerámia tárcsát tennék. |  |
| Válasz 'Lovi' üzenetére (#12139) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Ebben a környezetben lejjebb-feljebb megépítés, NYÁK, terminal körüli problémák olvashatók. Ez még a régi verziójú NYÁK-ra vonatkozik, nem is másoltam ide az összeset, mert nem ezt építem meg, hanem az újat.

| © Práger Mihály | 2013. dec. 17. 18:34 ¦ Válasz ¦ #12153 |
| --- | --- |
| Szerintem is igy van a bal oldali panelen van jól mert a 100nf nagyfrekis szűrés, amit minél közelebb kell tenni az ic táp és föld közé az 5V-nak meg ott van a C9 100mF elkó. |  |
| Válasz 'Szalai György' üzenetére (#12152) |  |

| © kozo | 2013. dec. 18. 08:40 ¦ Válasz ¦ #12154 |
| --- | --- |
| Természetesen 100nF os kondi kell C20 ra . A nyákon se nagyon van hely elkónak , az elvi rajzon hamarosan javítom az elírást . |  |
| Válasz 'Lovi' üzenetére (#12146) |  |

| © technixx | 2013. dec. 23. 08:28 ¦ Válasz ¦ #12155 |
| --- | --- |
| Srácok, segítséget kérnék! Ez az SMC hajtás nekem nagyon nem akarja. Ha az avr nincs a panelen, akkor minden táp rendesen meg van, de ha bepattintom bármelyik panelba, akkor az 5V és 12V-os tápot behúzza. Kapcs üzemű tápról hajtanám, de szemmel látható ahogy indulgatna ... Nincs valakinek valami tippje, hogy mi lehet a gond? Több firmware-rel is próbáltam, üresen is, de mindig ez a jelenség. Már nincs ötletem :( |  |

| © Kulcsar Zoltan | 2013. dec. 23. 08:31 ¦ Válasz ¦ #12156 |
| --- | --- |
| Szia A tápot probáltad külön terhelni pl : egy izzoval ? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12155) |  |

| © technixx | 2013. dec. 23. 08:33 ¦ Válasz ¦ #12157 |
| --- | --- |
| Zsír új 0km-es táp, most szedtem ki a dobozából. Bár még nem mértem ki. |  |
| Válasz 'Kulcsar Zoltan' üzenetére (#12156) |  |

| © technixx | 2013. dec. 23. 08:36 ¦ Válasz ¦ #12158 |
| --- | --- |
| Ellenállással tökéletes, közel maximumra terhelve. Szóval itt valami másnak kell lennie. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12157) |  |

| © Kulcsar Zoltan | 2013. dec. 23. 08:38 ¦ Válasz ¦ #12159 |
| --- | --- |
| Az nem jelent semmit :) |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12157) |  |

| © Kulcsar Zoltan | 2013. dec. 23. 08:38 ¦ Válasz ¦ #12160 |
| --- | --- |
| Ez már jelent valamit |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12158) |  |

| © technixx | 2013. dec. 23. 10:54 ¦ Válasz ¦ #12161 |
| --- | --- |
| Igen, azt jelenti, hogy IR2184 helyett más fet meghajtót használtam fel, ami ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkezik, csak a lábkiosztása van összekuszálva . Úgy néz ki, hogy megoldódni látszódik a probléma :) |  |
| Válasz 'Kulcsar Zoltan' üzenetére (#12160) |  |

| © batesz | 2013. dec. 24. 10:53 ¦ Válasz ¦ #12162 |
| --- | --- |
| Szia! Én már megjártam hibás meghajtó miatt. Még Fet is ment tönkre emiatt. Ha a motor be van kötve és rádugog a motor tápját, és a motor rándul egyet akkor a meghajtók lehetnek hibásak. Utána a Feteket is nézd meg. Ezeket tapasztaltam. .. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12161) |  |

| © technixx | 2013. dec. 24. 21:14 ¦ Válasz ¦ #12163 |
| --- | --- |
| Eredeti meghajtó lesz beszerezve valahonnan, meg új fetek. Tápok ráadva, motortáppal sorosan limit izzó. Vezérlőn zöld (kész) és sárga (nyomaték határ) led világít, 1mp elteltével már zöld (kész), és piros(servo hiba). Valami error áll a képbe. Gondolom szarrá ment a meghajtó, feteket már ki sem mértem. Az utolsó pár napban most semmi nem akar rendesen működni a kezeim alatt, még a keretes vasfűrész sem. Nem erőltetem, majd jövőre újra foglalkozom vele. Tavaj összeraktam a paneleket, idén végre felprogramoztam az avr-eket, jövőre marad az élesztés :) |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12162) |  |

| © nemezol5 | 2013. dec. 24. 21:26 ¦ Válasz ¦ #12164 |
| --- | --- |
| Üdv! Akkor is ezt csinálja, ha nincs felparaméterezve.(Ha jól emlékszem) Először én is valami hibára gondoltam, de aztán a Kozo féle paraméterező programmal töltöttem fel és egyből működött, már csak be kellett állítgatni. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12163) |  |

| © technixx | 2013. dec. 24. 21:30 ¦ Válasz ¦ #12165 |
| --- | --- |
| Próbáltam paraméterezgetni, de Kozo programjával nem sikerült, hirtelenjében az eredetit meg nem találtam. De más gond is lesz, a limitáló izzót rövidre zárva leesik a motortáp (kapcs üzemű, 24v 3A) Lehet elküldtem a túlvilágra a fetmeghajtót, vagy a fetek szarok. Majd kimérem, ha lesz rá időm. Meg vennem kell bele való meghajtókat. |  |
| Válasz 'nemezol5' üzenetére (#12164) |  |

| © piq | 2013. dec. 25. 09:19 ¦ Válasz ¦ #12166 |
| --- | --- |
| Szia Egyetértek nemezol5-el. Szerintem a paraméterek között nézz szét. Nagyon érzékeny, és nagyon bele lehet kavarodni. Nálam (is) friss a tapasztalat,és kb 2 délutánom ráment mire rájöttem (sok számolgatással ) a kb értékekre.(a motoromról csak kb adatok állnak rendelkezésemre) A mintapélda beállítások abszolút nem mennek nálam, teljesen eltérő, annak ellenére hogy a motor paraméterei kb hasonlóak. Amit leírtál hibajelenséget, ez okozza is okozhatja). SMC terminált használtam.(közben figyeltem soros monitorral) de van pár dolog amire oda kellett figyelni, és erre csak pár óra vacakolás után jöttem rá pl.:Soros porti beállítások,vagy hogy visszaolvasáskor nem tudja megjeleníteni a betáplált paramétereket, helyette véletlenszerű karakterek jelennek meg,(ezért minden változtatást le kellett mentenem a txt-be, hogy tudjam hol is járok) Feltöltéskor pedig a "P0-P7 MENT" nem működik. Egyesével kellett feltölteni minden P értéket(nálam csak így működött), de előttem mindig megnéztem a "Px teszt- el" külön hogy változik a vezérlő viselkedése, (természetesen volt hogy az a funkció sem ment elsőre) Lehet csak Én voltam balfék,de nálam hosszadalmas volt. Üdv PIq |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12163) |  |

| © nemezol5 | 2013. dec. 25. 13:31 ¦ Válasz ¦ #12167 |
| --- | --- |
| Üdv Nálam a hibás karaktereket kiolvasáskor először a nem megfelelő port beállítás adta, majd kiderült, hogy a csatlakozómnál sem volt megfelelő az érintkezés (már elég régi), majd egyszer gondolt egyet és nem bírtam tovább paraméterezgetni, ezután megcsináltunk egy Max232-es illesztőt, azóta gond nélkül lehet menteni, kiolvasni. |  |
| Válasz 'piq' üzenetére (#12166) |  |

| © technixx | 2013. dec. 27. 08:14 ¦ Válasz ¦ #12168 |
| --- | --- |
| Üdv! Fejlemények vannak. Táp ráadásnál 2mpig nyomaték probléma, majd szervo hiba. De ha nyomatékhiba alatt megforgatom a motort, elindul rángatva, amíg le nem tilt 2mp múlva. Ergo paraméterezés sem megy, se soros porton, se usb-s virtuális soros portal. Kiolvasás abszolut nem megy. Adhatnátok valami tippet, hol milyen beállítások kellenek, mert már harmadik éjszakámat gubbasztom felette, de nem jutok egyről a kettőre. |  |

| © horcsab | 2013. dec. 27. 12:21 ¦ Válasz ¦ #12169 |
| --- | --- |
| Nincs fordítva bekötve az enkóder (A,B csatorna)? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12168) |  |

| © horcsab | 2013. dec. 27. 12:21 ¦ Válasz ¦ #12170 |
| --- | --- |
| Vagy a motor polaritását cseréld meg. |  |
| Válasz 'horcsab' üzenetére (#12169) |  |

| © technixx | 2013. dec. 27. 12:50 ¦ Válasz ¦ #12171 |
| --- | --- |
| Enkóder jól van bekötve, többször átnéztem, motor polaritást is cserélgettem már, de semmi változás. Egy kisebb és egy nagyobb motorral is ugyan ezeket a tüneteket produkálja. |  |
| Válasz 'horcsab' üzenetére (#12170) |  |

| © nemezol5 | 2013. dec. 27. 14:30 ¦ Válasz ¦ #12172 |
| --- | --- |
| Én először felcseréltem az Rx és Tx szálakat azért nem ment a paraméterezés. Ha nem jól van rádugva az encoder, akkor megpörgeti majd leáll hibával. Ha jól emlékszem nekem az összes gond nélkül indult, csak az egyiknél volt probléma, amit a maratás okozott (zárlat), illetve kezdetben a gyári hex-et égettem bele, ha jól emlékszem nincs benne paraméter, Kozo honlapjáról töltöttem le másikat azzal már elkezdett valamit mocorogni. Rángatást egyszer tapasztaltam akkor nem volt megfelelő érintkezés a motornál és ez okozott servo hibát. |  |

| © elektron | 2013. dec. 27. 14:31 ¦ Válasz ¦ #12173 |
| --- | --- |
| Eleve ha nem is tudod paraméterezni nem csoda ha hülyül. Egy olyan hexxel kéne próbálnod, amiben le van tiltva az hiba miatti megállás, valamint a max kitöltési tényező le van véve, hogy túl sok áramot azért ne vegyen fel, majd akkor meglátnád, hogy a motor ha kézzel próbálod jobbra balra tekerni, milyen erőt fejt ki, pl. integráló tagot nullára véve. |  |

| © thotib | 2013. dec. 30. 09:58 ¦ Válasz ¦ #12174 |
| --- | --- |
| Olvasd el, amit a #12073-ban írtam, meg amit azóta (nem sok) mert valami számítási hibát is vétettem... Ha a motor polaritást cserélgeted, és semmi változás, az baj, mert kellene, hogy legyen. Azért egy feszültség konstanst valahogy jó lenne mérni (hány volttal forog 1000-et) és egy tekercs ellenállás is csak segítene a beállításban. Legalább kb. jól legyen beállítva, mert így annyit ér a rá fordított energia, mint németben a nix. Utána jöhet a helyes polaritás, bár ezt talán még színnel is jelölik (piros a +, pl.) Azt írod, több motorral is próbáltad. Típus, és/vagy egy (jól olvasható) kép az adattábláról lendíthetne a helyzeten. Hátha úgy tudunk segíteni... |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12168) |  |

| © PSoft | 2014. jan. 02. 23:53 ¦ Válasz ¦ #12180 |
| --- | --- |
| Nálam az SMC terminal,valamiért nem jött be. Nem tudtam kommunikálni vele a vezérlőkkel. Pedig,tetszett volna a beépített motor tesztere.:) Aztán,...hagytam a fenébe az SMC-t. Előtte is,(meg utána is) a Windows Hyper terminálját használtam. Azzal semmi gondom nem volt eddig. Ott,ugyanazok a portbeállítások,mint amint lentebb írsz. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12175) |  |

| © technixx | 2014. jan. 03. 00:23 ¦ Válasz ¦ #12191 |
| --- | --- |
| Köszönöm a segítséget, nálam is hasonló gond lesz. Ez a hyper terminál valahogy kínai nekem, vagy szóra bírom kozo programját, vagy hagyom a francba az egészet :) |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#12180) |  |

| © elektron | 2014. jan. 03. 00:28 ¦ Válasz ¦ #12194 |
| --- | --- |
| Én valami angol oldalról töltöttem le terminált, ja most jut eszembe, hogy az nem a tiny2313 féle procihoz jó, hanem a mega8 -ra átírt verzióra ... az működik nálam rendesen. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12191) |  |

| © svejk | 2014. jan. 03. 09:00 ¦ Válasz ¦ #12198 |
| --- | --- |
| Itt a fórumon keresztül megismerve téged, Neked pont elég lenne egy "ablaktörlőmotor". A világból kiröpítené a mechanikádat, mint sebesség mint gyorsulás terén. Lehet vele küzdeni, illeszkedik az SMC3-hoz és nem utolsó sorban olcsó. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12177) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Na ezért építem meg!!!

| © thotib | 2014. jan. 03. 10:34 ¦ Válasz ¦ #12200 |
| --- | --- |
| Üdv az Uraknak. Meg persze BÚÉK! Az 5-6 Amper az SMC vezérlőnek nem gond. Ha rendesen van megépítve, akkor 30A (33A) fetek vannak benne. Az IR2184 tipikusan akár 1,9A árammal tudja nyitogatni az IRF540-et, ha ezt meg is engedjük neki, akkor nagyon gyors lesz az átkapcsolás, és a fet kevésbé fog melegedni. Ehhez bőven elég, ha C7 és C13 helyén is 1-1db 100-220nF kerámiát építünk be. Vagy be sem építjük őket, hanem C6 és C12 helyére 220-330nF értékűt teszünk, ami szintén kerámia. Ez elegendő energiát fog tárolni a fet nyitásához, és kellőképpen gyorsan le is fogja azt adni. Ezt elősegítendő lehetséges megoldás lehet a fetek gate ellenállás (R3-R6) értékeinek csökkentése, 5,1 vagy akár 2,2 Ohmra. Svejk megjegyezte itt korábban, hogy az ilyen megoldás (nagyon lecsökkentett gate ellenállás) viszont zavart vihet a rendszerbe, ezért nem előnyös. Sőt, a 10 Ohm is elég alacsony, 22 Ohm is jó gate ellenállásnak. Esetleg aszimmetrikus meghajtással lehet még próbálkozni, ahogy pl. az UHU-nál is tették. Ergo teljesítmény problémája nem nagyon lesz a vezérlőnek ilyen kis motorok esetén, persze adott esetben hűteni kell a feteket. Beállítás. Kozo nekem írta, hogy ne használjam az SMC terminált, mert nem jól működik. Persze ez is csak részben igaz, mert a motort megforgatni jó, ellenben paraméterezni nem, mert butaságokat ír a P1-P7 értékeknek. Az nem érdekes, mit olvas ki és milyen zaccot jelenít meg ebből, de visszaírásra ne használja senki, mert bevisz az erdőbe. Ez saját tapasztalat. Ergo soros porton kell paraméterezni. Én ehhez PuTTY (freeware) terminál programot használok. Vagyis ehhez is, mert soros portot is kezel, de én általában ezt a terminált használom napi szinten a munkám során - évek óta. Számomra jobban kezelhető, mint a hyper terminál. De bármilyen terminál progival is történik a beállítás, alapvetően 38400 baud, 8 data bit, 1 stop bit, Nincs paritás bit beállításokkal kell csatlakozni a vezérlőhöz. Az is igaz, hogy nem egy extra a soros vonali illesztése, de nekem ezzel pl. nem volt problémám. Az általában követendő, hogy csatlakozás után néhány entert kell ütni (ez is kommunikáció!) és lesz prompt. Utána lehet paraméterezni, ehhez üdvözítő ismerni néhány paramétert a motorról. Anélkül is megoldható, de a motor paraméterek felvétele kicsivel több gyakorlatot igényelhet. A beállított paramétereket célszerű a nullás bankba menteni (w0) ezt induláskor automatikusan betölti. Vagyis a kész, hadra fogható vezérlő esetén itt kell lenniük a motor paramétereknek, ez az alapértelmezett. Mint ahogy mode3 (position controlled) üzemmód az alapértelmezett az smc3a Ivan (Kozo) féle verzióban. Számomra a legtöbb problémát egyébként a zajok jelentették, de erről már a legelején is olvastam. Kiszűrésükben kaptam segítséget, és úgy gondolom, hogy a #12054-ben leírtak betartása / megvalósítása nagyban megkönnyíti az ember életét. Némi előnye mellett - mint pl. könnyű utánépíthetőség - persze hátránya is van. Technixx topictárs 1024-es enkóderét nagyjából 1500-as motor fordulatig fogja abszolválni. Ennyit tud kezelni ez a hardver-szoftver együttes. És nincs benne "igazi" túláram védelem, csak a megadott paraméterek alapján következtet a szoftver az éppen aktuális áram felvételre. Ellenben használható. |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Remélem kozo néhány sorral lejjebb már javította az itt említett hibákat. Azért figyelni kell!!!!

| © technixx | 2014. jan. 03. 11:23 ¦ Válasz ¦ #12201 |
| --- | --- |
| Lehet velem van a baj, de nagyon nem vágom ezeknek a programoknak a használatát (hyper, putty). Letöltöttem, nézegetem, de nem jutok dűlőre, hogy mit hogy kellene. Nincs valami hozzám hasonló hülyéknek is érthető változat? |  |

| © thotib | 2014. jan. 03. 12:21 ¦ Válasz ¦ #12202 |
| --- | --- |
| Megnyitod a PuTTY-t, feljön a "PuTTY Configuration" ablak. Itt "Connection type: Serial"-t választasz. Beírod a "Serial line" nevét, ami alapértelmezetten COM1, valamint beírod a "Speed" sebességet. Ez alapértelmezetten 9600, átírod 38400-ra. Az összes paramétert egyébként a "Category" ablak "Serial"-ra bökve tudod együtt is állítani (ha akarod, de jelen esetben nem kell) Ezután megnyomod az "Open" nyomógombot. Ha üres az ablak, ütsz 1-2 entert, meg kell jelennie a promptnak (%) Szerencsés esetben azonnal kiírja: "SMC3A - Servo Motor Controller (?:help)" Kérdőjelre kilistázza a használható parancsokat. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12201) |  |

| © technixx | 2014. jan. 03. 12:39 ¦ Válasz ¦ #12203 |
| --- | --- |
| Itt kezdődnek a gondok, ablak megnyílik, de üthetek akárhány entert, nem csinál semmit. Most én bénázok nagyon, vagy valami gond van a géppel és/vagy a programmal.. |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12202) |  |

| © thotib | 2014. jan. 03. 13:21 ¦ Válasz ¦ #12204 |
| --- | --- |
| Aha. Sok a lehetőség. Elsőre lehet rossz a port beállítás. Pl. nem COM1, hanem más, ellenőrizni kell. Más valami esetleg működik-e ezen a porton (már ha van mit próbálni) De még előrébb való: ugye legalább a +5VDC-t kapja a vezérlő valahonnan? Lehet, bugyuta kérdés, de meg kell kérdeznem. Aztán lehet rossz a sebesség is, bár azért írtam a 38400-at, mert megnéztem a program forrásában. Ott annyi van, de nem tudom, milyen szoftver van a vezérlődben. Próbáld meg esetleg 9600 vagy 19200 beállítással is, sajnos most nem tudom megnézni, nálam mennyivel ment. Esetleg valaki leírhatná a tutit. Ha jó a port beállítás, kap is rendesen delejt a vezérlő, és egyik sebességen sem kommunikál, akkor én soros kábellel kezdenék foglalkozni, azt ki lehet mérni műszerrel is. Ha jó a kábel is, akkor még lehet, hogy nem csipázza a vezérlő a soros portot, mármint hardveresen. Mint írtam, nekem ilyen gondom nem volt, de nem egy extra az illesztése. Vagy - és ezt azért a végére hagynám - rossz a vezérlő... De lehet valaki más szemmel néz a dologra, és felmerül más lehetőség is. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12203) |  |

| © technixx | 2014. jan. 03. 13:30 ¦ Válasz ¦ #12205 |
| --- | --- |
| Most sikerült eljutnom odáig, hogy újraprogramoztam az avr-t, mostmár nem tilt, mach-al forgatva egyik irányba rángat, majd letilt, másik irányra nem reagál, csak tilt. Így az újratáplált avr-rel sem reagál a program. Sebesség, port az rendben be lett állítva. usb-sorosporti átalakítóval csinálnám a dolgot, eddig működött, azzal programoztam. Táp szempontból minden rendben van, mindenhol megvan aminek meg kell lennie. Köszönöm az eddigi segítséget, tippeket! |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12204) |  |

| © thotib | 2014. jan. 03. 13:40 ¦ Válasz ¦ #12206 |
| --- | --- |
| Rx Tx véletlenül nincs felcserélve a vezérlő csatlakozójánál? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12205) |  |

| © technixx | 2014. jan. 03. 13:44 ¦ Válasz ¦ #12207 |
| --- | --- |
| Erre már én is gondoltam, megcseréltem, de ugyanez a tünet. |  |

| © thotib | 2014. jan. 03. 14:03 ¦ Válasz ¦ #12208 |
| --- | --- |
| Én valós, alaplapi soroson programoztam. Olyannal meg találkoztam már, hogy valami nem barátkozott meg az USB - soros átalakítóval. Kontaktos forrasztás esetleg R7, R8, R9 környékén? Most lenne jó szkóppal, vagy valamilyen analizátorral figyelni a HC14 11-es és 10-es lábát, miközben kommunikációt kezdeményez a terminál, itt van-e mozgás? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12207) |  |

| © svejk | 2014. jan. 03. 16:23 ¦ Válasz ¦ #12209 |
| --- | --- |
| Én nem isértem miért került az alappanelra az a 74HC14. Alaphelyzetben sem elégíti ki az RS232 "szabványt", nem hogy ha még ki tudja milyen USB soros átalakító is van. Anno én csak kivezettem a mikrovezérlő két lábát egy védőellenálláson kesresztül, és csináltam hozzá max232-vel egy illesztőt. Ez az illesztő belefér a Dsub 9 házába, vagy az igénytelen zsugorcsöves-szaloncukros megoldás. Egyszerre úgy is csak egy vezérlőt állít az ember, felesleges minden vezérlőre illesztőt tenni. Ha meg valaki elhagyja a kábelt az megérdemli. :) |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12208) |  |

| © Révész Richárd | 2014. jan. 03. 16:45 ¦ Válasz ¦ #12210 |
| --- | --- |
| Vagy 3 éve megépítettem én is az SMC-t. Szenvedtem vele egy ideid aztán ment a süllyesztőbe. Most már látom miért nem tudtam paraméterezni. Lehet előveszem majd és talán életre is kel. Igaz nem ezt a nyákot csináltam hanem az 1.0-t |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:21 ¦ Válasz ¦ #12212 |
| --- | --- |
| Kicsit dolgoztam az SMCn , az 1.2 es verziót feltettem az oldalamra . Reményeim szerint ezzel a verzióval kevesebb probléma lesz ... SMC 1.2 verzióm komplett csomag letöltése : akár innen Módosítottam : Nyákon : - Stabilabb lett a hajtás , nem gyengébb "egyik" irányba . Hex filén : - servo pozíció hiba kivezetés + terminal programra hangolva kicsit . Terminal progin : - Az oldalamon most megtalálható hex filével stabilan beszélget . - Servo pozíció hiba numerikus és ABS értéken "vizuális" megjelenítés . × Célszerű a csomagot egyben megépíteni , hex filét és terminal progit együtt használni . × A korábbi SMC nyákokon a csati kiosztás nem azonos a 1.2 verzióval. × Tápnak én nem javaslom kapcsolóüzemű táp használatát , nem egészséges ... Tapasztalatokat és építő kritikákat szívesen fogadom ! |  |

| © elektron | 2014. jan. 04. 20:41 ¦ Válasz ¦ #12213 |
| --- | --- |
| Mitől volt gyengébb egyik irányba ? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 20:41 ¦ Válasz ¦ #12214 |
| --- | --- |
| "- Servo pozíció hiba numerikus és ABS értéken "vizuális" megjelenítés . " Ez még nem volt talán senkinél megoldva, írj róla még! |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 20:43 ¦ Válasz ¦ #12215 |
| --- | --- |
| megfejeled még a nyákot egy hardveres áramlimittel, akkor egész jó lesz. Jut eszembe tudott már valaki feljebb menni a sebességgel? Még ha más mikrovezérlővel is. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:49 ¦ Válasz ¦ #12216 |
| --- | --- |
| Korábbi erziókban volt ilyen "panasz" , ha nagyon odafigyelt az ember akkor tényleg el tudott mászni egyik irányba a motor . Encoder körbe tett 2db kondi észrevehetően nullázta a hibát . |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12213) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése. Igen láttam a korábbi rajzon C7 és C8 470 pF-os kondik hiányoztak!

| © batesz | 2014. jan. 04. 20:54 ¦ Válasz ¦ #12217 |
| --- | --- |
| Szia! Nagyszeru munka! A korabbi kapcsolas mukodik az uj hex-el? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:55 ¦ Válasz ¦ #12218 |
| --- | --- |
| Pozíció hiba numerikus értékét vizuálisabbát akartam tenni. Pozíció hiba értéket felvevő scrollbarral próbáltam látványt okozni , nem extra dolog de jópofa . Skópot még nem tudtam csinálni hozzá. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12214) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 20:58 ¦ Válasz ¦ #12219 |
| --- | --- |
| "Pozíció hiba értéket felvevő scrollbarral próbáltam látványt okozni , nem extra dolog de jópofa " Nem tudom elképzelni:( Nem lehetne valami látványelememmel prezentálni? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12218) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:59 ¦ Válasz ¦ #12220 |
| --- | --- |
| Igen , működik . De ha teheted próbáld majd ki ezt a kártyát is. |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12217) |  |

| © krajnyák | 2014. jan. 04. 21:10 ¦ Válasz ¦ #12221 |
| --- | --- |
| Azoknak akik nem tudnak hozzáférni valódi RS232 porthoz, azoknak azt szeretném tanácsolni, hogy ne USB-RS232 átalakítót próbáljanak beszerezni, hanem USB-UART átalakítót. Ez a szabvány illeszkedik az SMC vezérlő áramköréhez. Az átalakító közvetlenül csatlakoztatható a vezérlő soros csatlakozójára. Már használtam hasonló átalakítókat Atmega8-hoz (nem servó vezérlőhöz), és nem volt baj egy program esetén se. USB_UART Hasonló átalakítóm van, én is a veterán vettem, csak nem ettől az eladótó, volt raktáron és nem volt ilyen drága. :) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:14 ¦ Válasz ¦ #12222 |
| --- | --- |
| Servo pozíció hiba boxban olvasható értéket veszi fel a keresztben átfutó kék kicsi csík . De ha ez nem gyere be valakinek akkor kikapcsolható a dolog. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12219) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:16 ¦ Válasz ¦ #12223 |
| --- | --- |
| Ja és azért ABS(olút érték) értékben mert ha negatív hibaérték jön akkor is pozitív irányú a csík mozgása . Nem Plussz minusz irányba szaladgál a nullához képest . |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 21:16 ¦ Válasz ¦ #12224 |
| --- | --- |
| Ühüm! De ez ugye jócskán késik a soros port adatátvitele miatt. Esetleg valami csúcsértéktartás van? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12222) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 21:23 ¦ Válasz ¦ #12225 |
| --- | --- |
| És ez mivel tud többet az mezei RS232-esektől? Véleményem szerint meg a chipset a lényeg, ha FTDI akkor majdnem biztos hogy jó. Van valami "A" betűvel kezdődő, azzal nagyot szívtunk mi is, egy CNC gép nem volt vele hajlandó kommunikálni. |  |
| Válasz 'krajnyák' üzenetére (#12221) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:26 ¦ Válasz ¦ #12226 |
| --- | --- |
| Hát igen , kb annyira lehet gyors vagy korrekt amenyire UHU kolléga terminalja . Igyekeztem 38400Hz alatti lehetőségekből főzni . Mintavételezést lehet scrollbaron lassítani vagy emelni , de szép analóg képet nem kaphatunk a számsorokból. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12224) |  |

| © vjanos | 2014. jan. 04. 21:31 ¦ Válasz ¦ #12227 |
| --- | --- |
| Nagy vagy! Ha egyszer kedvet kapok megépíteni, majd tudom hol kell segítségért kopogtatni |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 21:33 ¦ Válasz ¦ #12228 |
| --- | --- |
| No jó, de az UHU letárolja ha jól emlékszem, azaz szkóp jellegű. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12226) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:34 ¦ Válasz ¦ #12229 |
| --- | --- |
| Köszi ...:) Szükség szerint remélem tudok segíteni . |  |
| Válasz 'vjanos' üzenetére (#12227) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 21:37 ¦ Válasz ¦ #12230 |
| --- | --- |
| No de nem akarok én kötözködni.... :) Én anno a relatív kis sebesség miatt hagytam abba.. Ha ez megoldódna, -legalább a mostani kétszerese- akkor érdemes lenne hozzá egy jó topológiát tervezni. Az enyém sem szerette a nagyobb motorokat. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12228) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:39 ¦ Válasz ¦ #12231 |
| --- | --- |
| Igen , meg lehet oldani a dolgot csak kicsit több idő kellene rá (szakítunk). Fel is csigáztál vele ... Előbb utóbb megoldom ... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12228) |  |

| © elektron | 2014. jan. 04. 21:41 ¦ Válasz ¦ #12232 |
| --- | --- |
| Nálam is van olyan . :) Ha valami nem megy szóljál. |  |
| Válasz 'vjanos' üzenetére (#12227) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:47 ¦ Válasz ¦ #12233 |
| --- | --- |
| Komolyabb motorokhoz tényleg nem ez a leginkább javasolható hajtás . Tanult kedves ismerősömtől többször hallottam már ... "kompromisszumokkal fogadjuk " . Kicsi 24V 100-200W os motorokhoz relatív olcsó megoldást kínál . Hobbyista kezdő első lépésnek jónak érzem . Nem kell mindig az az irdatlan fordulat . Hova úgy sietni |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12230) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése! SMC korlátai, de nekem ez bőven jó, 24V körül vagyok, 100W alatt.

| © kozo | 2014. jan. 05. 08:41 ¦ Válasz ¦ #12269 |
| --- | --- |
| #12212 sorban letölthető linket esetleg valaki letöltötte akkor tegye meg újra . A csomagban az elvi rajzról hiányzott egy kondi C13 ill. a nyákterven ennek a kondinak a cimkézése rossz volt . A hibákat most javítottam (a linkben és az oldalamon is), újbóli letöltéskor már a javított ver jön le . Elnézést ... |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése. Láttam, észrevettem a hibát.

© kozo 2014. jan. 15. 20:05 ¦ Válasz ¦ #12292 Kicsit fejlesztgettem az SMC terminal progit . Akit érdekel letöltheti az oldalamról .

| © svejk | 2014. jan. 15. 20:51 ¦ Válasz ¦ #12293 |
| --- | --- |
| Ránézésre fasza! Ez viszi az eredeti SMC3A-t is, vagy csak a ruszki hex-est? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12292) |  |

| © elektron | 2014. jan. 15. 20:55 ¦ Válasz ¦ #12294 |
| --- | --- |
| Jól néz ki, majd én is kipróbálom. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12292) |  |

| © Karácsony Sándor | 2014. jan. 16. 09:17 ¦ Válasz ¦ #12295 |
| --- | --- |
| Tényleg jól néz ki!Egy 400 -as encoder kb.2000 1/min fordulattal biztonsággal működne. Kicsit vegyes hozzászólásokat olvastam róla. A paraméterezés kritikus,vagy mi? Tökéletesen működik hosszabb ideje is? Köszönjük ,hogy megosztottad a fejlesztésedet!!! |  |

| © svejk | 2014. jan. 16. 09:36 ¦ Válasz ¦ #12296 |
| --- | --- |
| A hivatalos álláspont szerint 400-as encoderrel 3900 ford/perc az elméleti maximium. |  |
| Válasz 'Karácsony Sándor' üzenetére (#12295) |  |

| © kozo | 2014. jan. 16. 18:25 ¦ Válasz ¦ #12297 |
| --- | --- |
| Köszi ... A korábbi ver.:1.2 előttiekhez csak kiolvasásra jó . Monitorozás ott még nem volt elérhető . |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12293) |  |

| © kozo | 2014. jan. 16. 18:33 ¦ Válasz ¦ #12298 |
| --- | --- |
| Köszi szépen és remélem van akinek majd segít a paraméterezésben . Teszteltem viszonylag sokat .Hibái még vannak de már elég jól használható . Nagyjából ismerem a mi miért mi után jó használni funkciókat , nekem bevált , elég jónak érzem . De programozó nem vagyok , biztosan rövidebb futásidővel szebb megoldásokkal jobbat lehet csinálni . Egyenlőre ennyit tudok felmutatni . Ingyenesen mindenki saját felelősségre használja . Forráskódot megtartom , az észlelt hibákat igyekszem javítani . A köszönjük jól eset ! |  |
| Válasz 'Karácsony Sándor' üzenetére (#12295) |  |

| © kozo | 2014. jan. 16. 18:39 ¦ Válasz ¦ #12299 |
| --- | --- |
| Én egy 75w os 500 as encoderrel szerelt motorral tesztelgetem . Lassan összerakok egy tesztpadot is amivel a motort mechanikára szerelve is tesztelhetem . Üresen motor tengelyt forgatva 3400rpm en kis gyorsulás mellett is forgott a motor . De ha mechankia alatt csak a 2000rpm lesz stabilan meg , nagyon fogok örülni . Korábbi video : itt 1mm=1fordulat. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12296) |  |

| © batesz | 2014. jan. 17. 13:28 ¦ Válasz ¦ #12322 |
| --- | --- |
| Szia! Programoztam egy AVR-t az új hex-el. A motorvezérlés szépen működik. A terminál ablak, ahol a hibát kellene kijelezze fekete. WIN7 alatt fut... Mi lehet a probléma? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12292) |  |
| Fontos! Fetter megjegyzése. Terminal program téma lejjebb, feljebb. © kozo | 2014. jan. 17. 20:00 ¦ Válasz ¦ #12323 |
| Köszi a visszajelzést ... Próbáltam a hibát javítani . Légyszi a weblapomon töltsd le az SMC terminal frissítés alatt található exe filét (kreáltam egy frissítés linket). Szerintem azzal rendben lesz a dolog . Ha mégse akkor mailben vagy itt légyszi jelezz vissza újra a hibáról . |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12322) |  |

| © batesz | 2014. jan. 18. 07:20 ¦ Válasz ¦ #12324 |
| --- | --- |
| Szia! Most már tökéletesen működik! |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12323) |  |

| © kozo | 2014. jan. 18. 07:45 ¦ Válasz ¦ #12325 |
| --- | --- |
| Köszi szépen ... |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12324) |  |

| © ottoflick70 | 2014. feb. 12. 11:43 ¦ Válasz ¦ #12333 |
| --- | --- |
| Az SMCTerminal soros port beállításai módosíthatóak valahogyan, mert én nem találtam módot rá. Előre is köszönöm. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12292) |  |

| © kozo | 2014. feb. 12. 17:34 ¦ Válasz ¦ #12335 |
| --- | --- |
| Nem lehet módosítani . Más beállításokkal ha ki is tenném a progiba elérhetőre akkor sem működne mert a mikrokontroller hex filében (abban amit az oldalamról lehet leszedni) erre a beállításra van "belőve" . Nem kommunikál? |  |
| Válasz 'ottoflick70' üzenetére (#12333) |  |

| © KBalázs |  | 2014. márc. 01. 08:20 ¦ Válasz ¦ #12385 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Egy kis segítségre lenne szükségem. Van a sufnicnc-n közölt SMC v1.2 szervó vezérlő, ennek a HEX fájlja az égető szerint nem fér bele az Attiny2313 mikrovezérlőbe. Hogyan lehetséges ez? Vagyis inkább, mi a megoldás? |  |  |  |
| © KBalázs | 2014. márc. 01. 15:04 ¦ Válasz ¦ #12387 |  |
| Megoldva. A HEX fájl formátuma elavult. |  |  |
| Válasz 'KBalázs' üzenetére (#12385) |  |  |

| © Skorka Olivér | 2014. márc. 09. 22:16 ¦ Válasz ¦ #12390 |
| --- | --- |
| Segítségre lenne szükségem, mégpedig a sufnicnc-s smc v1.2-t szeretném beleégetni az AVR studio segítségével, azonban amint megpróbálom a .hex-et a flash-be tenni, az nem engedi, mivel nem fér bele elvileg. |  |

| © KBalázs | 2014. márc. 10. 00:20 ¦ Válasz ¦ #12391 |
| --- | --- |
| Nézz bele a hexbe, az egyik sor láthatóan rossz címre szól, ott vágd le (ameddig belefér a programtárba). Utána a fuse biteket ez szerint: Low: $EF , Hi: $D9 |  |
| Válasz 'Skorka Olivér' üzenetére (#12390) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. SMC hex file hiba (lehet, hogy Kozo ezután már javította és azt a hex filet töltöttem le, remélem). Olvasd el ez itteni írásokat le és felfelé.

| © Skorka Olivér | 2014. márc. 11. 19:14 ¦ Válasz ¦ #12392 |
| --- | --- |
| Köszönöm a segítséget,az utolsó pár sort kitöröltem,és így engedte felprogramozni. |  |

| © Lovi | 2014. márc. 13. 23:17 ¦ Válasz ¦ #12393 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Jól tudom, hogy az SMC enkóder bementein már van feszültség osztó, meg felhúzó ellenállás? Ha igen, akkor gondolom elég ha a 12V-os Omron enkódert csak egy optóval leválasztom? 6N139-est tudtam venni hozzá. Így jó a kapcsolás? |  |

| © Skorka Olivér | 2014. márc. 17. 19:58 ¦ Válasz ¦ #12394 |
| --- | --- |
| Igen Lovi működni fog, csak így amikor logikai 1-et ad az enkóder, a kimeneten 0 lesz, emiatt érdemes felcserélni A és B bemenetet.(pc817-el is működik) |  |

| © svejk | 2014. márc. 17. 20:03 ¦ Válasz ¦ #12395 |
| --- | --- |
| "(pc817-el is működik)" Lehet hogy adott esetben működik, de legcsekélyebb mértékben sem ajánlatos. |  |
| Válasz 'Skorka Olivér' üzenetére (#12394) |  |

| © guliver83 | 2014. szept. 08. 07:05 ¦ Válasz ¦ #12503 |
| --- | --- |
| Jó Reggel Mindenkinek!!! Megépítettem az SMC digitális DC servo motor hajtás, elsőre indult gond nélkül tökéletesen, de még be kellene hangolni a motorhoz, mert az nem annyira jó,nagyobb fordulaton letilt a vezérlő. Tudna valaki egy kis segítséget adni a beállításba. Van ez a terminál amivel be kell állítani, de sok mindent nem értek belőle, letudná írni valaki, hogy a P0 tól P7 ig mit is jelentenek a beállítások. Én ahogy értelmeztem fordítottam P0-(velocity limit) sebesség limit a motor sebességének a limitje lenne? P1-(veliciti feedback) sebesség visszajelzés, enkóder felbontását kellene beírni? P2-(P gain) P3-(I gain) P4-(torque limit) a motor kimenő nyomatéka P5-(EMF) P6-(gear ratio) maximális sebesség arány , vagy áttétel P7-(D gain) áttétel |  |

| © svejk | 2014. szept. 08. 08:23 ¦ Válasz ¦ #12504 |
| --- | --- |
| Olvasd el az eredeti leírást, ott vannak képletek mit, hogyan kell kiszámolni. Azt sajnos nem tudom, hogy közben már mennyire lettek ezek a részek megváltoztatva a most használatos programban. |  |
| Válasz 'guliver83' üzenetére (#12503) |  |

| © guliver83 | 2014. szept. 08. 09:00 ¦ Válasz ¦ #12505 |
| --- | --- |
| Hát igen már egy jó ideje olvasgatom azt az oldalt. Gondoltam hátha van valaki aki egyszerűbben le tudná írni, hogy mit miért kel beírni. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12504) |  |

| © thotib | 2014. szept. 08. 11:40 ¦ Válasz ¦ #12506 |
| --- | --- |
| Olvasd el a #12073 hozzászólásomat, talán segít. |  |
| Válasz 'guliver83' üzenetére (#12505) |  |

Fontos!!! A 12073 környéki hozzászolásokat alaposan végig kell olvasni! SMC szervo paraméter beállítások!!!

| © guliver83 | 2014. szept. 08. 13:08 ¦ Válasz ¦ #12507 |
| --- | --- |
| Most jelenleg egy 500 osztású enkóder van a motoron és azzal tesztelem, de van egy ugyan ilyen tácsa csak 100-as osztású az jó lehet az 500 optikához? |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 05. 21:15 ¦ Válasz ¦ #12519 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Szeretném megépíteni " kozo" SMC vezérlőjét, viszont a mikrokontroller programozásánál elakadtam. Azt mondja a programozó, hogy nem fér a program a mikrokontrollerbe. Találkozott már valaki ilyen problémával? Létezik rá megoldás? |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. A pisti73 nem boldogult az Attiny 2313 programozással, tanulságos. Kbalázs 12533-ban lejjebb írja, hogy korábban már foglalkoztak a forumon vele. Itt 12539-ig tart a téma.

| © elektron | 2014. okt. 05. 21:26 ¦ Válasz ¦ #12520 |
| --- | --- |
| Lehet rossz processzort választottál ki a mneüben ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12519) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 21:26 ¦ Válasz ¦ #12521 |
| --- | --- |
| Mivel programozod be, melyik programmal ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12519) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 05. 21:43 ¦ Válasz ¦ #12522 |
| --- | --- |
| Jó procit választottam ki. Próbáltam a cikkben megjelent programozó + PonyProg, valamint a hobbielektronikás AVR doper + AVR studio. A PonyProg nem nagyon csinált semmit, beállítástesztelésnél még jó volt utána semmi, Az AVR Studio pedig kiírta, hogy nem fér bele a program. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12521) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 21:56 ¦ Válasz ¦ #12523 |
| --- | --- |
| Miylen op rendszer alatt, akkor a forrást próbáltad lefordítani ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12522) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 21:57 ¦ Válasz ¦ #12524 |
| --- | --- |
| Lehet az AYVR studioban is valami nincs jól beállítva akkor ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12522) |  |

| © Csaba | 2014. okt. 05. 21:57 ¦ Válasz ¦ #12525 |
| --- | --- |
| Igen azt hiszem az epromba az eredeti kód kell és utána ISp én keresztűl átprogramozni. Bár már régen volt mikor programoztam. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12522) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 05. 21:59 ¦ Válasz ¦ #12526 |
| --- | --- |
| WinXp. Csak a .hex file-al próbáltam. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12523) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 22:01 ¦ Válasz ¦ #12527 |
| --- | --- |
| A hexét én as PonyPorggal szoktam beégetni, azzal sose volt még gondom, de nem a procid rossz pl. ? Mert esetleg olyan ok is lehet ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12526) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 05. 22:04 ¦ Válasz ¦ #12528 |
| --- | --- |
| A procik jók, próbáltam többel is, újjal is. Más .hex file-al fel tudom őket programozni (működnek is). Nem tudom mi lehet... |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12527) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 22:08 ¦ Válasz ¦ #12529 |
| --- | --- |
| De ezt anem tudomot, valami képet mutassál már, a program ott hogy néáz ki, amikor ezt kiírja ? |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12528) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 05. 22:13 ¦ Válasz ¦ #12530 |
| --- | --- |
| A gép amin csináltam a programozást az kinn van a garázsban, holnap délután hazajövök és küldök Neked róla képet. Köszi addig is. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12529) |  |

| © elektron | 2014. okt. 05. 22:33 ¦ Válasz ¦ #12531 |
| --- | --- |
| Valahogy csak kiderül, mi az oka. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12530) |  |

| © kozo | 2014. okt. 06. 09:45 ¦ Válasz ¦ #12532 |
| --- | --- |
| PonyProval menni fog. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12519) |  |

| © KBalázs | 2014. okt. 06. 11:09 ¦ Válasz ¦ #12533 |
| --- | --- |
| Olvass itt a fórumon vissza (pár oldalt), ezzel a problémával összefutottak páran, egyszerű a megoldása. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12519) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 06. 20:57 ¦ Válasz ¦ #12534 |
| --- | --- |
| Köszi, visszaolvastam, megtaláltam az általad leírt dolgokat. Most már elvileg beleférne a program de a Flash programozásakor az alábbi üzenet jelenik meg. Mindkét esetben különböző isp frekvencia beállítások voltak... |  |

| © KBalázs | 2014. okt. 06. 21:24 ¦ Válasz ¦ #12535 |
| --- | --- |
| Az adapter amibe beledugod a uC-t nem sérült, szakadt pl? Vagy az égetôdnek nincs valami baja? Én nem AVR studioval égettem be, hanem, már nem is tudom, (nem ezen a gépen volt), valami egész apró, eXtreme Burner, vagy Khazama nevû szoftverrel, azzal nem volt gond. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12534) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 06. 21:31 ¦ Válasz ¦ #12536 |
| --- | --- |
| Elvileg rendben van minden, a fuse biteket felprogramozza, de a flasch-nél "megakad". Tegnap rendeltem az ebay-ről egy usb-s programozót, majd azzal megpróbálom ha megérkezik. Holnap, holnapután nem nagyon érek rá, de utána kipróbálom azokat a progikat is amiket mondtál. Hátha azzal sikerül. Ahogy látom pesten laksz, esetleg tudnál segíteni a programozásba? Mikor vagy hétköznap elérhető? |  |
| Válasz 'KBalázs' üzenetére (#12535) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 06. 21:50 ¦ Válasz ¦ #12537 |
| --- | --- |
| Csak nem bírtam ki, kiszaladtam a garázsba... Szóval a programozómat (hobbielektronikás) nem ismeri fel egyik program sem... Így jártam. Azt írja csatlakoztassak egy programozót. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12536) |  |

| © KBalázs | 2014. okt. 06. 21:50 ¦ Válasz ¦ #12538 |
| --- | --- |
| A fuse biteket legutoljára szokás felprogramozni. Gondolj bele, ha lezárnád (egy fuse bittel) a uC -t utána hogyan programoznád fel? (most rugaszkodj el az Atmeltôl, bármi procira általánosan). Tehát elôször törlöd, utána programot bele, utána a fuse biteket bele. Nem tudok személyesen segíteni mostanában. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12536) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 06. 22:01 ¦ Válasz ¦ #12539 |
| --- | --- |
| Tudom, tudom, csak kipróbáltam azt írja e. Mindig a 2. képen lévő dolgokat írja ki. Azért köszi! |  |
| Válasz 'KBalázs' üzenetére (#12538) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 23. 21:27 ¦ Válasz ¦ #12546 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy az SMC vezérlő mekkora felbontásig kezeli "biztonságosan" az encodereket? Ha gyakorlati tapasztalata van valakinek az is érdekel... |  |

| © svejk | 2014. okt. 23. 21:37 ¦ Válasz ¦ #12547 |
| --- | --- |
| Benne van a leírásban 400-as encoderrel 3900 1/min az elméleti maximális felbontás. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12546) |  |

| © kozo | 2014. okt. 24. 09:35 ¦ Válasz ¦ #12548 |
| --- | --- |
| 500as encoderrel mechanika nélkül 3400rpm et tudtam elérni . 24V 90W os motorral . 28V os tépfeszről. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12546) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Encoder, fordulatkorlát.

| © elektron | 2014. okt. 25. 00:03 ¦ Válasz ¦ #12557 |
| --- | --- |
| De ha számolok, pl. 36 réses tárcsánál 36*4*5000/60=12000 jelváltás, enynit még az a résoptó is elbír kb. tehát akár maxig kell neki mennie. 100-as tárcsával ennek háromszorosa a jelváltás, azt az SMC kényelmesen feldolgozza. |  |
| Válasz 'guliver83' üzenetére (#12555) |  |

| © technixx | 2014. nov. 04. 15:42 ¦ Válasz ¦ #12558 |
| --- | --- |
| Urak, segítsetek! Megépítettem ezt, annyi különbséggel, hogy IR2184 helyett IR21844-et tettem bele. Olyan, mintha összekapcsolnának a fetek, zöld led világít, sárga is folyamatos kb 5-7mp-ig, majd átvált pirosba, mindezt vezérlő jel nélkül. Motorral, és nélkül is ezt csinálja. Dead time ellenállás 10K, mint az A300 esetében ugyanezen IC-vel. Kozo féle 1.2-es hex van frissen letöltve, beégetve. 35A graetz hidat fűti, 20A-es feteket fűti... Régebben is hasonló problémám volt, fel is adtam egy időre az SMC építését. Évekkel ezelőtt másik példány is ezt csinálta, akkor nem 21844 volt benne. |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Nem teljesen Kozo félét építette meg, A300 végfokot illesztette hozzá, érdemes azért végigolvasni!

| © thotib | 2014. nov. 04. 15:58 ¦ Válasz ¦ #12559 |
| --- | --- |
| Ha "átvált pirosba" (letilt) akkor is melegszenek tovább a graetz és a fetek? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12558) |  |

| © technixx | 2014. nov. 04. 16:13 ¦ Válasz ¦ #12560 |
| --- | --- |
| Ha letilt, akkor nem fűt. De viszont nem mindig tilt le, az az érdekes... Táp ráadás után elkezd remegni a motor, sárga led villog a rángatózás alatt, ha nem tilt akkor beáll gyengusz tengelytartás, és fűtenek a félvezetők. Ha nincs rajta motor, csak ankóder, zöld led világít, és melegszik. |  |

| © elektron | 2014. nov. 04. 19:19 ¦ Válasz ¦ #12561 |
| --- | --- |
| Ha nincs rajta motor nem nagyon kéne neki melegítenie. Amúgy jó helyen kérdezősködsz, mert van pár működő példányunk, nekem is ... :) |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12560) |  |

| © elektron | 2014. nov. 04. 19:21 ¦ Válasz ¦ #12562 |
| --- | --- |
| Igaz az enyémben IR2184 van, azt nem tudom az a másik IC mit művel vagy jó e bele . |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12561) |  |

| © technixx | 2014. nov. 04. 19:36 ¦ Válasz ¦ #12563 |
| --- | --- |
| Nem hiszem, hogy csak 2184-el lenne jó ... Régebben IR2109-el próbálkoztam, azzal is volt valami .. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12562) |  |

| © Egyújabbgépépítő | 2014. nov. 04. 19:40 ¦ Válasz ¦ #12564 |
| --- | --- |
| Hogyan kötötted be? Tudsz kapcsolási rajzot feltenni? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12563) |  |

| © svejk | 2014. nov. 04. 20:06 ¦ Válasz ¦ #12565 |
| --- | --- |
| Szinte bármivel jó. Valószínűleg nálad valami gerjedés lehet pl. a nyáktopológiából adódóan. Egyébként kis motorokhoz kár a drága meghajtó IC, jól működik a diszkrét elemekkel is. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12563) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése. Érdekes amit Svejk írt, tényleg drága az IR2184, 7-800Ft

| © technixx | 2014. nov. 05. 20:05 ¦ Válasz ¦ #12572 |
| --- | --- |
| Az eredeti rajz, kozo honlapjáról. Ebben sincs semmi ..csak ez az IC nagyobb deadtime-al rendelkezik. kozo féle smc |  |

| © ANTAL GÁBOR | 2014. nov. 05. 20:54 ¦ Válasz ¦ #12573 |
| --- | --- |
| Megnéztem a két ic t. Való igaz hogy az eredetinél fix a holtidő a tiednél meg állítható . De ez nem lehet a hiba forrása De van még egy különbség a 84 nél a COM és a föld belül össze van kötve a 884 nél nincs . Javaslom hogy gondosan hasonlítsd össze a két ic lábkiosztását |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12572) |  |

| © ANTAL GÁBOR | 2014. nov. 06. 06:15 ¦ Válasz ¦ #12574 |
| --- | --- |
| Na még egyszer ! A meghajtó Ic ben lévő ( legyen a példában mondjuk az alsó fet) gate je hogyan kap vezérlést ? Hát úgy hogy a gate soure közé jel kerül . De nálad ez hogyan valósul meg ? Előkerestem az A 300 as rajzot ott a meghajtó IC földje ( logic ground )és a nagy áramú motor föld az közös. (a Varsa féle doksi bal oldalán ) No így hajtódik meg a fet Nézd meg a két ic (belső ) block diagramját . Ha süllyedt talált akkor jössz nekem egy paneltervvel |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12572) |  |

| © technixx | 2014. nov. 06. 15:11 ¦ Válasz ¦ #12575 |
| --- | --- |
| Kb egy éve IR5109-el raktam össze, annak a belső felépítése megegyezik az IR2184-el, azzal se ment, hasonló tünetek voltak. Valószínűleg ugyan abba a hibába esek állandóan... |  |
| Válasz 'ANTAL GÁBOR' üzenetére (#12574) |  |

© pixel66	2014. nov. 06. 16:18 | Válasz | #12576

Szia!

Én a sufnicnc-től vettem meg ezt a vezérlőt.Egy kicsit módosított változatát.Ajánlani tudom,mert jól működik.Letölthető hozzá egy paraméterező program is,amivel monitorozni tudod a servo hibát.Bár az egyik vezérlő rossz volt.Nekem rántott egyet a motoron majd hibát adott.Ezt csak az AVR cseréjével tudtam javítani.Hiába írtam újra,vissza olvasáskor semmi hiba,és mégsem volt jó a vezérlő.Rángatás felléphet akkor is ha az encodert nem jól kötöd be.Nekem volt ilyen.Hát nekem ezek a tapasztalataim.

Üdv.

Válasz 'technixx' üzenetére (#12575)

| © elektron; 2015. nov. 08. 16:04 ¦ Válasz ¦ #12727. Melyik a nyákterve ? Nálam IRF540 van benne, mert lehet ilyeneken is múlik, lehet neked a nyákterv másik féle. 1. Nyákterv más 2. FET Alkatrész más 3. Kimenő kondi más 4. stb mi oka lehet még. Pl. ha a 640.nek nagyobb a bemenő gate kapacitása, amiatt ugyanakkora gate ellenállással lassaban niyt ki, emiatt nem zár össze a FET, ez pl. lehet egyik magyarázat. Lehet még agyalni, mi oka van, de ehhez össze kéne hasonlítani a nyákot is stb. már ha van valakinek pont ilyen. Az biztos szerintem, hogy én ezzel a konfigurációval ki tudom megint nyírni ha akarnám, ha ugyanazt használok mindent. Pedig se a táp nem nagy túlságosan, csak 24V, a kimenő motor is csak 3A-t vesz fel maximum, ez pedig nem egy nagy terhelés.. Válasz 'guliver83' üzenetére (#12725). © elektron; 2015. nov. 08. 16:12 ¦ Válasz ¦ #12728. No, de mindegy mi is, pl. valaki tud mutatni egy IRF540-re való számolást, hogy mekkora ellenállás lenne oda optimális, mert saccolni az egy dolog, de jó lenne ezt kiszámolva látni. Meghajtó IC, az IR2184.. © elektron; 2015. nov. 08. 16:16 ¦ Válasz ¦ #12729. Nálam ez a panel van:. Válasz 'elektron' üzenetére (#12727). © svejk; 2015. nov. 08. 16:36 ¦ Válasz ¦ #12730. A gate ellenállás kiszámolása sem egyszerű, túl sok a változó, nem utolsó sorban nagyban függhet az adott NyÁK toplógiájától. Hiszen pont ezen ellenállás egyik szerepe a gerjedési hajlam minimalizálása, a dI/dt határolása, mely a gerjedés melegágya.. Válasz 'elektron' üzenetére (#12727). © svejk; 2015. nov. 08. 16:45 ¦ Válasz ¦ #12731. A C10 1 nF molyfing oda inkább a uF-os tartományban kell választani megfelelő, jó nagyfrekis tulajdonságokkal rendelkező kondit. Rajzold le magadnak pl. a Q4 FET gate áramkörét ahogy a panelen megy a valóságban. Egy bazi nagy hurok aminek egyik részén a H híd negatív tápárama is átmegy. Sajnos én sem értek az ilyen szintű áramkörtevezéshez így nekem is csak a rengeteg kísérlet és a hibásan működő panelok tanulmányozása marad.. Válasz 'elektron' üzenetére (#12729). © Kelepeisz Lajos; 2015. nov. 08. 17:00 ¦ Válasz ¦ #12732. A C10 egy úgynevezett hidegítő kondenzátor, aminek erre a 8A-ra úgy 3uF 100v-os vima gyártmányú fóliakondit ajánlanák.. Válasz 'svejk' üzenetére (#12731). © Kelepeisz Lajos; 2015. nov. 08. 17:03 ¦ Válasz ¦ #12733. Elektron, Én is hamarosan megépítem ezt az áramkört 70w-os szervóhoz, én a sufnicnc oldalon lévő nyákot építem meg, a te nyák verziód szerintem még a régebbi ami még nincs továbbdolgozva.. Válasz 'elektron' üzenetére (#12729). © Kelepeisz Lajos; 2015. nov. 08. 17:04 ¦ Válasz ¦ #12734. MKS típusú kondit lenne a mefelelő.. Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12732). © Kelepeisz Lajos; 2015. nov. 08. 17:11 ¦ Válasz ¦ #12735. Idézném MKS kondenzátor: szűrő és túlfeszültségvédő kondenzátor analóg és digitális áramkörökben, valamint az audio technika területére Anyaga: fémezett poliészer-fólia. © elektron; 2015. nov. 08. 17:20 ¦ Válasz ¦ #12736. Az 1uF van ott csak lehet a felirat nem jó, de soros ellenállás nincs vele. Ha megnézed, a bal felső sarokban a gate fele menő vezeték sokáig párhuzamosan megy a a nagy áramú vezetékkel, nekem az az egy gyanús mindenesetre.. Válasz 'svejk' üzenetére (#12731). © elektron; 2015. nov. 08. 17:23 ¦ Válasz ¦ #12737. Ennek a régi verziónak még volt olyan hibája, hogy a processzor fele menő GND vezeték közösen ment hosszan a nagy áramú motor GND-vel és emiatt pl. resetelt a proci, de azt egy átkötéssel megjavítottam. Az új panelt nem csináltam belőle én, meg ha valami nem megbízható inkább nem csinálok belőle amúgy sem, hacsak ki nem derül mi a fene baja van.. Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12732). © elektron; 2015. nov. 08. 17:24 ¦ Válasz ¦ #12738. Maga a nyákterv is jó, hogy megvan, köszönet érte Kozo -nak egyébként.. © elektron; 2015. nov. 08. 17:28 ¦ Válasz ¦ #12739. Aha, pont én is azt mondom itt előbb, most látom te is írod, hogy az nem túl jó, hogy ott mellette fut. Mindenesetre a soros táp ellenállással úgy néz ki, megy most a motor, mert emiatt úgy korlátoztam, hogy nem tud 20A-ek megindulni, mert a kondi miatt pillanatnyi áram szerintem iszonyú lehet, a C10 1uF-on, na ez is érdekes lenne, hogy mennyi is tud ott folyni, bekapcsoláskor. Szimulátorban kéne valahogy berajzolni, mert a kondi valóságos ellenállása is meg induktivitások miatt a nyák miatt stb., persze nem végtelen , de szerintem elég nagy lehet .. Válasz 'svejk' üzenetére (#12731). © Kelepeisz Lajos; 2015. nov. 08. 17:28 ¦ Válasz ¦ #12740. Nem jobban járnál ezzel az új panellel ami Kozo oldalán van?. Válasz 'elektron' üzenetére (#12737). © elektron; 2015. nov. 08. 17:28 ¦ Válasz ¦ #12741. Nem inkább MKP, FKP ?. Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12734). © elektron | 2015. nov. 08. 17:34 ¦ Válasz ¦ #12742 |
| --- | --- |
| Ez a panel már megvan, újat nem akarok építeni, egy ellenállást tettem sorban a táp puffer kondijától a FET drainek felé, megszkítva a avezetéket a panelon. Meg felül azt a gate vezetéket is ki lehet iktatni pótolva egy olyannal, ami nem ott megy el a vastag mellett, ezenkívül a gate ellenállást növelni lehet 33R értékre pl, hogy ne legyen olyan gyorsa be kikapcsolás, meg diódával kikapcsolást gyorsítani. Az új panelt most nem is látom, valamelyik nap le akartam tölteni, de a vírusirtóm jelez az oldalon, inkább nem néztem meg, régebben láttam azt is. Ide meg tudod mutatni a képét , ha megkérlek rá ? Az újnak, hogy ott hogy is megy a vezeték ezen része ? Meg mintha a kondihoz is tett volna soros ellenállás, meg a kondi értéke is csak 100nF lett volna valami ilyenre emlékszem. |  |
| Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12740) |  |

| © Kelepeisz Lajos | 2015. nov. 08. 17:41 ¦ Válasz ¦ #12743 |
| --- | --- |
| Igen, most néztem meg, motor fordulatszabályzókba az FKP kondikat ajánlják. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12741) |  |

| © PSoft | 2015. nov. 08. 17:44 ¦ Válasz ¦ #12744 |
| --- | --- |
| SMC ver.:1.2 nyákterv |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12742) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 17:47 ¦ Válasz ¦ #12745 |
| --- | --- |
| Erre vírusfertőzést ír nekem, nektek nem jelez ? Avast. Nem merem megnyitni se. Ide bemásolhatnád a képet, nem a linkjét. |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#12744) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 17:47 ¦ Válasz ¦ #12746 |
| --- | --- |
| Kapcsolóüzemű táp építéssel foglalatoskodtam nemrég, onnan rémlett, hogy mintha azok jobbak lennének ilyen helyekre. :) |  |
| Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12743) |  |

| © PSoft | 2015. nov. 08. 17:59 ¦ Válasz ¦ #12749 |
| --- | --- |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12745) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:12 ¦ Válasz ¦ #12750 |
| --- | --- |
| Ajjaj, most megint ahogy nézem, már látom mit mondasz, hiszen a Q4 FET GND vonala, amin a vezérlő árma megy a gate-hez az ott körbemegy a cuccon, na most már akkor nem csodálom, hogy előfordulhat ez a hibám, ez az új panelen se jó, szóval a lényeg, hogy nagy áramoknál kiszámíthatatlan lesz a viselkedése, hát ezt megoldani, elé nehézkes így, ezért érthető, ha ellenállással korlátozottan, nekem most működik. A Q4, Q3 fet Source lábainak meg a GND pontnak az IR2184 IC GND pontjával csillag hálózatot kéne alkotnia és rövid vezeték szakasszal megoldva. Át lehet valamilyen szinten vezetékelni pár pótvezetékkel, hogy jobb legyen, az IR2184-ek GND pontjáról odamenni a FET lábára esetleg. Svejknek jó szeme van, de ő is látta már régebben is gondolom, meg más paneleket, amit kell azt tudja ő is, nem csoda. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12731) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:13 ¦ Válasz ¦ #12751 |
| --- | --- |
| Na, akkor megvan a hiba oka, most már innen gyalog galopp megjavulni. :) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:14 ¦ Válasz ¦ #12752 |
| --- | --- |
| Ha a nyáktervhez nem is nyúlunk, a gate ellenállás értékek megnövelése akkor is segít, meg a gyorsító dióda a holtidőt növelni, meg a felfutás csökkentésével a csúcsáram is kevesebb lesz, így a gerjedékenység a hosszú meghajtó vezeték miatt. |  |

| © svejk | 2015. nov. 08. 18:17 ¦ Válasz ¦ #12753 |
| --- | --- |
| Igen erről írtam, próbáld ki. Két fólia átvágás és két vastag huzal. Persze ez újabb kérdéseket vet fel. Az IR21844-nél már gondoltak a tervezők erre a problémára. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12750) |  |

| © PSoft | 2015. nov. 08. 18:19 ¦ Válasz ¦ #12754 |
| --- | --- |
| SMC ver.:1.2 nyákterv letöltése. SMC ver.:1.2 DC servo elvi rajz. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12745) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:20 ¦ Válasz ¦ #12755 |
| --- | --- |
| Csak az van, hogy a fene akar megint kipurcantani FET-et, kicsit félős lettem. :) De megvan a baj oka, nagyon jól megláttad. Nekem nem tűnt fel régebben, pedig néztem a panelt már sokáig. Biztos elbambultam nagyon. :) Mi az új kérdés, mire gondolsz ? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12753) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:20 ¦ Válasz ¦ #12756 |
| --- | --- |
| Kösz. |  |
| Válasz 'PSoft' üzenetére (#12754) |  |

| © svejk | 2015. nov. 08. 18:21 ¦ Válasz ¦ #12757 |
| --- | --- |
| A diódával a Gate ürítése gyorsítható, a feltöltést továbbra is az ellenállás korlátozza. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12752) |  |

| © svejk | 2015. nov. 08. 18:22 ¦ Válasz ¦ #12758 |
| --- | --- |
| Ne bízd el magad, ez csak egy ötlet volt, amivel talán nem ártasz. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12755) |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 18:40 ¦ Válasz ¦ #12759 |
| --- | --- |
| Most az én panelomon a GND pont onnan megy, ez a régi nyákterv, hogy a procit ne zavarja, na még az kell, hogy a GND pontot a két FET source-ról vezessem oda, nem kell annak túl vastag vezeték sem, mert akkor meg a motor áram ott tis akar folyni arra fele, a gate áram úgyis csak 0.5A nagyságú annyi meg elfolyik ott kényelmesen, persze a skin hatás miatt nem tudom mi a minimum vastagság ami csak kell, hogy 1-200 ns alatt kinyisson a FET, az elég nagy freki úgymond. A két FET- sourceról odavezetek két vezetéket a UR2184 GND pontra és csókolom, lehet zargatni x amperekkel szerintem, nem lesz gond. Na holnap megyek is veszek egy bika motort ... na jó vicceltem. |  |

| © elektron | 2015. nov. 08. 19:43 ¦ Válasz ¦ #12773 |
| --- | --- |
| Bekötöttem a vezetékeket, meg megszakítottam ahol kell. Megy a motor mint az állat. |  |
| Válasz 'Kelepeisz Lajos' üzenetére (#12761) |  |

| © svejk | 2015. nov. 08. 19:45 ¦ Válasz ¦ #12774 |
| --- | --- |
| Akár jó is lehet, bár én máshol vágtam volna el a fóliá(ka)t. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12773) |  |

| © elektron | 2015. nov. 14. 01:16 ¦ Válasz ¦ #12896 |
| --- | --- |
| Úgy néz ki, hogy talán mégis csak jó lesz a szervó panel, miután azokat a gerjedési hibákt elvileg kijavítottam, csak nem akart jó lenni, de az tűnt fel, hogy mindig minden IC-vel FET-tel 22V felet hal be, akkor elkezd ugrálni sok ampert felvesz áramkorlát letilt a labortápban, de most fedeztem fel, hogy ott körül kapcsol benne valami relé, és mikor megindítom pillanatra kis áramot enged át, emiatt a táp leesve a szervó kissé lemarad, próbálja magát utolérni, aztán emiatt relé kalimpál benne, meg a motor is nyilván nem tud menni emiatt és kész kampó, úgyhogy a labortáp okozta az utólagos még mindig meglevő hibát, na legalább ez is kiderült, hogy ezzel se lehet mindent normálisan tesztelni ... majd holnap adok neki sima tápot, legfeljebb ellenállással korlátozva csak a tesztig, aztán ha OK, mehet rendesen. Legalábbis, most ez a magyarázatom, aztán vagy igaz, vagy nem ... Fontos!!!! Fetter megjegyzése! Elektron áttervezte az SMC-t, főleg végfok részét, nagyobb motorokhoz is jó legyen…sokat kínlódott vele. Nekem ez a része nem kell egyelőre. Nagyobb motoroknál kell már az áramkorlátos áramkör is, amit át lehet emelni pl. az A300-as szervóvezérlőből és illeszteni az SMC-hez! |  |

| © Pál | 2015. nov. 14. 02:26 ¦ Válasz ¦ #12897 |
| --- | --- |
| Legalább is ha labortápról tesztelek ilyesmi hirtelen nagy áramokat felvevő cuccot, akkor szoktam rá akasztani pluszba 40,000µF kondenzátort. Ezt már csak élesztés után mert ilyenkor a védelemnek (áramkorlátnak) pápá van. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12896) |  |

| © elektron | 2015. nov. 14. 02:43 ¦ Válasz ¦ #12898 |
| --- | --- |
| Azért nem csináltam én ilyeneket, hogy puffer pluszba, míg nem OK, nem purcantom ki, no de, most az derült ki, hogy a labortáp meg a cucc közé tettem egy ellenállást, hogy hirtelen nagy áramot ne érzékeljen a szerencsétlen, és csodák, csodája, beindult a cucc, megy faszául, csak mivel ez az áramkorlát nélküli verzió úgymond, emiatt, aztán ha a szervó paraméter nincs jól beállítva, begerjed, ha nincs lekorlátozva így pl. és emiatt kiadhat, meg ki is nyiffanhat akár, de így ezzel a módszerrel nem fog elvileg, most be is állítottam a paramétereit és egy nagyobb motor is megy vele most. Holnap megnézem majd az eredeti rossznak vélt paneleket is, mert azoknak is menni kéne most már, tulajdonképpen 20V-ig mentek is csak utána hülyült be a labortáp miatt, most már ez biztos. |  |
| Válasz 'Pál' üzenetére (#12897) |  |

| © kozo | 2015. nov. 14. 06:14 ¦ Válasz ¦ #12899 |
| --- | --- |
| Ajaj , mi minden történt itt ... Kicsit hibásnak érzem magam , oldalamra feltettem az SMC hogyan csináld infókat de most olvasgatva egy két hasznos infó még hiányzik mint pl : hogyan próbáld beállítani , avagy az első indítások . A nyákról kicsit ... Nos a topológia tényleg lehetne jobb de örülök , hogy gondolatot ébreszt itt pár emberkében . De a mostani is életképes ! Elektron beírása a vágd át a panelt el itt kösd át ott jó ötlet , segít a szimetria javításban de gerjedést az nem okoz . Inkább a rossz paraméterezéssel lehet könnyebben elfüstöltetni a végfokot ill. belengetni a motort. A mikrokontroller progit sem kell át írni , jó az a maga nemében . No meg már több éve megcsinálta más is Atmega8-ra (én is) áramkorláttal . Amit hibát elkövettem : a letölthető SMC hex filében van . Pontosan : A file föl van töltve egy álltalam használt motorhoz megfelelő paraméter sorral. Ez viszont másnál , más motornál nem biztos ill. biztos hogy nem életképes azzonal . Ezért ... Ha a panel fizikai megépítése rendben van akkor az első bekapcsoláskor előnyös a paraméterekkel kezdeni . Hátha segít valakinek ... Javaslom az állítgatást ezek szerint megpróbálni : 1. Azonnal visszavenni a következőket nagyjából ide : (Amíg ezeket átírod addig a motor tápot se engedd a panelra .Biztos ami biztos.) P0 : 10 P1 : 50 P2 : 100 P3 : 5 P4 : 130 P5 : 100 P6 : 1024 P7 : 1 Mindet első blikkre érdemes menteni a mikrokontrollerbe . Majd jöhet a motor táp , reset . Ezekkel a paraméterekkel nagyjából egy lassú hintázó mozgást kaphatunk . Ha P0 alapból magas és rosszak a többi paraméterek akkor pillanatok alatt kék halál lehet . Hozzávetőleg P2 P3 emelésével paraméterekkel nyugis motor állapot elérhető . Első lépésben ... (Közben figyelve a terminal progi hibajel mit mutat) - Folyamatosan finomam mozgatva a motor tengely ide + oda P2 paramétert 20-50 al emelgetni amig csökken a kilengés . - Majd P3 at emelni kb : 2-5 egységenként , érzés szerinti magasságokba . Kb 50-70 körül már nagyon érvényesül. - P1 et emelni 50 es lépésben is lehet "gerjedés" ill. túlzott belengés határt nem elérve egyik paraméterrel sem . - P5 öt emelni motor paraméter szerint lehet sejteni de ha az nincs akkor servo hiba csökkenés mutatja a közel jó értéket . Ha beállt a viszonylag nyugis állapot na akkor emeljük finoman P0 (10 egységenként) . Gyors mozgást még ne engedjünk vele . Mondjuk egyenlőre 50-ig emeljük ezt a paramétert . Ezek után jöhet a játék , pontosítani a paramétereket . Mechanikával vagy súllyal . Majd amikor stabilnak tűnik a rendszer emeljük P5 öt : max 240ig ill P0 át kb : 500 ig . Itt már pöröghet a motor 3000 körül . Nagyjából ennyi No meg ... Encoder csatiba 100nF kondi , torroid puffer kondival , biztivel , max 40-50V - 5-8A csúcsban (100-150W alatti motor), max 500cpr es encoder stb... Ne dobáljuk a panelt sehova olajosan vagy tisztán , tanulni elindulni a servo hajtás nem kicsit röges útján szerintem ideális választás a kis SMC . Szerintem ... vagy nem ? Fontos, de nagyon!!!! Ezeket nagyon megfontolni, kozo legfigyelemreméltóbb írása ez!! |  |

| © kozo | 2015. nov. 14. 06:28 ¦ Válasz ¦ #12900 |
| --- | --- |
| Javítok : Elektron beírása : a vágd át a panelt itt, kösd át ott , közel jó ötlet . Segít a szimetria javításban de gerjedést az nem okoz . |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12899) |  |

| © svejk | 2015. nov. 14. 08:04 ¦ Válasz ¦ #12901 |
| --- | --- |
| De igen! |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12899) |  |

| © Pál | 2015. nov. 14. 08:36 ¦ Válasz ¦ #12902 |
| --- | --- |
| "Azért nem csináltam én ilyeneket, hogy puffer pluszba, míg nem OK, nem purcantom ki," Ezért mondtam: Ezt már csak élesztés után. Nincs benne áram korlát ??? Akkor ehhez képest a DSSC egy űrhajó vezérlő :) "ha a szervó paraméter nincs jól beállítva, begerjed," Ezért érdemes lagymatag 'P I D" értékeket beállítani. Mellesleg nem is feltételeztem egy ilyen rutinos versenyzőnél, hogy ezt nem csináltad meg. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12898) |  |

| © elektron | 2015. nov. 14. 15:01 ¦ Válasz ¦ #12904 |
| --- | --- |
| Pluszba csináltam már hozzá, csak még nem kötöttem be. :) |  |
| Válasz 'Pál' üzenetére (#12902) |  |

| © elektron | 2015. nov. 14. 19:04 ¦ Válasz ¦ #12905 |
| --- | --- |
| Itt az áramkorlátom, ezt most ki is próbálom vele, így nem tud megindulni 100A, ami miatt eleve kiakadhat, elég egy kis erőigény többlet, vagy pedig nem lehet kihasználni a motort rendesen, ha a PWM kitöltést korlátozzuk. Persze ez nagyobb motoroknál érdekes inkább. |  |
| Válasz 'Pál' üzenetére (#12902) |  |

| © elektron | 2015. nov. 15. 01:00 ¦ Válasz ¦ #12906 |
| --- | --- |
| Újabb fejlemény, a saját paneltervem se működött az egyik a kettőből. Lemostam a panelt nitrohígítóval és utána megjavult, nem is igen a labortáp a tettes ezek szerint, ami sz forrasz kenőcsöt használtam, az vezet át bizonyos feszültség felett úgy néz ki. Majd még a többi panelt is lemosom, a plusz dióda ellenállás nélkül is megy emez a panel is a sajátom. Persze ott nincs gerjedési lehetősége, ami a másikon megvan, csak azt is átkötöttem, így azon se lesz, a FET-eket is kipóbáltam mindet, megy mindegyikkel, szerencsére nem halt meg szinte semmi a végén ez lett az eredmény, nagy örömömre, azért csak rosszul esett volna, ha annyi minden behal. |  |

| © Pál | 2015. nov. 15. 01:26 ¦ Válasz ¦ #12907 |
| --- | --- |
| Sok eszközt láttam így behalni. Főleg ahol mikrokontroller volt benne és a kvarcot utólag kézzel forrasztották be. (pár évves eszközöknél gyakori probléma) A gyantás forraszanyag, folyasztószer kiöregszik idővel és minimálisan vezetővé válik. Képes volt úgy megfogni a kristályt, hogy nem rezgette be és totális agyhalottnak tettette magát az áramkör. Nálam az aceton vált be lemosásra. A hibakeresést sok esetben egy alapos lemosással indítom ha látni a folyasztószer maradványokat. Utána sok esetben nincs is mit javítani mert megjavul :) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12906) |  |

| © elektron | 2015. nov. 15. 01:29 ¦ Válasz ¦ #12908 |
| --- | --- |
| Pedig már jártam így régebben, de most valahogy nem ez volt az első gondolatom, hiába az ember ahogy öregszik, úgy hülyül. :) |  |
| Válasz 'Pál' üzenetére (#12907) |  |

| © Pál | 2015. nov. 15. 01:33 ¦ Válasz ¦ #12909 |
| --- | --- |
| Járt utat járatlanra ne cseréd ! Hibakeresésnek ha már megvannak a lépései azt a sorrendet érdemes kultiválni. Rutin meg az évek, mert ezeket nem tanítják sehol ! |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12908) |  |

| © elektron | 2015. nov. 15. 01:36 ¦ Válasz ¦ #12910 |
| --- | --- |
| Itt nem a procival volt gond, hanem a végfok részen, a FET pl. ugye ha kap egy kis nagyobb feszt, ott szépen a gate beindulgatott magától igencsak. |  |
| Válasz 'Pál' üzenetére (#12907) |  |

| © Pál | 2015. nov. 15. 01:44 ¦ Válasz ¦ #12911 |
| --- | --- |
| A hiba ugyanaz, a vezető vagy vezetővé vált folyasztószer maradvány. A FETnek annyi is elég ha a Gate lábához hozzáérsz és abból összeszed annyi töltést, hogy kinyit. Igaz ebben az esetben nem egy szabad Gate lábas félvezetőről van szó , de a lényegen mit se változtak ha valahonnan összeszed annyi kóbor feszültséget, hogy kinyisson. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12910) |  |

| © thotib | 2015. nov. 17. 09:15 ¦ Válasz ¦ #12912 |
| --- | --- |
| A kész nyákot Alkonekben áztatom. Szinte hozzá sem kell nyúlni, pár perc biztosan elég hozzá, hogy leoldjon mindent, ami nem oda való. Utána levegővel rendesen lefújom (szárazra, mindenhol) Még sosem volt átvezetéses problémám. Amit az nem old le, azzal többé nem forrasztok. Azt oda kell adni a bádogosnak. Fontos! Fetter megjegyzése! Mit tud okozni a folyasztószermaradvány, lásd feljebb!!! |  |

© Robika37	2016. jan. 11. 18:28 | Válasz | #12960

Üdv az Uraknak !

Segítségeteket kérném ! Megépítettem Kozo mester oldalán fellelhető SMC servo vezérlő áramkör és a hozzá tartozó Attiny programozó adaptert. nos itt már sikerült elakadni, összedugtam a számítógép lpt portjával a Ponypro programot elindítva és követve a lépéseket nem igazán akar írni és olvasni az eszköz . Pislog a LED szerencsétlen ,de mindig kidobja a program, hogy nem találja a "device"-t . Segítsetek megvilágosodni mit rontottam el . Köszi : Robi

© elektron	2016. jan. 11. 19:04 | Válasz | #12961

Vajon mi nem jó ? Van a programozó paneled, meg a Pony program, meg az összekötő kábel, meg a PC LPT port, mindenben lehet hiba, az LPT port jó üzemmódban van ? Panelen megvan az 5V vagy ami kell neki ? Stb. Pony programban is van pár beállítás, az is ha nem jól van, hibázhat, meg milyen op rendszerben próbálod ?

Válasz 'Robika37' üzenetére (#12960)

© Robika37	2016. jan. 11. 19:14 | Válasz | #12962

Konkrétan:

Win Xp sp3 müködik

jelenleg nem nyomtató kábel van hanem mindkét végén 25 tűs csatlakozós. próbáltam másikkal is akkor sem...lpt port üzemmód ? mire gondolsz.

panel kap külön 5v-ot 7805 -ös ic vel csináltam (rövid kábel szűrő kondik stb.)

panel 1:1 Kozo oldaláról (gondolom jó ? ..)

hmm. Pony beállítások.. nem tudom , mit nézzek ?

Válasz 'elektron' üzenetére (#12961)

© elektron	2016. jan. 11. 19:24 | Válasz | #12963

Képet tudsz mutatni a bellítsokról a Poy ban meg a panelról melyik is az, mert az oldalán vírusosnak jelezte így nem látom a panlet ez melyik féle.

Azt hogy eleve működőképes e vajon, azt én nem tudom. Akár alkatrészt is tévedésből rosszat tehettél bele pl.

Az LPT portnak a BIOS-ban SPP módban kell lennie állítva pl.

Ponyban jó processzor van kiválasztva, IO mode megfelelő stb.

Válasz 'Robika37' üzenetére (#12962)

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 20:25 ¦ Válasz ¦ #12964 |
| --- | --- |
| ez az adapter. Bios-ban csak ECP és EPP vagy vegyes funkció van egyikkel sem mükszik. Alkatrészeket kétszer is átnéztem mivel ehhez a műfajhoz annyira nem értek (de a színeket számokat felismerem) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12963) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 20:28 ¦ Válasz ¦ #12965 |
| --- | --- |
| ezek a beállítások.. |  |

| © elektron | 2016. jan. 11. 21:18 ¦ Válasz ¦ #12966 |
| --- | --- |
| Ez jónak néz ki, ha ott az oldalon nem írja, hogy esetleg valamelyik lábat meg kéne invertálni. Nálam is így van beállítva valami hasonló a prgoramozóm, ott is LS244 IC van a proci előtt. Amikor olvasni akarod a config fuse biteket a LED villogni kezd, akkor valami jel ki is megy az LPT lábán, persze több láb is van, ki tudja odáig OK e egyáltalán. A proci is gondolom j irányba van betéve a foglalatba, másik processzort is próbáltál ? |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12965) |  |

| © tibs | 2016. jan. 11. 21:32 ¦ Válasz ¦ #12967 |
| --- | --- |
| Én már szívtam olyan kábelel amiben csak négy szál volt összesen. |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 21:40 ¦ Válasz ¦ #12968 |
| --- | --- |
| Nos , két adaptert készítettem, mindkettő komplett abban természetesen másik proc. van ...mindkettővel ugyanezt csinálja. A "probe" funkciót le Ok-za utána ha olvasni ha törölni ill. bármit akarok akkor azt írja,hogy nem ismeri az eszközt. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12966) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 21:45 ¦ Válasz ¦ #12969 |
| --- | --- |
| Ebben benne van az összes ér, szétszedtem a csatlakozót .... |  |
| Válasz 'tibs' üzenetére (#12967) |  |

| © elektron | 2016. jan. 11. 21:45 ¦ Válasz ¦ #12970 |
| --- | --- |
| Ilyenkor meg lehetne nézni más valakinél megy e a kütyüd, ha igen akkor nem az a baj, hanem a gépen valami. Ha lenne több géped PC, nekem van vagy 3-4, így ha ilyesmi bajom van meg tudom nézni ezt is. De pl. pont a Pony Prog nekem a win7 alatt nem akar menni egyik gépen, illetve olyan, mintha OK lenne és mégse csinál semmit az se mint a tied. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12968) |  |

| © elektron | 2016. jan. 11. 21:47 ¦ Válasz ¦ #12971 |
| --- | --- |
| A paneleden is lehet forrasztás hiba, összeér a forr cin pl. lábakat rövidre zár stb. lehet itt sok móka. :) |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12969) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 21:48 ¦ Válasz ¦ #12972 |
| --- | --- |
| OK, megpróbálom másik gépen is aztán majd meglátom. Nékem teljesen megfelel az Xp nem kívánok újabb op rendszer felé kacsintani. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12970) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 11. 21:51 ¦ Válasz ¦ #12973 |
| --- | --- |
| Mivel nem vagyok profi az ilyen elektromos dolgokban ezért is készítettem 2db ot. Ahová lehet foglalatot tettem és forrasztás után letisztítottam a folyasztószertől és kicsipogtattam nincs-e valami össze futva. meg már sajnos az ilyesmihez kell a szemüveg azon keresztül meg minden jobban látszik. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12971) |  |

| © elektron | 2016. jan. 11. 22:23 ¦ Válasz ¦ #12974 |
| --- | --- |
| Az elektromosság rögös útjai ... :) |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12973) |  |

| © CeFReX | 2016. jan. 12. 12:01 ¦ Válasz ¦ #12975 |
| --- | --- |
| Ahogy látom azok az IC foglalatok nem precíziós foglalatok. Már újonan is kontaktos lehet... |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12971) |  |

| © Fränczy | 2016. jan. 12. 12:17 ¦ Válasz ¦ #12976 |
| --- | --- |
| Jó szemed van...:) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 17. 20:15 ¦ Válasz ¦ #12977 |
| --- | --- |
| Köszönöm a segítő szándékot és a gondolatébresztőket. A hibát a kábel okozta jobban mondva a kábel típusa. Úgy gondolom ami nékem jó pár darab van apa-apa csatlakozóval annak más a belső összekötése mint amire itt szükség van egy sima apa-anya és egy két oldalon "tüskés" kombó megoldotta a dolgot. Akkor most haladok tovább a göröngyökön...Kérdeznék is a nagyérdeműtől SMC-E240 párosításnál milyen paraméterekkel induljak néki ? (tudom elhangzott már itt ,de nem találom és a barátom sem akar segíteni) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12974) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése!!! Robika kissé ügyetlen, de előfordulhat bárkivel. A fenntiekben az attiny programozóval volt gondja, de a párh port kábellel volt gondja!!! Azért érdemes végigolvasni!!!

| © elektron | 2016. jan. 17. 21:46 ¦ Válasz ¦ #12979 |
| --- | --- |
| Elvileg, ha egy szabványos motor, meg a vezérlő is ugyanaz, ha valakinek pont ilyen van ha elmeséli a paramétereket, az neked is pont jó lesz. Itt egy példa, kb: P0 2000 P1 800 D P2 1400 P P3 160 I P4 200 P5 0 P6 256 P7 0 Van egyik motoromon de ez nem E240 de valami hasonló jó lesz kb. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12977) |  |

| © elektron | 2016. jan. 17. 21:47 ¦ Válasz ¦ #12980 |
| --- | --- |
| Hangolási módszer: A Simple Method for Servo Motor Tuning |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12977) |  |

| © ANTAL GÁBOR | 2016. jan. 17. 22:06 ¦ Válasz ¦ #12981 |
| --- | --- |
| Pár hónappal ezelőtt behangoltam egy olyan vezérlőt . Én vettem a cncdrive től egy FTDI chippel szerelt kis panelt . Azt csak egyféleképpen lehet rádugni . ( van egy másik ( finn ) vezérlőm , ahhoz adtak egy kábelt ( a csatiban van a chip ) de nem mertem azzal kipróbálni . Neked is más az átalakítód? ( és azt akarod bevetni ? ) A cnc drive kis panelon azt hiszem van még egy optó is |  |
| Válasz 'nagaoka' üzenetére (#12978) |  |

| © elektron | 2016. jan. 17. 22:06 ¦ Válasz ¦ #12982 |
| --- | --- |
| Röviden leírva a PID hangolási módszer a következő: P, I, D értéke kezdetben legyen 0, csak a P értékének kell egy kis értéket adni, mondjuk SMC nél pl. ha terminálról állítod, akkor 200 legyen pl. Addig kell duplázni a P értékét amíg egy egységugratásra a célpozícióra menve elkezd oszcillálni, úgy, hogy lecseng, mondjuk 5-10 hullám idő alatt. Majd ekkor elkezdjük a D tagot duplázni, ott is kiindulva egy kis értékből, 100 pl. Addig duplázzuk, amíg egy ilyen ugratásnál a pozícióba érkezésnél csak egy kicsit leng egyet oda vissza, tehát az oszcillálást majdnem megszünteti. Ezután jön az I tag növelgetése, itt egy egész kicsivel kezdjük, 10-zel pl. és addig duplázzuk, amíg még jobban csökken a beállási idő, de nem is szabad túlságosan megnövelni ezt a tagot, mert akkor megint elkezd oszcillálni, tehát a ló túloldalára nem kell vele átesni. Ennyi, az én fordításom szerint, amit tapasztalatból írok is már. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12977) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 18. 20:41 ¦ Válasz ¦ #12985 |
| --- | --- |
| Köszönöm az útbaigazítást sajnos eddig nem sikerült eljutni (a rögös út.. :-D) Sikerült az atty2313-at felprogramozni (verify ok) de nem akar kommunikálni az smc panel meg a pc. Világít a zöld LED amíg nyomom a Resetet addig elalszik aztán ennyi nézegettem a kábelt is (2-es 3-as csatlakozás keresztbe kötve kell neki lenni ?)ha elindítom a Kozo oldalán lévő terminált akkor feltolja a pc procterhelést a plafonra ,de nem történik semmi (celeron 2,8) próbáltam az ebben a topicban említett puTTY programot az sem látja (az SMC kártyából is készítettem kettőt nem létezik, hogy mindkettőt elrontottam..) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12982) |  |

| © pistikeid | 2016. jan. 18. 21:06 ¦ Válasz ¦ #12986 |
| --- | --- |
| Szia merrefelé laksz? Üdv |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12985) |  |

| © elektron | 2016. jan. 18. 21:11 ¦ Válasz ¦ #12987 |
| --- | --- |
| A soros csatlakozója tükörképben van legalábbis az előző panelverziónál, megcserélendő az 1-5, 2-4 lábak ... |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12985) |  |

| © elektron | 2016. jan. 18. 21:13 ¦ Válasz ¦ #12988 |
| --- | --- |
| Illetve attól is függ milyen soros kábelt használunk, meg a panelbe tűs vagy a másik féle van ... |  |

| © pistikeid | 2016. jan. 18. 21:22 ¦ Válasz ¦ #12989 |
| --- | --- |
| Tettem fel ide az ftp-re a könyvtáramba pár dolgot hátha segit főleg a config bit beállitások. Üdv |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12985) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 18. 21:39 ¦ Válasz ¦ #12990 |
| --- | --- |
| Köszi ! Kozo oldaláról másoltam, elméletileg ott is ez van. A config bit-ek így vannak felprogramozva. |  |
| Válasz 'pistikeid' üzenetére (#12989) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 18. 21:43 ¦ Válasz ¦ #12991 |
| --- | --- |
| Panelben is tűs csati meg a pc-ben is . Akkor nem kell keresztezni ? Vagy hogy is van ? Az Smc panelen két szál aktív (ill. kettő van bekötve) 2-es TX 3-as RX 1-es test Elnézést ha értetlenkedem |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12988) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 18. 21:43 ¦ Válasz ¦ #12992 |
| --- | --- |
| Kaposvár |  |
| Válasz 'pistikeid' üzenetére (#12986) |  |

| © elektron | 2016. jan. 18. 21:54 ¦ Válasz ¦ #12993 |
| --- | --- |
| Ha ott is tűs van, akkor maga a tüske bekötés jó helyen van, a 2-3 lábat keresztbe kell kötni, ha te magad csinálsz kábelt. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12991) |  |

| © elektron | 2016. jan. 18. 21:55 ¦ Válasz ¦ #12994 |
| --- | --- |
| Ha konfig bit nem jó, akkor ha nem jó sebességen megy, a processzor, akkor se tud kommunikálni. Vagy, ha nem ér oda a TX RX jel, meg még persze lehet több oka is. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12990) |  |

| © elektron | 2016. jan. 18. 21:57 ¦ Válasz ¦ #12995 |
| --- | --- |
| Csak akkor van fordítva a láb, ha a boltba kapható általában használt oylan soros kábelt használnánk, aminek egyik vége tüske, másik meg anya tipus. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12991) |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 18. 22:05 ¦ Válasz ¦ #12996 |
| --- | --- |
| Köszi !!!! Gyári kábel volt csak köze nem volt ehhez a projecthez. Most már beszélgetnek , holnap ha lesz idő kötök rá motort is. Még egyszer köszi a rögök gereblyézését. |  |

Fontos! Fetter megjegyzése: Soros port bekötésre nagyon figyelni!!!! Kábelra is!!!!

© Kisamotors	2016. máj. 08. 19:40 | Válasz | #13018

Építettem én is egy SMC szervó hajtást.

Nem volt kis kaland már a programozó beüzemelése és a programozás sem, mire összejött, de csak sikerült.

Az SMC végül is elsőre indult, mire sikerült jól bekötnöm mindent és rájöttem, hogy is működhet.

A fórumos és netes leírások alapján kezd összeállni a beállítás is.

Azért kérdés van bőven...

Ráakasztottam egy 300W-os szervót, (28.6V/kmin, 1.1Ohm, 1000-es fizikai encoder) egyelőre csak 12V-al. 4A-re korlátoztam az áramot szoftverből.

Miért van az, hogy 4000 lépés kell 1 teljes fordulathoz?

Az encoder 6 kivezetéses (A,A_,B,B_,C,C_), ebből az A-t és a B-t kötöttem be és természetesen a tápot.Jó ez így?

A Kozo féle terminállal el tudtam érni szerintem az 1200prm-es körülbelüli határt, de egyelőre step/dir jeleket csak Arduino-s GRBL-el tudok neki küldeni.

Teszi is a dolgát,de olyan 2-300 rpm fölé nem tudom vinni.

Elindul, majd megáll. Az SMC nem kapcsolja le hiba miatt, nem világít a piros led.

A step jelek jönnek, szkópon látszik.Miért lehet ez?

© Kisamotors	2016. máj. 08. 20:11 | Válasz | #13019

Közben a 4000 lépés/1 fordulatra rájöttem.

Elfelejtettem írni, hogy később 24V-ra emeltem a motorok tápját, gondolva, hogy 12V-on valószínűleg nem éri el a beállítottat.

© Zozi	2016. máj. 08. 21:09 | Válasz | #13020

Ha négyszerezi az enkoder felbontast, számold ki mekkora fordulatszamot bír lekovetni 1000-es enkoderrel. Az smc legujabb verziója 84 KHz en mintavételezi a jeleket és egy KHz re leosztva avatkozik be.

Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13019)

© Kisamotors	2016. máj. 08. 21:32 | Válasz | #13021

1500rpm körül van a határ, de egyelőre nekem step/dir jelekkel 250-et tud.Elindul, de egyből meg is áll, mint mikor egy léptető kiesik a szinkronból.

Terminálon a P0 sebességgel tudja az 1000 körüli rpm-et.

© Kisamotors	2016. máj. 08. 23:56 | Válasz | #13022

a GRBL firmware-ben, a step pulse ideje túl hosszú volt. Levettem minimumra így már megy.

Szórakozom még vele, de 600prm-en már teljesen jó. Ez 3000mm/min gyorsjáratot jelent 5mm-es orsóval direktben. Teljesen elég lenne kis gépre.

© Kisamotors	2016. jún. 26. 22:10 | Válasz | #13030

Mitől veszthet"lépést" egy szervo hajtás úgy, hogy nem látom a hibaregiszterben?

Azaz ott nulla hibával áll vissza, de egy elég gyors, forszírozott tesztprogram után a tengely nullpozicióra állva akár több fokot is eltér. (Akár 10-60 fokot is.)

A sárga led talán pár esetben villan fel egy kicsit, 3000-es gyorsulásnál és 6000-es sebesség felett.

SMC driver, E240 motor 50V-ról. Tudom nem nagy durranás, de még kis sebességeknél és gyorsulásoknál is hibázik.

© vjanos	2016. jún. 26. 22:12 | Válasz | #13031

Nem lehet mechanikai hiba? Pl a bordáskerék megforog a tengelyen?

Esetleg az enkóder kerék forog meg?

Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13030)

© Kisamotors	2016. jún. 26. 22:16 | Válasz | #13032

Szia!

Itt van az asztalon egy szigszalaggal a bordás kereken.Ennyi a mechanika.

A kerék tuti nem mozdul, az encoder tárcsa talán, mert azt még nem néztem meg.

© svejk	2016. jún. 26. 22:28 | Válasz | #13033

Vagy a step jel vagy az encoder jelek útjában van a hiba.

A HEDS optika táplábain közvetlen egy 100 nF sokat szokott segíteni.

No meg megfelelően kis értékű felhúzóelenállások.

Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13030) Fontos! Fetter megjegyzése. Encoderre kondi!

© Kisamotors	2016. jún. 26. 22:34 | Válasz | #13034

Köszi, mechanikailag rendben lévőnek tűnik az encoder.

Teszek rá egy 100 nanos-t. A megfelelően kicsi az mennyi ? 2-5 kOhm?

Van egy kis elfordítható stift a HEDS burkolatán. Az mire szolgál? Meccs nézés közben, nehéz kitalálni.

Fene 2:0....

Válasz 'svejk' üzenetére (#13033)

© Kisamotors	2016. jún. 26. 22:50 | Válasz | #13035

Áh, kösz Svejk!

Úgy tűnik a 100nano-s kerámia megoldotta a problémát.

Nincs szemmel látható pozició hiba, nem hogy több 10 fok, pedig "adtam neki". :)

© pixel66	2016. júl. 01. 12:39 | Válasz | #13049

Az ott egy működő képes verzió. Szerintem sufnicnc változtatott rajta ahogy írja is.

Én rendeltem már tőle,de meg is építettem egyet és jól működik. De csak kis teljesítményű szervót kötöttem rá.

Válasz 'atideath' üzenetére (#13048)

© atideath	2016. júl. 01. 14:00 | Válasz | #13050

E240-esekhez lesz. Nem tudom ez kicsi vagy nagynak számít :). Ezeket hány V-al és A-rel lehet megküldeni?

Válasz 'pixel66' üzenetére (#13049)

© pixel66	2016. júl. 01. 14:12 | Válasz | #13051

Ahogy írja,IRF540-essel 50V 5-8A-ig javasolja.

Válasz 'atideath' üzenetére (#13050

Fontos! Fetter megjegyzése. IRF540 alkalmazási határok szervomotornál.

© Kisamotors	2016. júl. 14. 21:16 | Válasz | #13077

Helló!

Van egy Minertia (RM) szériás, 4 kefés 70W-os, 2000-es encoderes motorom. Biztos ismerős, felbukkant már a fórumon korábban ilyen.

Gondoltam másodjára is nekifutok, hogy összehagnoljam az SMC-vel, igazán most sem jártam sikerrel.

Igazat megvallva, már elsőre sem illeszkedtek a dolgok egymáshoz, de gondoltam paraméterezéssel talán meg tudom oldani.

2000-es encoder már sok lehet az SMC-nek,de Z tengelyen lenne, nem tervezek gyors mozgást.

Másik, hogy 50V-ról szeretném hajtani, ahogy az E240-eket, X,Y-on azok vannak.

Ennek a mocinak viszont teljesen más a specifikációja, különösen a V/Rpm érék.

50V-ról ez 10.000 Rpm fölött forogna.

Azért még így is sikerült összehoznom egy használható beállítást.

Viszont azt vettem észre, hogy nem túl nagy nyomatékkal el tudom fordítni a motor tengelyét úgy, hogy nem érzékei a vezérlő, nem állítja le hibajellel.

finoman mozgatva látszik a "szkópon" a hiba, de egy idő után állandósul, miközben a tengely elforgatható. Persze küzd ellene, az áram max. közelében van, a bajom az, hogy még a hibajelző sárga led sem jelez.

Nem is erőltetném a dolgot csak a gépen már a helyén van a motor, nem akarok új konzolt gyártani, mert nem pont ugyanaz a felogatása, mint az E240-nek.

| © kozo | 2016. júl. 26. 07:46 ¦ Válasz ¦ #13086 |
| --- | --- |
| Üdv Urak ... Ha valaki használja az SMC servot és a terminal progimat akkor ... Az oldalamra feltettem egy SMCterminal program frissítést . Nagy csodák nincsenek benne , inkább csak hiba javítások . Megjegyzem mint az oldalamon is : csak az SMC1.2hex file használatával teljes a progi funkció skálája . A miértek az oldalon olvashatóak . |  |

| © Kisamotors | 2016. júl. 30. 21:47 ¦ Válasz ¦ #13087 |
| --- | --- |
| Kösz, én használom, sajnos többet is, mint terveztem :) Továbbra sem boldogulok a szervók "lépésvesztésével". A 100 nanós kondi látszólag megoldotta a dolgokat, asztalon tökéletesnek tűnt. Nem tudom hogy fogjak a hibafeltáráshoz. Sokszor kis sebességen (1000mm/min, 300 gyors.) , is lépést veszt. Annak ellenére, hogy sokkal nagyobb sebességen 10x nagyobb gyorsuláson sem villannak be a sárga ledek. (5000mm/perc, 3000 gyorsulás). SMC terminalból ennnél is vadabbul tud működni, majd leesik a gép az állványról, ilyenkor már villognak a hibajelző ledek. Szóval mi annak az oka, hogy a képességei 10%-án járatom és mégis úgy veszt lépést, hogy nem veszi észre? Stress teszttel 5000-es gyorsulással centiket képes volt arrébb mászni. E240, 50V-ról megy, direktben hajt egy 1605-ös 400mm-es orsót.A mozgó tömeg olyan 20-25 kiló. A táp egy 300W-os toroid, 2x10000uf, 100uf, 100nF szűréssel. Encoder UTP kábelen megy a táp és a jel 1-1 csavart érpáron. Tudnátok ezzel a jellemzőkkel bíró rendszerhez paramétereket adni kályhának? (P0-P7) Attól tartok az én beállításaim elég vadak, bár látszólag teljesen jól működik. Kösz! |  |

Válasz 'kozo' üzenetére (#13086)

| © Kisamotors | 2016. júl. 30. 21:53 ¦ Válasz ¦ #13088 |
| --- | --- |
| Még annyi, hogy jellemzően az X,Y-on nagy a tévesztés, a Z tengelyen, ahol lényegesen kisebb 10x3mm-es orsó van, 200mm hosszban, nagy sebességen, és gyorsuláson sem téveszt észrevehetően. Nem mértem órával, de 1-2 tizednél nem több, vagy nulla. Tudom ez is nagyon sok lenne, ha nem arról beszélnénk, hogy az X,Y meg két centi :) |  |

| © svejk |  | 2016. júl. 30. 21:56 ¦ Válasz ¦ #13089 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A mikrovezérló a hibás működést csak a bemenő step jelek és a motorról visszajövő encoder jelek arányából tudja megállapítani. Ha ezen kívül akár a step jelek, de főként az encoder jelek fals értékek akkor a mikrovezérlő ezt próbálja korrigálni és ilyenkor lesznek az igazi tévesztések. Tehát ez a két kör amit alaposan át kell tanulmányozni. Hidd el a mikrovezérlő önmagában nem téveszt... |  |  |  |
| Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13087) |  |  |  |
| © Kisamotors | 2016. júl. 30. 22:11 ¦ Válasz ¦ #13090 |  |
| Ok, de mit tegyek? Árnyékoljak, szópoljak, paraméterezzem újra? Hol kezdjem? Azért gyanakodom a paraméterekre, mert volt olyan beállításom is, ami stabilan és gyorsan működött, de kézzel mozgatva az orsót, oda-vissza, egyszer csak el tudtam tekerni 10-20-50 fokot is. Lengésbe jött és "darálva" el lehetett tekerni. Ezekkel a paraméterekkel használom most: P0 433 P1 730 P2 1240 P3 57 P4 320 P5 696 P6 256 P7 2273 Tápfesz 50V. © Karácsony Sándor; 2016. júl. 30. 22:47 ¦ Válasz ¦ #13091. Én is kacérkodtam az SMC servoval ,mert egyszerűnek néz ki .De, ha így kell "szópolni" vele mindig halogatom.. Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13090). © Kisamotors; 2016. júl. 30. 23:07 ¦ Válasz ¦ #13092. Szkópolni akart lenni természetesen. Én a gépépítés "öröme" miatt építek gépet, ha egyszer kész lesz, nem is tudom mit kezdek vele. Na nem ezért haladok lassan, hanem folyamatosan ehhez hasonló szívásban vagyok. 1-2 hétig még elmegy, de ezzel már régen küzdök. Épp az itt olvasottak miatt lett szervós, mert az szabályzott, sok tekintetben jobb, kontrolált rendszer. Érdekelt a kihívás és a működése is, de most csak egy helyben topogok vele. Biztos vagyok benne, hogy 2-3Nm-es lépetőkkel sokkal jobban járnék, legalábbis sokkal jobban bíznék bennük ezek után. Értem én, hogy nagyon fapados vezérlő, de itt nem ez a gond. Valami nálam nem stimmel, amit elvárnék a vezérléstől azt bőven túlteljesíteni még az SMC is.. Válasz 'Karácsony Sándor' üzenetére (#13091). © kozo; 2016. júl. 31. 08:08 ¦ Válasz ¦ #13093. Az e240 motorral a határokat feszegeted , 50V sok amper ... encoder 1000es? Ha igen akkor ne erőltesd . Kissebb motorokhoz inkább ajánlanám az SMCt 400-500 as encoderrel . Az írt hibajelenség kábelezés ill. zavarra utal (akár a PC párhuzamos kábel föld stb miatt is , ne csak az encoder kábelt ellenőrizd , próbáld PC párhuzamos kábel nélkül , föld hurkokat se nagyon csinálj , motor kábel árnyékolás is fontos stb... ), ha kábelezést rendben érzed , akkor a 7414 IC step - dir - encoder kapukat kösd át , kicsi zavarokat is bebillenthet , stabil zavarmentes jel esetén nem kell az csak a kommunikációra . Paraméterek : P1 lehetne kicsit magasabb ha kell a fordulat P1 P2 "aránya" , értéke sem nagyon tetszik lehet inkább fel kellene cserélni őket . P3 kicsit soknak tűnik P4 szerintem 240 elég kell legyen (320 at a terminal progi elvileg nem is enged) P5 akár jó is lehet de ha mégsem találod el akkor sokat ront a működésen P7 nagyon magas , én nem is nagyon használom , 1 -100 között is hatásos lehet. (Megyek mert kihűl a Balaton ...). Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13090). © Kisamotors; 2016. júl. 31. 13:22 ¦ Válasz ¦ #13094. Kösz a segítségeteket, délután futok még egy kört a beállításokkal, ha nem lesz megnyugtató és jelentős a változás, újravezetékelem az egészet. 50V, mert gondoltam ha már tudja, miért ne mehetne 3000Rpm környékén. Viszont gyakorlatban nekem az 1000Rpm is bőven elegendő (5000mm/min). tapasztalat szerint 3-4A áram is mindenre elég, dinamikusan mozog ezzel is. Az encoder 512-es osztású.. © Szalai György; 2016. aug. 01. 06:11 ¦ Válasz ¦ #13095. „miért ne mehetne 3000Rpm környékén” Szögsebesség hatása a dinamikára? Intenzív kopás? Növekvő kefezaj?. Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13094). © Karácsony Sándor; 2016. aug. 01. 09:40 ¦ Válasz ¦ #13096. Elnézést a szóvicc miatt!!! Talán a lépéstévesztés probléma behatárolásában segítene egy impulzus számláló.Arduinós vagy valami más egyszerű.. Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13092). pixel66 ¦ 153; 2016-09-08 21:08:30; [13120]. Üdv! Saját építésű SMC vezérlő.Egy kicsit átalakítva. A fet-meghajtók és a fetek nem lettek beépítve.Helyette kapot egy régi printerből kiszedett L298n-es motor meghajtó ic-t. A kis servó motorhoz tökéletes.Eredetileg egyből rá akartam rakni a panelra,át tervezve,de nem voltam benne biztos,hogy jó lesz.Így használható eredetiként is a panel. SMC servo driver with old printer servo motor.. |

Fontos! Fetter megjegyzése: Kisamotors 2016.07.31 bejegyzése után még nem érkezett válasz a felvetett problémára smc és saját motorjaival kapcsolatosan. Már a friss fórumoldalon kerestem: http://forum.hobbycnc.hu/topic.php?topic=40.