| © svejk | 2010. máj. 09. 20:51 ¦ Válasz ¦ #11132 |
| --- | --- |
| Igen, hagyod a francba, és csak a LED-et figyeled. Most mondok megint egy vérlázítót, fülre-szemre is elég jól be lehet állítani a szervot, megfelelő teszt G-kódokkal. Sajnos ezeknél az egyszerű vezérlőknél ha csinálsz is műszeres méréseket csak egy adott mozgásra tudod kihegyezni, egy másik G kódnál már lehet borul ez egész és újra kellene állítani. Kompromisszumok sorával kell szembesülni a CNC építés altt :( |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11131) |  |

| © kozo | 2010. aug. 31. 18:26 ¦ Válasz ¦ #11141 |
| --- | --- |
| Szevasztok... Ha valaki foglalkozik SMC servo hajtással és a HyperTerminal helyett kipróbálna más progit is a kommunikációra akkor szeretném most közkincsé tenni 1.0-ás SMC terminal progimat ( szerzői jogok nélkül :) ). Parancsok és számok helyett scroll barokat húzogatva kényelmesebb a beállítás.Biztos , hogy van még benne hiba ezért is kíváncsian várom az építő kritikákat! A zip filében benne a hex file is amibe az M3 parancs ill. P7 D-tag is működik. SMC terminal Üdv : Zoli |  |

| © kozo | 2010. szept. 01. 08:54 ¦ Válasz ¦ #11145 |
| --- | --- |
| Igen , Iván találmánya. Szerény ismereteim alapján ha másért nem akkor a magasabb alapfelszereltség miatt mondanám azt hogy jobb. Az alap hex filében , Te tudod a legjobban nincs m3 parancs ebben alap ill. a Dtag is bekerült a szabályozásba amivel csak javított a helyzeten. Kipróbálgattam több hex filét is de ez fogott meg leginkább. Az alapkapcsolás kicsit módosítva is már szerintem egész jól használható kis motorokhoz , persze kompromisszumokkal! |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11144) |  |
| © svejk | 2010. okt. 01. 19:50 ¦ Válasz ¦ #11156 |
| A kezdetek kezdetén a fórumgazda letiltotta a fórumon való cseverészést vele kapcsolatban, üzleti érdekek miatt. A 3. leányfalui kiállításon debütált nálam az ablaktörlőmocikkal (akkor talán nem is volt még senkinek házi építésű szervos komplett gépe, legalább is nem mutatta be) Akkor azt a gépemet elcseréltem, azóta én sem foglalkoztam vele. Most már szabaddá vált a fórumon a téma, de azóta már olcsón beszerezhetők gyáriak, illetve több fórumtársunk is fejlesztett sokkal többet tudó szervo vezérlőpanelt. Így most úgy érzem eljárt felette az idő, a proci is gyengécske, tudása is csak az alapokat tudja. Persze ismerkedni a témával tökéletes. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11155) |  |

| © sneci | 2010. okt. 02. 11:37 ¦ Válasz ¦ #11163 |
| --- | --- |
| Szerintem érdemes belevágni, mert egyszerű ugyan, de a legfontosabb funkciók benne vannak. Szívesen segítek akár az AVR beégetésben is, hogy ne kellejen arra is beruházni. Szervó esetén érdemes odafigyelni néhány alapkövetelményre, mert akinél nem jött be, a sikertelenség oka nem biztos, hogy a vezérlőben keresendő. Nézzük meg ezeket nagyon leegyszerűsítve. Nagyon sok múlik a mechanika merevségén és a kottyanás mentességén. Ha rezeg a mechanika, az nagyon bezavar a szervokörbe. A szervo igyekszik ezt a rezgést is kompenzálni, de ezt általában nem tudja, vagy nem győzi... Gerjedékeny lesz, ezért vissza kell venni az erősítésből, de az meg a tartás rovására megy. A kottyanás meg ott zavar be, hogy a holtjáték tartományában terhelés nélkül megy a motor, aztán meg hirtelen megkapja a terhelést, amikor az anya "talajt fog" az orsón. Ezek mint parányi egységurások, egyenetlenül terhelik a motort, amit a szervonak le kellene kezelni. Elkezd lengedezni, és azt is csak a körerősítés csökkentésével tudjuk elfogadható mértékre állítani. A hosszú szíjhajás is hasonló problémákat okozhat... |  |

| © kozo | 2010. okt. 02. 15:46 ¦ Válasz ¦ #11165 |
| --- | --- |
| Amatőr mivoltomat tükröző nyitott kérdéseim megjelenítésére kaptam bátorságot ... Okítsatok ki légyszi... A kapcsolás nem tartalmaz dead time kompenzációt sem , így én sem tettem bele . ×Sokat javított volna a rendszer stabilitásán ha teszek bele? (Nem mintha instabilnak látnám , de hátha nem jól látom...) ×Mikor kezd annak pontos időzítés értékének beállítása fontossá válni? ×Hogyan kell annak mértékét meghatározni? ×A nyomatékhatár és servo hiba ledekkel én sorba kötöttem optokat amit visszaküldtem MACH3 nak , hogy leállítsa a futást hiba esetén. ×P4 paraméter/100 értéke nálam közel azonos a motorra kimenő max áram értékével. Ez létezhet? Hardveres áramkorlát helyett ez elég lehet? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11162) |  |

| © svejk | 2010. okt. 02. 16:02 ¦ Válasz ¦ #11166 |
| --- | --- |
| Melyik végfokot építetted meg? x Ar IR2184-ben benne van a DeadTime.. x A D.T. pár 100 ns hogy nehogy összedurranjon az alsó és felső kapcsoló elem. x Jól tetted... x véletlen értékként jött ki, egyébként meglepően jól működik ez a szoftveres áramhatár. x Amíg van kakaó és a FET-ek bírják addig mehet hardveres áramhatár nélkül :) A hibavisszacsatolás majd leállítja. nehéz olyan túlterhelést folyamatosan bevinni, hogy bazi nagy áramokatvegyen fel a motor, de a hibajelző nem jelez. Ebben a projektben az egyszerűség a lényeg |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11165) |  |

| © kozo | 2010. okt. 02. 16:41 ¦ Válasz ¦ #11167 |
| --- | --- |
| Megnyugtató szavak... IR2184 datasheetet átnézve tényleg ott a dead time,csak fixen . Nem figyelek:) A korábban belinkelt lapon látható végfokkal IRF540 es FETekkel 10 ohm elével. A FETek hűtés nélkül melegedés nélkül kicsinyke 50V 1A es motorjaim szépen viszik. Ha majd a mechanika meleggé teszi akkor lehűtöm a FETeket. Sneci szavaiból ha jól veszem ki akkor célszerűbb servonál a direkt hajtás , ne erőltesse az ember a szíjhajtásos áttételt? "Kapcsolásban egyszerűség a lényegre" egy gondolat. Még egyszerűbbé és olcsóbbá tenni. Gondoltam egy olyanra , hogy a FETek és IR2184 helyett egy L6203at betenni , életképes lehet ? Persze az IC áram és fesz. határain belül (kicsi motorokhoz). Kicsi hetyke panel kerekedhetne belőle... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11166) |  |
| © kozo | 2010. okt. 04. 12:02 ¦ Válasz ¦ #11170 |
| Szevasztok ... Ma sikerült felprogramozni egy ATtiny-t a küldött hex filével Svejk . Szerény ismereteim miatt csak szemre fülre tudtam keresni differenciát . Ami különbséget éreztem az nem sok ill. semmi. ×Csak a p7 hiánya amit én se nagyon emelek 1 fölé az Iván ver.ben. De lehetne:) ×Más utasításkészlet miatt saját gyártmány SMC terminalom nem ill. részben használható hozzá(ez egy dolog). Amiért maradok Iván ver.nél az : ×m3 at már nem mondom mert az a Tiédben is megvan. De... ×P7 (I-tag). ×Annyit melóztam a terminálommal azt használnám , könnyebb a beállítás vele. Amit küldtél hex filét az több pontban is módosított vagy csak az alap mód beállításnál? |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11144) |  |

| © svejk | 2010. okt. 04. 12:38 ¦ Válasz ¦ #11171 |
| --- | --- |
| Rég volt már nem emlékszem... Az Ivánnak ha meg van az ASM-je akkor küldd már át légyszi. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11170) |  |

| © kozo | 2010. okt. 04. 13:09 ¦ Válasz ¦ #11172 |
| --- | --- |
| Ment mail , ja és #11170 ben P7 nem I hanem D tag.Elírtam . Bocsi. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#11171) |  |

| © elektron | 2010. nov. 24. 19:34 ¦ Válasz ¦ #11185 |
| --- | --- |
| A fuse bit nem a hex fileban van. Arra van külön menüpont, azt olvasni írni. Megnézem melyik is az ? pillanat. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11183) |  |
| © kozo | 2010. nov. 24. 21:04 ¦ Válasz ¦ #11194 |
| Ha az említett terminal progival nem tudod kiolvasni az adatokat akkor két dolgot javaslok megnézni... × RX TX kábelek fel vannak cserélve? Cseréld meg és próba újra. és vagy... × Csatlakoztasd másik COM portra az RS232 es csatid. A progiban alapbeállítás a COM1,38400,N,8,1. |  |
| © SquirrelTech | 2010. nov. 24. 23:09 ¦ Válasz ¦ #11209 |
| A SPIEN bitet sem érdemes átállítani. De ezt a Ponyprog ugyanúgy nem is engedi, mint a RSTDISBL-t. Egyébként nekem is lett egy jó pár ilyen lezárt procim a napokban, amiket pony-val próbáltam programozni (és még nem jöttem rá a miértjére én sem)... Ezzel a megoldással szemezek éppen. |  |

| © sneci | 2010. nov. 25. 07:31 ¦ Válasz ¦ #11210 |
| --- | --- |
| Amíg nem volt JtagIcemkII-m az AvrOSPII programot használtam Cseh Robitól vett USB-s programozóval (talán avrIsp?). Azzal nem volt ilyen gondom, mert a pipa azt jelentette amit gondolunk:) Rémlik, hogy olvastam valahol egy fórumon, hogy valamelyik programozónál a pipa pont az ellenkezőjét jelenti, mint ahogy gondoljuk, mert nem a funkciót, hanem a biztosíték állapotát jeleneti. Az meg ugye 1, ha nincs programozva, és 0, ha ki van égetve. Szóval érdemes bogarászni a guglival... A bezárt procit a nagyfeszültségű párhuzamos programozóval lehet kinyitni, de nekem sincs ilyen programozóm. |  |
| © svejk | 2010. nov. 25. 08:25 ¦ Válasz ¦ #11212 |
| A kérdéses proci és SMC kódnál legyen pipa a: SUT.1 B.L.0 B.L.1-nél. illetve értelemszerűen a titkosításnál Arra is figyelni hogy a pipa az utána következő szóhoz tartozik. |  |

| © SquirrelTech | 2010. nov. 25. 15:15 ¦ Válasz ¦ #11213 |
| --- | --- |
| Pony-val lehet külön-külön írni és olvasni a flasht, az eepromot, és a fuse biteket, illetve lehet benne egyszerre is kezelni mindent. Csak a program írásánál nem piszkálja a fuse biteket. "Write All" esetén viszont kérdés nélkül átírja azokat, így az lehet véletlenszerű is (legutolsó beállítás szerinti). |  |

| © LZ | 2010. nov. 26. 17:03 ¦ Válasz ¦ #11215 |
| --- | --- |
| Felesleges más programozót építened. Ha jól látom szürke a pony-ban a reset tiltó flag. VAgyis nem tudod kizárni magad a procból SPI felületen. 1. vagy az van amit mondtam és külső órajelre raktad (ehhez mind a 4 CKSEL pipa be kell legyen jelölve) 2. valami más kötési hiba van |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11214) |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 17:40 ¦ Válasz ¦ #11216 |
| --- | --- |
| Pár sorral lentebb olvasható svejk mondatai képes formában ... Config bitjeim |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 19:56 ¦ Válasz ¦ #11221 |
| --- | --- |
| Sikerült újraéleszteni a procit a "műszívvel". Fuse bitek beállítva,hex beletöltve. A helyzet ugyan az mint az első indulásnál.A nyomaték limit led világít majd rövid idő mulva kialszik és az error kezd világítani. A soros kommunikáció továbbra sem megy. |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 20:22 ¦ Válasz ¦ #11222 |
| --- | --- |
| Fejlemény.A kommunikáció megjavult.Zoli a rajzon fordítva van feltüntetve a Tx és Rx. Azt mondja a terminál kiolvasáskor,hogy P3 túl nagy,de bárhová állítom nem változik semmi. |  |

| © kozo | 2010. nov. 26. 20:35 ¦ Válasz ¦ #11223 |
| --- | --- |
| Na , ez jó. Limitáltam a paraméterek határát a progiban a scrollbar kezelhetősége miatt.A prociban olyan értékek lehetnek ami a limit felett van. A progiban van egy alap paraméterlista ,ezt alul láthatod ,klikk rá majd a paramétersor betöltése parancs , utánna feljebb "MIND MENT" Ezzel minden paramétert mentesz az ATTINYbe. |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11222) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:00 ¦ Válasz ¦ #11224 |
| --- | --- |
| Hát ez megjavította a helyzetet.Nyomaték limit led kialudt csak a "ready" világít Na most jön a következő hiba.A FET meghajtók olyan forrók,hogy lehet rajta tojást sütni. Hát ez nem az én napom. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11223) |  |
| © kozo | 2010. nov. 26. 21:10 ¦ Válasz ¦ #11225 |
| ×FETek túlélték az elmúlt napok mepróbáltatásait?Gyors melegedés rövidzár félét sejtet... ×Motor milyen fesz,áramról fut? ×Tápfeszek jók? ×Mit csinál a motor? ×P4 et vedd vissza 50-100 körülire . |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11224) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:17 ¦ Válasz ¦ #11226 |
| --- | --- |
| Eddig csak az 5V-ot kapcsoltam rá míg programoztam. Első próba után 24V motortápfesz és a 12V segédtáp került rá. Most nincs rajta motor.Sneci azt javasolta,hogy csak akkor kapcsoljak rá motort ha minden OK. Mindjárt kipróbálom és kiderül. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#11225) |  |

| © Révész Richárd | 2010. nov. 26. 21:45 ¦ Válasz ¦ #11227 |
| --- | --- |
| Sajna a toroid leveri a kismegszakítót(nincs hozzá lágy indító),így csak a műhelyben tudom kipróbálni. Na mára ennyi majd holnap folyt.köv. Köszönöm a segítséget mindenkinek. |  |

| © kozo |  |  | 2011. ápr. 02. 19:09 ¦ Válasz ¦ #11374 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kábel gondolom árnyékolt , a encoder csati elé szinte a csatiba 1db 100nF (ker.) kondit forrassz be az encoder +5V és GND közé. De előtte ... -Próbáld ezt : P0:1000 P1:3000 P2:2000 P3:90 P4:200 P5:600 P6:1024 (256 helyett) P7:1 |  |  |  |  |  |
| Válasz 'Révész Richárd' üzenetére (#11371) |  |  |  |  |  |
| © thotib | 2013. ápr. 09. 09:38 ¦ Válasz ¦ #12032 |  |  |
| Megépítettük az SMC DC szervó vezérlőt, amihez az infokat Kozo topictárs honlapjáról gyűjtöttük be. Köszönet neki (is) a segítségért. Természetesen nálunk is jelentkezett az árnyékolatlanságból adódó zavar összeszedés problémája, így a 100nF kerámia már épült is be az enkóderbe. Fiam quadcopteres tapasztalatából (ott is vannak ilyen hibák, a motorok zavarják a magnetométert) a motor vezetékeket is össze csavartuk. Így vélhetően zavarvédetté sikerült tenni a teszt felépítést, legalábbis nem volt tapasztalható a korábbi gerjedékenység. Miután a motor pontos paramétereit be tudtam azonosítani, elsőre és remekül működik. A motor paraméterek a következők: Feszültség konstans: 12.8mV/rpm Tekercs ellenállás: 2.86 Ohm Enkóder: 288ppr Tápfeszültség: 36VDC (terhelve) ami a feszültség konstansból adódóan ideálisnak tűnik a 3000 sebesség határhoz, amivel számoltam. Áram korlátnak 3A-t állítottam. A következő paramétereket állítottam be (zárójelben a tényleges beírt értékek, ahol 8.8 formátum van, 256-tal szorozva) P0: 265 (265) P4: 309 (309) P5: 4.74 (1213) P6: 1 (256) P7: 1 (1) Ezeket pedig a az oldal alján található mintából vettem: P1: 4.6 (1178) P2: 1.5 (384) P3: 0.13 (33) A számított értékeket szintén az oldalon található képletekkel számoltuk ki. Szoftver: SMC3/A Ivan féle módosítással. Ezekkel a beállításokkal stabilan forog (és masszívan áll) a motor. Problémánk azért van: nem pontos. Nem tudom, üresen, terheletlenül pontosnak kell-e lennie, de nem is az. Egy fordulatra 4*288 lépés tartozik, ha ennyit (1152) léptetek, kisebb-nagyobb eltéréssel áll meg pontosan a motor. Látható az eltérés. Ha többet fordítok (11520 lépés, 10 fordulat) akkor elég látványos, kb. 10-20 fokkal tér el a motor tengely helyzete a jeltől megálláskor. Persze sosem tűnik egyformának a hiba. Próbáltam a P1,P2,P3 paraméterek változtatásával csiszolni, sikerült is végletes, instabil állapotot előidézni, de sajnos csak rosszabb eredményt tudtam elérni. Próbáltam Mach3-mal meghajtani, teljes siker a hajtásban, de akár 50-es gyorsítást állítva is hasonló pontatlanságot tapasztalok. Ergo nem a hirtelen indulás-megállás okozza a hibát. Sárga LED csak a megállás pillanatában, alig észre vehetően villan fel. Piros sosem. Persze lehet errort elő idézni, de "önmagától" nincs hiba. Úgy érzem, nem jól van ez így, hátha más is tapasztalta ezt a pontatlanságot, és tudna segíteni a megoldásban. Köszönöm. |  |  |  |
| © thotib |  | 2013. jún. 12. 16:17 ¦ Válasz ¦ #12054 |  |  |
| A #12032-ben leírt problémát sikerült megoldani. Köszönet Dodi topictársunknak segítségéért. Megoldás: - a nyomtatott áramkör nagyáramú vezetékeinek keresztmetszet növelése - az Attiny és a HC14 tápvezeték negatív ág út csökkentése, keresztmetszet növelése - néhány ellenállás és kondenzátor cseréje más értékűre - kondenzátorok és ferrit gyűrűk alkalmazása a csatlakozásoknál (bemenetek, tápok) A beültetési rajzon pirossal bejelöltem a változtatások helyét. Nem csak az eleve széles vezetékeket erősítettem meg, hanem az IR2184 12V táp vezetékét, valamint a fetek gate ellenállásának (R3 - R6) vezetékezését is. Ezzel egyidejűleg R3 - R6-ot ki is cseréltem 10-ről 5 ohmra, a C7 és C13 kondikat pedig 100nF kerámiára, valamint a 12V helyett 18V-ra emeltem a fet meghajtók tápját. A vezeték keresztmetszet növelése a motor körben a minél kisebb feszültség esést szolgálja a rövid idejű (indítás, irány váltás) nagy, akár több tíz amperes áramfelvétel esetén. A fet meghajtó körben történt változások alapvetően a gate áram növelését, ezzel együtt a fetek minél gyorsabb kapcsolását hivatottak segíteni. A fetek minél rövidebb idő alatt kapcsolnak, annál kevésbe melegszenek; ez dinamikus használat mellett fontos kérdés. A C7 és C13 cseréje azért célszerű, mert ezek a kondenzátorok földfüggetlen tápot képeznek a híd felső részén, és minél gyorsabban le kell adni energiájukat a gate felé. 1db. 220nF kondi elég is lenne ide (a két párhuzamos 100nF is megteszi) és a kerámia képes is leadni nagyon rövid idő alatt a tárolt energiát. Az elkó viszont nem, így gyakorlatilag feleslegesen van ott. A párhuzamos 100nF kapcsoláskor nagyon gyorsan kisül, és mire az elkó is elkezdené leadni a töltést, már nincs is szükség rá. Így gyakorlatilag csak a 100nF tárolt energiája kerül kapcsoláskor felhasználásra. A kondi cserével ez az energia megduplázódik. Az Attiny és a HC14 negatívjának úthosszát csökkentettem a két átkötéssel. Ezzel a zavarérzékenység csökkentése a cél, a hosszú tápvezeték jó antennaként összeszedhet egy csomó zajt. Persze hosszú tápvezetékek (konkrétan a vezetékek) maradtak még, az ezek által összeszedett zavarok elnyelését, vágását szolgálják a vezetékekre húzott ferrit gyűrűk, valamint a bemenetekre (enkóder A B, STEP, DIR) forrasztott 100pF-ek. Ezek a forrasztási oldalon, a rajzon jelölt helyekre kerültek. A táp bevezetések, valamint a RESET bemenet pedig 330nF kerámiákat kaptak, szintén SMD a forrasztási oldalon. Szintén került egy 2k ellenállás a forrasztási oldalra, ez az IR2184-ek SD bemeneteit húzza fel 5V-ra. Ez tervezési hiányosság, szerepelnie kellett volna a terven is, mint ahogy a néhány hozzászólással korábban említett UHU vezérlőn szerepel is. Tegnap végeztem az átalakításokkal, és X tengelynek beállítva egy korábbi fájl volt a teszt. Persze üresjárásban, mert a gép léptetős, a DC szervó hajtás még csak a jövő. Kb. 18 ezer irányáltás és hosszabb-rövidebb járat, gyorsítás, lassítás után a motor tengelye a jelölt pozícióban állt meg. Ez ugyen nem hiteles lépésvasztés teszt, minden esetre bíztató :-) Ennyire sikerült jutni, nem igényel különösebb belenyúlást a konstrukcióba az átalakítás, ellenben biztató az eredménye. Sok mindent, amiről írtam, én is most tanultam - tapasztaltam, remélem nem írtam nagy butaságokat. |  |  |  |  |
| Válasz 'krajnyák' üzenetére (#12040) |  |  |  |  |

| © svejk |  | 2013. jún. 12. 16:46 ¦ Válasz ¦ #12055 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gondolom IRF540-eket használsz. A gate ellenállások ekkor úgy 33-47 Ohm estén az ideálisak. A túlzottan kis gate ellenállás igaz hogy gyorsabb töltést kisütést eredményezhet de egyben túl nagy lesz árammeredekséget eredményez a drain körben, mely a gerjedések, zajok melegágya. Esetleg lehet még játszani az asszimetrikus gate körrel. A szürke encoder vezetéken a ferritgyűrűnek ebben a formában semmi értelme. |  |  |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12054) |  |  |  |
| © thotib | 2013. júl. 26. 09:39 ¦ Válasz ¦ #12073 |  |
| Az SMC paraméterezéséhez szükséged van a motor és felhasználási körülmények adataira: - feszültség konstans (V/1000rpm vagy mV/rpm) - tekercs ellenállás - enkóder felbontása (ppr) - tápfesz (V) - max. sebesség (ahol korlátozni akarod, pl. 3000 rpm) - nyomaték határ (igazából a max. áram felvétel, amit megengedsz pl. 5A) A saját motoromra az alábbiakban leírt módon számoltam ki ezeket. P1, P2 és P3 értéke kísérletezés tárgya, függ a beépítési környezettől. Én a mintából (lap alján) vett értékeket állítottam be először, de természetesen valós környezetben más értékekkel működik jól. P7 értékével én sem vagyok tisztában, lehetséges, hogy nem 0, hanem más érték kell oda, ezzel a részével még nem volt időm foglalkozni. De kiindulásnak lehet, hogy jó lesz; az eredeti leírást nem szó szerint, hanem - számomra - értelmesen fordítottam: Minertia J03SC motor adatok: Feszültség konstans: 12.8mV/rpm Tekercs ellenállás: 2.86 Ohm Enkóder: 288ppr Csak megállapítás: max. elméleti fordulatszám, amit az SMC az adott paraméterekkel le tud kezelni: 5416 (2 * 52k[sps] / 1152[cpr] * 60 = 5416[rpm]) P0: sebesség határ Előjel nélküli érték, amely szabályozza a mozgatási sebességet pozicionálás módban (mode3). Az SMC3 / A esetén az értéknek kisebbnek kell lennie, mint a terhelés nélküli sebesség, mert szervo hibához vezet. (J parancs esetét kihagytam, mert nincs J parancs) Számítása: P0 = sebesség határ [rpm] * P1 * Encoder felbontás [ppr] / 15000 P0 = 3000 * 4.6 * 288 / 15000 = 265 P1: Velocity feedback gain (KF - mintában 4.6) P2: Velocity error proportional gain (KP - mintában 1.5) P3: Velocity error integration gain (KI mintában 0.13) P1 - P3 paraméter előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. P4: nyomaték határ A paraméter korlátozza a kimenő nyomatékot (kimeneti áramot). Előjel nélküli 16 bites érték. Az SMC3 / A esetén, ha a nyomaték túllépi egy ideig, szervo hibához vezet. Számítása: P4 = Áram határ [A] / tápfeszültség [V] * tekercs ellenállás [ohm] P4 = 3 * 36 * 2.86 = 309 P5: Ellen elektromos erő (back-EMF) kompenzáció Normális esetben a kimeneti nyomaték által generált tekercs áramot érzékeli és jelzi vissza a nyomaték szabályozó körbe. Az SMC esetén azonban elhagyták az áram érzékelőt és a kimenő nyomatékot egy érzékelő nélküli áram szabályozó eljárással állítják be. A megkívánt motor áram eléréséhez az SMC ellen elektromos erő kompenzációt alkalmaz. Azért esett a választás erre az eljárásra, mert egyszerűbb felépíteni az áramkört. Ez a paraméter előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. Az érték a következőképpen számítható ki: P5 = KG [mV/rpm] / Encoder felbontás [ppr] / tápfeszültség [V] * 3840 P5 = 12.8 / 288 / 36 * 3840 = 4.74 (4.74 * 256 = 1214) P6: Impulzus osztó Áttétel arány, előjel nélküli 16 bites fixpontos érték, ahol a tizedesvessző a byte határon van. 256 jelentése: 1:1 áttétel P7: nincs hatása (vagy van, nem volt időm mélyebben elmerülni a kérdésben) Lehetséges beállítás, zárójelben a soros terminálon beírandó értékek: P0: 265 (265) P1: 4.6 (1178) P2: 1.5 (384) P3: 0.13 (33) P4: 309 (309) P5: 4.74 (1213) P6: 1 (256) P7: 0 (0) |  |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12072) |  |  |

| © svejk | 2013. júl. 26. 11:25 ¦ Válasz ¦ #12074 |
| --- | --- |
| Az eredeti verzióban nincs hatása a P6-nak, az orosz módosított verzió használja csak. |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12073) |  |

| © thotib | 2013. júl. 26. 11:31 ¦ Válasz ¦ #12075 |
| --- | --- |
| Ez igaz, az alábbi leírás az eredeti 3/a fordítása, kiegészítve az Ivan-féle módosítással. Kozo-tól ez a hex tölthető le. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12074) |  |
| © batesz | 2013. júl. 26. 21:07 ¦ Válasz ¦ #12077 |
| Szia! P4 számítása eltér a képlettől! Melyik helyes? |  |

| © thotib | 2013. júl. 31. 14:23 ¦ Válasz ¦ #12078 |
| --- | --- |
| Bakker, most látom, hogy még pénteken írtad. A képlet a jó, természetesen (azt nem én írtam :-) a számolást elballintottam. 3A esetén: P4 = 3 / 36 * 2.86 = 0,24 10A esetén: P4 = 10 / 36 * 2.86 = 0,8 Valami nem gömbölyű. Ezt írja: It is a unsigned 16 bit value Itt nem igazán van értelme tört számnak, pláne 1-nél kisebbnek. A program (ASM) részlete: LimSpd: .byte 2 ;P0,Velocity limit Integer GaSpd: .byte 2 ;P1,Velocity feedback gain 8.8 fixed point GaTqP: .byte 2 ;P2,Proportional gain 8.8 fixed point GaTqI: .byte 2 ;P3,Integral gain 8.8 fixed point LimTrq: .byte 2 ;P4,Torque limit Integer GaEG: .byte 2 ;P5,EG feedback gain 8.8 fixed point Gear: .byte 2 ;P6,Gear ratio for pulsed input 8.8 fixed point GaTqD: .byte 2 ;P7,Derivative gain 8.8 fixed point P4 esetén egész számot deklarál. 2 byte, 0-65535 közötti egész számok. Ezt még bogoznom kell. De ettől függetlenül a 300 körüli értékkel ment, ha levettem - kísérletezésként - kicsire, volt, hogy el sem indult, azonnal szervó hibát jelzett. Ergo a hiba az ön (én) készülékében keresendő :-) |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12077) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Ebben a környezetben a paraméter értékek áramkorlát beállítása olvasható.

| © svejk | 2013. júl. 31. 15:52 ¦ Válasz ¦ #12079 |
| --- | --- |
| A P4 variálgatása helyett érdemesebb hardveres áramkorlátot használni, az nem függ a tápfeszültségtől, és véd az esetleges motorzárlatól is. Ebben az esetben mindig lehet a P4=max, azaz 256 |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12078) |  |

| © thotib | 2013. júl. 31. 16:22 ¦ Válasz ¦ #12080 |
| --- | --- |
| Még néhány hónapig boncolgatjuk, és készülni fog egy új vezérlő, aszimmetrikus fet meghajtással, rendes áramkorláttal, optós leválasztással, normális uart felülettel és szimmetrikus enkóder bemenettel, felület szerelten. Ennyi van egyenlőre az elképzelések között, csak az idő k. kevés mindenre, arról nem is beszélve, ha mással is csak szopik az ember. A lelke az Ivan-féle progi lesz, az avr már nem biztos. Próbálom lehetőleg nem sokkal többől kihozni, mint ezt. Többe lesz, de remélem nem sokkal. Persze ez sem fogja megérni a rá fordított energiát, de a hobbi az ugye más kategória. Na most megyek gyantát önteni... |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12079) |  |

| © svejk | 2013. júl. 31. 17:54 ¦ Válasz ¦ #12081 |
| --- | --- |
| Én 7 éve készülök megújítani :)) De akkor már túl kellene lépni a helyből alacsony max. encoder frekin is. |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12080) |  |
| © batesz | 2013. nov. 02. 17:15 ¦ Válasz ¦ #12119 |
| Sziasztok! Meg tudná nekem mondani valaki, a SMC vezérlő mekkora motor tápfeszültségig ajánlott? Köszönöm! |  |

| © Kristály Árpád | 2013. nov. 02. 17:56 ¦ Válasz ¦ #12120 |
| --- | --- |
| Válasz 'NewUser' üzenetére (#12115) |  |

| © thotib | 2013. nov. 04. 12:19 ¦ Válasz ¦ #12121 |
| --- | --- |
| Max. 60V, leginkább, mert az elkó (rajz szerint) 63 voltos. De nagyobb kondi esetén sem biztos, hogy járatnám 80 voltnál nagyobb feszről, elég sűrű a nyák a feteknél. Az IRF540 egyébként 100 voltos. |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12119) |  |
| © technixx | 2013. dec. 24. 21:14 ¦ Válasz ¦ #12163 |
| Eredeti meghajtó lesz beszerezve valahonnan, meg új fetek. Tápok ráadva, motortáppal sorosan limit izzó. Vezérlőn zöld (kész) és sárga (nyomaték határ) led világít, 1mp elteltével már zöld (kész), és piros(servo hiba). Valami error áll a képbe. Gondolom szarrá ment a meghajtó, feteket már ki sem mértem. Az utolsó pár napban most semmi nem akar rendesen működni a kezeim alatt, még a keretes vasfűrész sem. Nem erőltetem, majd jövőre újra foglalkozom vele. Tavaj összeraktam a paneleket, idén végre felprogramoztam az avr-eket, jövőre marad az élesztés :) |  |
| Válasz 'batesz' üzenetére (#12162) |  |

| © nemezol5 | 2013. dec. 24. 21:26 ¦ Válasz ¦ #12164 |
| --- | --- |
| Üdv! Akkor is ezt csinálja, ha nincs felparaméterezve.(Ha jól emlékszem) Először én is valami hibára gondoltam, de aztán a Kozo féle paraméterező programmal töltöttem fel és egyből működött, már csak be kellett állítgatni. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12163) |  |

| © technixx | 2013. dec. 24. 21:30 ¦ Válasz ¦ #12165 |
| --- | --- |
| Próbáltam paraméterezgetni, de Kozo programjával nem sikerült, hirtelenjében az eredetit meg nem találtam. De más gond is lesz, a limitáló izzót rövidre zárva leesik a motortáp (kapcs üzemű, 24v 3A) Lehet elküldtem a túlvilágra a fetmeghajtót, vagy a fetek szarok. Majd kimérem, ha lesz rá időm. Meg vennem kell bele való meghajtókat. |  |
| Válasz 'nemezol5' üzenetére (#12164) |  |

| © piq | 2013. dec. 25. 09:19 ¦ Válasz ¦ #12166 |
| --- | --- |
| Szia Egyetértek nemezol5-el. Szerintem a paraméterek között nézz szét. Nagyon érzékeny, és nagyon bele lehet kavarodni. Nálam (is) friss a tapasztalat,és kb 2 délutánom ráment mire rájöttem (sok számolgatással ) a kb értékekre.(a motoromról csak kb adatok állnak rendelkezésemre) A mintapélda beállítások abszolút nem mennek nálam, teljesen eltérő, annak ellenére hogy a motor paraméterei kb hasonlóak. Amit leírtál hibajelenséget, ez okozza is okozhatja). SMC terminált használtam.(közben figyeltem soros monitorral) de van pár dolog amire oda kellett figyelni, és erre csak pár óra vacakolás után jöttem rá pl.:Soros porti beállítások,vagy hogy visszaolvasáskor nem tudja megjeleníteni a betáplált paramétereket, helyette véletlenszerű karakterek jelennek meg,(ezért minden változtatást le kellett mentenem a txt-be, hogy tudjam hol is járok) Feltöltéskor pedig a "P0-P7 MENT" nem működik. Egyesével kellett feltölteni minden P értéket(nálam csak így működött), de előttem mindig megnéztem a "Px teszt- el" külön hogy változik a vezérlő viselkedése, (természetesen volt hogy az a funkció sem ment elsőre) Lehet csak Én voltam balfék,de nálam hosszadalmas volt. Üdv PIq |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12163) |  |
| © svejk | 2014. jan. 03. 09:00 ¦ Válasz ¦ #12198 |
| Itt a fórumon keresztül megismerve téged, Neked pont elég lenne egy "ablaktörlőmotor". A világból kiröpítené a mechanikádat, mint sebesség mint gyorsulás terén. Lehet vele küzdeni, illeszkedik az SMC3-hoz és nem utolsó sorban olcsó. |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12177) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Na ezért építem meg!!!

| © thotib | 2014. jan. 03. 10:34 ¦ Válasz ¦ #12200 |
| --- | --- |
| Üdv az Uraknak. Meg persze BÚÉK! Az 5-6 Amper az SMC vezérlőnek nem gond. Ha rendesen van megépítve, akkor 30A (33A) fetek vannak benne. Az IR2184 tipikusan akár 1,9A árammal tudja nyitogatni az IRF540-et, ha ezt meg is engedjük neki, akkor nagyon gyors lesz az átkapcsolás, és a fet kevésbé fog melegedni. Ehhez bőven elég, ha C7 és C13 helyén is 1-1db 100-220nF kerámiát építünk be. Vagy be sem építjük őket, hanem C6 és C12 helyére 220-330nF értékűt teszünk, ami szintén kerámia. Ez elegendő energiát fog tárolni a fet nyitásához, és kellőképpen gyorsan le is fogja azt adni. Ezt elősegítendő lehetséges megoldás lehet a fetek gate ellenállás (R3-R6) értékeinek csökkentése, 5,1 vagy akár 2,2 Ohmra. Svejk megjegyezte itt korábban, hogy az ilyen megoldás (nagyon lecsökkentett gate ellenállás) viszont zavart vihet a rendszerbe, ezért nem előnyös. Sőt, a 10 Ohm is elég alacsony, 22 Ohm is jó gate ellenállásnak. Esetleg aszimmetrikus meghajtással lehet még próbálkozni, ahogy pl. az UHU-nál is tették. Ergo teljesítmény problémája nem nagyon lesz a vezérlőnek ilyen kis motorok esetén, persze adott esetben hűteni kell a feteket. Beállítás. Kozo nekem írta, hogy ne használjam az SMC terminált, mert nem jól működik. Persze ez is csak részben igaz, mert a motort megforgatni jó, ellenben paraméterezni nem, mert butaságokat ír a P1-P7 értékeknek. Az nem érdekes, mit olvas ki és milyen zaccot jelenít meg ebből, de visszaírásra ne használja senki, mert bevisz az erdőbe. Ez saját tapasztalat. Ergo soros porton kell paraméterezni. Én ehhez PuTTY (freeware) terminál programot használok. Vagyis ehhez is, mert soros portot is kezel, de én általában ezt a terminált használom napi szinten a munkám során - évek óta. Számomra jobban kezelhető, mint a hyper terminál. De bármilyen terminál progival is történik a beállítás, alapvetően 38400 baud, 8 data bit, 1 stop bit, Nincs paritás bit beállításokkal kell csatlakozni a vezérlőhöz. Az is igaz, hogy nem egy extra a soros vonali illesztése, de nekem ezzel pl. nem volt problémám. Az általában követendő, hogy csatlakozás után néhány entert kell ütni (ez is kommunikáció!) és lesz prompt. Utána lehet paraméterezni, ehhez üdvözítő ismerni néhány paramétert a motorról. Anélkül is megoldható, de a motor paraméterek felvétele kicsivel több gyakorlatot igényelhet. A beállított paramétereket célszerű a nullás bankba menteni (w0) ezt induláskor automatikusan betölti. Vagyis a kész, hadra fogható vezérlő esetén itt kell lenniük a motor paramétereknek, ez az alapértelmezett. Mint ahogy mode3 (position controlled) üzemmód az alapértelmezett az smc3a Ivan (Kozo) féle verzióban. Számomra a legtöbb problémát egyébként a zajok jelentették, de erről már a legelején is olvastam. Kiszűrésükben kaptam segítséget, és úgy gondolom, hogy a #12054-ben leírtak betartása / megvalósítása nagyban megkönnyíti az ember életét. Némi előnye mellett - mint pl. könnyű utánépíthetőség - persze hátránya is van. Technixx topictárs 1024-es enkóderét nagyjából 1500-as motor fordulatig fogja abszolválni. Ennyit tud kezelni ez a hardver-szoftver együttes. És nincs benne "igazi" túláram védelem, csak a megadott paraméterek alapján következtet a szoftver az éppen aktuális áram felvételre. Ellenben használható. |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Remélem kozo néhány sorral lejjebb már javította az itt említett hibákat. Azért figyelni kell!!!!

| © technixx | 2014. jan. 03. 11:23 ¦ Válasz ¦ #12201 |
| --- | --- |
| Lehet velem van a baj, de nagyon nem vágom ezeknek a programoknak a használatát (hyper, putty). Letöltöttem, nézegetem, de nem jutok dűlőre, hogy mit hogy kellene. Nincs valami hozzám hasonló hülyéknek is érthető változat? |  |

| © thotib | 2014. jan. 03. 12:21 ¦ Válasz ¦ #12202 |
| --- | --- |
| Megnyitod a PuTTY-t, feljön a "PuTTY Configuration" ablak. Itt "Connection type: Serial"-t választasz. Beírod a "Serial line" nevét, ami alapértelmezetten COM1, valamint beírod a "Speed" sebességet. Ez alapértelmezetten 9600, átírod 38400-ra. Az összes paramétert egyébként a "Category" ablak "Serial"-ra bökve tudod együtt is állítani (ha akarod, de jelen esetben nem kell) Ezután megnyomod az "Open" nyomógombot. Ha üres az ablak, ütsz 1-2 entert, meg kell jelennie a promptnak (%) Szerencsés esetben azonnal kiírja: "SMC3A - Servo Motor Controller (?:help)" Kérdőjelre kilistázza a használható parancsokat. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12201) |  |
| © thotib | 2014. jan. 03. 13:21 ¦ Válasz ¦ #12204 |
| Aha. Sok a lehetőség. Elsőre lehet rossz a port beállítás. Pl. nem COM1, hanem más, ellenőrizni kell. Más valami esetleg működik-e ezen a porton (már ha van mit próbálni) De még előrébb való: ugye legalább a +5VDC-t kapja a vezérlő valahonnan? Lehet, bugyuta kérdés, de meg kell kérdeznem. Aztán lehet rossz a sebesség is, bár azért írtam a 38400-at, mert megnéztem a program forrásában. Ott annyi van, de nem tudom, milyen szoftver van a vezérlődben. Próbáld meg esetleg 9600 vagy 19200 beállítással is, sajnos most nem tudom megnézni, nálam mennyivel ment. Esetleg valaki leírhatná a tutit. Ha jó a port beállítás, kap is rendesen delejt a vezérlő, és egyik sebességen sem kommunikál, akkor én soros kábellel kezdenék foglalkozni, azt ki lehet mérni műszerrel is. Ha jó a kábel is, akkor még lehet, hogy nem csipázza a vezérlő a soros portot, mármint hardveresen. Mint írtam, nekem ilyen gondom nem volt, de nem egy extra az illesztése. Vagy - és ezt azért a végére hagynám - rossz a vezérlő... De lehet valaki más szemmel néz a dologra, és felmerül más lehetőség is. |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12203) |  |
| © thotib | 2014. jan. 03. 14:03 ¦ Válasz ¦ #12208 |
| Én valós, alaplapi soroson programoztam. Olyannal meg találkoztam már, hogy valami nem barátkozott meg az USB - soros átalakítóval. Kontaktos forrasztás esetleg R7, R8, R9 környékén? Most lenne jó szkóppal, vagy valamilyen analizátorral figyelni a HC14 11-es és 10-es lábát, miközben kommunikációt kezdeményez a terminál, itt van-e mozgás? |  |
| Válasz 'technixx' üzenetére (#12207) |  |

| © svejk | 2014. jan. 03. 16:23 ¦ Válasz ¦ #12209 |
| --- | --- |
| Én nem isértem miért került az alappanelra az a 74HC14. Alaphelyzetben sem elégíti ki az RS232 "szabványt", nem hogy ha még ki tudja milyen USB soros átalakító is van. Anno én csak kivezettem a mikrovezérlő két lábát egy védőellenálláson kesresztül, és csináltam hozzá max232-vel egy illesztőt. Ez az illesztő belefér a Dsub 9 házába, vagy az igénytelen zsugorcsöves-szaloncukros megoldás. Egyszerre úgy is csak egy vezérlőt állít az ember, felesleges minden vezérlőre illesztőt tenni. Ha meg valaki elhagyja a kábelt az megérdemli. :) |  |
| Válasz 'thotib' üzenetére (#12208) |  |

| © Révész Richárd | 2014. jan. 03. 16:45 ¦ Válasz ¦ #12210 |
| --- | --- |
| Vagy 3 éve megépítettem én is az SMC-t. Szenvedtem vele egy ideid aztán ment a süllyesztőbe. Most már látom miért nem tudtam paraméterezni. Lehet előveszem majd és talán életre is kel. Igaz nem ezt a nyákot csináltam hanem az 1.0-t |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:21 ¦ Válasz ¦ #12212 |
| --- | --- |
| Kicsit dolgoztam az SMCn , az 1.2 es verziót feltettem az oldalamra . Reményeim szerint ezzel a verzióval kevesebb probléma lesz ... SMC 1.2 verzióm komplett csomag letöltése : akár innen Módosítottam : Nyákon : - Stabilabb lett a hajtás , nem gyengébb "egyik" irányba . Hex filén : - servo pozíció hiba kivezetés + terminal programra hangolva kicsit . Terminal progin : - Az oldalamon most megtalálható hex filével stabilan beszélget . - Servo pozíció hiba numerikus és ABS értéken "vizuális" megjelenítés . × Célszerű a csomagot egyben megépíteni , hex filét és terminal progit együtt használni . × A korábbi SMC nyákokon a csati kiosztás nem azonos a 1.2 verzióval. × Tápnak én nem javaslom kapcsolóüzemű táp használatát , nem egészséges ... Tapasztalatokat és építő kritikákat szívesen fogadom ! |  |

| © elektron | 2014. jan. 04. 20:41 ¦ Válasz ¦ #12213 |
| --- | --- |
| Mitől volt gyengébb egyik irányba ? |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 20:41 ¦ Válasz ¦ #12214 |
| --- | --- |
| "- Servo pozíció hiba numerikus és ABS értéken "vizuális" megjelenítés . " Ez még nem volt talán senkinél megoldva, írj róla még! |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © svejk | 2014. jan. 04. 20:43 ¦ Válasz ¦ #12215 |
| --- | --- |
| megfejeled még a nyákot egy hardveres áramlimittel, akkor egész jó lesz. Jut eszembe tudott már valaki feljebb menni a sebességgel? Még ha más mikrovezérlővel is. |  |
| Válasz 'kozo' üzenetére (#12212) |  |

| © kozo | 2014. jan. 04. 20:49 ¦ Válasz ¦ #12216 |
| --- | --- |
| Korábbi erziókban volt ilyen "panasz" , ha nagyon odafigyelt az ember akkor tényleg el tudott mászni egyik irányba a motor . Encoder körbe tett 2db kondi észrevehetően nullázta a hibát . |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12213) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése. Igen láttam a korábbi rajzon C7 és C8 470 pF-os kondik hiányoztak!

| © kozo | 2014. jan. 04. 21:47 ¦ Válasz ¦ #12233 |
| --- | --- |
| Komolyabb motorokhoz tényleg nem ez a leginkább javasolható hajtás . Tanult kedves ismerősömtől többször hallottam már ... "kompromisszumokkal fogadjuk " . Kicsi 24V 100-200W os motorokhoz relatív olcsó megoldást kínál . Hobbyista kezdő első lépésnek jónak érzem . Nem kell mindig az az irdatlan fordulat . Hova úgy sietni |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12230) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése! SMC korlátai, de nekem ez bőven jó, 24V körül vagyok, 100W alatt.

| © svejk | 2014. jan. 16. 09:36 ¦ Válasz ¦ #12296 |
| --- | --- |
| A hivatalos álláspont szerint 400-as encoderrel 3900 ford/perc az elméleti maximium. |  |
| Válasz 'Karácsony Sándor' üzenetére (#12295) |  |
| © kozo | 2014. jan. 16. 18:33 ¦ Válasz ¦ #12298 |
| Köszi szépen és remélem van akinek majd segít a paraméterezésben . Teszteltem viszonylag sokat .Hibái még vannak de már elég jól használható . Nagyjából ismerem a mi miért mi után jó használni funkciókat , nekem bevált , elég jónak érzem . De programozó nem vagyok , biztosan rövidebb futásidővel szebb megoldásokkal jobbat lehet csinálni . Egyenlőre ennyit tudok felmutatni . Ingyenesen mindenki saját felelősségre használja . Forráskódot megtartom , az észlelt hibákat igyekszem javítani . A köszönjük jól eset ! |  |
| Válasz 'Karácsony Sándor' üzenetére (#12295) |  |

| © kozo | 2014. jan. 16. 18:39 ¦ Válasz ¦ #12299 |
| --- | --- |
| Én egy 75w os 500 as encoderrel szerelt motorral tesztelgetem . Lassan összerakok egy tesztpadot is amivel a motort mechanikára szerelve is tesztelhetem . Üresen motor tengelyt forgatva 3400rpm en kis gyorsulás mellett is forgott a motor . De ha mechankia alatt csak a 2000rpm lesz stabilan meg , nagyon fogok örülni . Korábbi video : itt 1mm=1fordulat. |  |
| Válasz 'svejk' üzenetére (#12296) |  |

| © pisti73 | 2014. okt. 23. 21:27 ¦ Válasz ¦ #12546 |
| --- | --- |
| Sziasztok! Meg tudná mondani valaki, hogy az SMC vezérlő mekkora felbontásig kezeli "biztonságosan" az encodereket? Ha gyakorlati tapasztalata van valakinek az is érdekel... |  |

| © svejk | 2014. okt. 23. 21:37 ¦ Válasz ¦ #12547 |
| --- | --- |
| Benne van a leírásban 400-as encoderrel 3900 1/min az elméleti maximális felbontás. |  |

| © kozo | 2014. okt. 24. 09:35 ¦ Válasz ¦ #12548 |
| --- | --- |
| 500as encoderrel mechanika nélkül 3400rpm et tudtam elérni . 24V 90W os motorral . 28V os tépfeszről. |  |
| Válasz 'pisti73' üzenetére (#12546) |  |

Fontos!!! Fetter megjegyzése. Encoder, fordulatkorlát.

© pixel66	2014. nov. 06. 16:18 | Válasz | #12576

Szia!

Én a sufnicnc-től vettem meg ezt a vezérlőt.Egy kicsit módosított változatát.Ajánlani tudom,mert jól működik.Letölthető hozzá egy paraméterező program is,amivel monitorozni tudod a servo hibát.Bár az egyik vezérlő rossz volt.Nekem rántott egyet a motoron majd hibát adott.Ezt csak az AVR cseréjével tudtam javítani.Hiába írtam újra,vissza olvasáskor semmi hiba,és mégsem volt jó a vezérlő.Rángatás felléphet akkor is ha az encodert nem jól kötöd be.Nekem volt ilyen.Hát nekem ezek a tapasztalataim.

Üdv.

Válasz 'technixx' üzenetére (#12575)

| © kozo | 2015. nov. 14. 06:14 ¦ Válasz ¦ #12899 |
| --- | --- |
| Ajaj , mi minden történt itt ... Kicsit hibásnak érzem magam , oldalamra feltettem az SMC hogyan csináld infókat de most olvasgatva egy két hasznos infó még hiányzik mint pl : hogyan próbáld beállítani , avagy az első indítások . A nyákról kicsit ... Nos a topológia tényleg lehetne jobb de örülök , hogy gondolatot ébreszt itt pár emberkében . De a mostani is életképes ! Elektron beírása a vágd át a panelt el itt kösd át ott jó ötlet , segít a szimetria javításban de gerjedést az nem okoz . Inkább a rossz paraméterezéssel lehet könnyebben elfüstöltetni a végfokot ill. belengetni a motort. A mikrokontroller progit sem kell át írni , jó az a maga nemében . No meg már több éve megcsinálta más is Atmega8-ra (én is) áramkorláttal . Amit hibát elkövettem : a letölthető SMC hex filében van . Pontosan : A file föl van töltve egy álltalam használt motorhoz megfelelő paraméter sorral. Ez viszont másnál , más motornál nem biztos ill. biztos hogy nem életképes azzonal . Ezért ... Ha a panel fizikai megépítése rendben van akkor az első bekapcsoláskor előnyös a paraméterekkel kezdeni . Hátha segít valakinek ... Javaslom az állítgatást ezek szerint megpróbálni : 1. Azonnal visszavenni a következőket nagyjából ide : (Amíg ezeket átírod addig a motor tápot se engedd a panelra .Biztos ami biztos.) P0 : 10 P1 : 50 P2 : 100 P3 : 5 P4 : 130 P5 : 100 P6 : 1024 P7 : 1 Mindet első blikkre érdemes menteni a mikrokontrollerbe . Majd jöhet a motor táp , reset . Ezekkel a paraméterekkel nagyjából egy lassú hintázó mozgást kaphatunk . Ha P0 alapból magas és rosszak a többi paraméterek akkor pillanatok alatt kék halál lehet . Hozzávetőleg P2 P3 emelésével paraméterekkel nyugis motor állapot elérhető . Első lépésben ... (Közben figyelve a terminal progi hibajel mit mutat) - Folyamatosan finomam mozgatva a motor tengely ide + oda P2 paramétert 20-50 al emelgetni amig csökken a kilengés . - Majd P3 at emelni kb : 2-5 egységenként , érzés szerinti magasságokba . Kb 50-70 körül már nagyon érvényesül. - P1 et emelni 50 es lépésben is lehet "gerjedés" ill. túlzott belengés határt nem elérve egyik paraméterrel sem . - P5 öt emelni motor paraméter szerint lehet sejteni de ha az nincs akkor servo hiba csökkenés mutatja a közel jó értéket . Ha beállt a viszonylag nyugis állapot na akkor emeljük finoman P0 (10 egységenként) . Gyors mozgást még ne engedjünk vele . Mondjuk egyenlőre 50-ig emeljük ezt a paramétert . Ezek után jöhet a játék , pontosítani a paramétereket . Mechanikával vagy súllyal . Majd amikor stabilnak tűnik a rendszer emeljük P5 öt : max 240ig ill P0 át kb : 500 ig . Itt már pöröghet a motor 3000 körül . Nagyjából ennyi No meg ... Encoder csatiba 100nF kondi , torroid puffer kondival , biztivel , max 40-50V - 5-8A csúcsban (100-150W alatti motor), max 500cpr es encoder stb... Ne dobáljuk a panelt sehova olajosan vagy tisztán , tanulni elindulni a servo hajtás nem kicsit röges útján szerintem ideális választás a kis SMC . Szerintem ... vagy nem ? Fontos, de nagyon!!!! Ezeket nagyon megfontolni, kozo legfigyelemreméltóbb írása ez!! |  |

| © thotib | 2015. nov. 17. 09:15 ¦ Válasz ¦ #12912 |
| --- | --- |
| A kész nyákot Alkonekben áztatom. Szinte hozzá sem kell nyúlni, pár perc biztosan elég hozzá, hogy leoldjon mindent, ami nem oda való. Utána levegővel rendesen lefújom (szárazra, mindenhol) Még sosem volt átvezetéses problémám. Amit az nem old le, azzal többé nem forrasztok. Azt oda kell adni a bádogosnak. Fontos! Fetter megjegyzése! Mit tud okozni a folyasztószermaradvány, lásd feljebb!!! |  |

| © Robika37 | 2016. jan. 17. 20:15 ¦ Válasz ¦ #12977 |
| --- | --- |
| Köszönöm a segítő szándékot és a gondolatébresztőket. A hibát a kábel okozta jobban mondva a kábel típusa. Úgy gondolom ami nékem jó pár darab van apa-apa csatlakozóval annak más a belső összekötése mint amire itt szükség van egy sima apa-anya és egy két oldalon "tüskés" kombó megoldotta a dolgot. Akkor most haladok tovább a göröngyökön...Kérdeznék is a nagyérdeműtől SMC-E240 párosításnál milyen paraméterekkel induljak néki ? (tudom elhangzott már itt ,de nem találom és a barátom sem akar segíteni) |  |
| Válasz 'elektron' üzenetére (#12974) |  |

Fontos! Fetter megjegyzése!!! Robika kissé ügyetlen, de előfordulhat bárkivel. A fenntiekben az attiny programozóval volt gondja, de a párh port kábellel volt gondja!!! Azért érdemes végigolvasni!!!

| © elektron | 2016. jan. 17. 21:46 ¦ Válasz ¦ #12979 |
| --- | --- |
| Elvileg, ha egy szabványos motor, meg a vezérlő is ugyanaz, ha valakinek pont ilyen van ha elmeséli a paramétereket, az neked is pont jó lesz. Itt egy példa, kb: P0 2000 P1 800 D P2 1400 P P3 160 I P4 200 P5 0 P6 256 P7 0 Van egyik motoromon de ez nem E240 de valami hasonló jó lesz kb. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12977) |  |
| © elektron | 2016. jan. 17. 22:06 ¦ Válasz ¦ #12982 |
| Röviden leírva a PID hangolási módszer a következő: P, I, D értéke kezdetben legyen 0, csak a P értékének kell egy kis értéket adni, mondjuk SMC nél pl. ha terminálról állítod, akkor 200 legyen pl. Addig kell duplázni a P értékét amíg egy egységugratásra a célpozícióra menve elkezd oszcillálni, úgy, hogy lecseng, mondjuk 5-10 hullám idő alatt. Majd ekkor elkezdjük a D tagot duplázni, ott is kiindulva egy kis értékből, 100 pl. Addig duplázzuk, amíg egy ilyen ugratásnál a pozícióba érkezésnél csak egy kicsit leng egyet oda vissza, tehát az oszcillálást majdnem megszünteti. Ezután jön az I tag növelgetése, itt egy egész kicsivel kezdjük, 10-zel pl. és addig duplázzuk, amíg még jobban csökken a beállási idő, de nem is szabad túlságosan megnövelni ezt a tagot, mert akkor megint elkezd oszcillálni, tehát a ló túloldalára nem kell vele átesni. Ennyi, az én fordításom szerint, amit tapasztalatból írok is már. |  |
| Válasz 'Robika37' üzenetére (#12977) |  |

© pixel66	2016. júl. 01. 14:12 | Válasz | #13051

Ahogy írja,IRF540-essel 50V 5-8A-ig javasolja.

Válasz 'atideath' üzenetére (#13050

Fontos! Fetter megjegyzése. IRF540 alkalmazási határok szervomotornál.

| © kozo | 2016. júl. 26. 07:46 ¦ Válasz ¦ #13086 |
| --- | --- |
| Üdv Urak ... Ha valaki használja az SMC servot és a terminal progimat akkor ... Az oldalamra feltettem egy SMCterminal program frissítést . Nagy csodák nincsenek benne , inkább csak hiba javítások . Megjegyzem mint az oldalamon is : csak az SMC1.2hex file használatával teljes a progi funkció skálája . A miértek az oldalon olvashatóak . |  |

| © kozo | 2016. júl. 31. 08:08 ¦ Válasz ¦ #13093 |
| --- | --- |
| Az e240 motorral a határokat feszegeted , 50V sok amper ... encoder 1000es? Ha igen akkor ne erőltesd . Kissebb motorokhoz inkább ajánlanám az SMCt 400-500 as encoderrel . Az írt hibajelenség kábelezés ill. zavarra utal (akár a PC párhuzamos kábel föld stb miatt is , ne csak az encoder kábelt ellenőrizd , próbáld PC párhuzamos kábel nélkül , föld hurkokat se nagyon csinálj , motor kábel árnyékolás is fontos stb... ), ha kábelezést rendben érzed , akkor a 7414 IC step - dir - encoder kapukat kösd át , kicsi zavarokat is bebillenthet , stabil zavarmentes jel esetén nem kell az csak a kommunikációra . Paraméterek : P1 lehetne kicsit magasabb ha kell a fordulat P1 P2 "aránya" , értéke sem nagyon tetszik lehet inkább fel kellene cserélni őket . P3 kicsit soknak tűnik P4 szerintem 240 elég kell legyen (320 at a terminal progi elvileg nem is enged) P5 akár jó is lehet de ha mégsem találod el akkor sokat ront a működésen P7 nagyon magas , én nem is nagyon használom , 1 -100 között is hatásos lehet. (Megyek mert kihűl a Balaton ...) |  |
| Válasz 'Kisamotors' üzenetére (#13090) |  |