KBS  BARNÍTÓRENDSZER

# Kezelési útmutató

A  következő előírásokat kérem mindenképpen vegye figyelembe:

1. 	A koncentrátumokat a következő keverési arányok szerint kell alkalmazni:

Zsírtalanító folyadék   (KBS 1001 Kaltentfetter): 	tisztán

## Aktivátor folyadék 	(KBS 2000 Aktivator): 		1:9 arányban

Barnító-folyadék	    (KBS 3000 Bünierlösung): 	1:3 arányban

Víztelenítő olaj 	    (KBS 4003 Entwasserungsöl): 	tisztán

Ezeket az arányokat CSAK TÖMÉNY FOLYADÉKOK higításakor szabad figyelembe venni.

A KBS Próbaszetteket (4 x 1 liter ill. 4 x 5 liter kiszerelésben) már higított állapotban szállítjuk!

2. 	A barnításra előkészített alkatrészeknek fémtisztának, rozsdamentesnek kell lennie.

Az alkatrészek térfogata nem haladhatja meg a barnító-folyadék térfogatának a 15%-át.

3. 	Hozzávalók:

- 7 db tartály (4 db az oldószereknek, 3 db az öblítővíznek)

Pl.: műanyagból vagy rozsdamentes acélból

- 2 db kosár (1 kosár az az első 6 kádnak, 1 db az olajkádnak)

A kádak és a kosarak mérete a munkadarabok méretétől függ csak.

4.	Az alkatrészeknek nagyon zsírmentesnek kell (10-15 perc). A nagy olajszennyeződés esetén tisztán alkalmazzunk a zsírtalanító folyadékot, vagy használjuk inkább a meleg-zsírtalanítót (80 °C –ig) KBS1002. A meleg-zsírtalanítás mindig jobb eredményt ad. A zsírtalanítás minőségét vízlepergetéssel ellenőrizhetjük.

5.	Az aktivátor-folyadékban 1 percig kell tartani az alkatrészeket, semmivel sem több ideig. Az anyag keménységétől függ a sötétedése.

6.	A barnító-folyadék tartályának hőmérséklete nem lehet 18°C-nál kisebb. 2 percnél hosszabb ideig nem lehet a folyadékban az alkatrész. 1 liter barnító-folyadékban (koncentrátumban) 8-10 m² felületet lehet barnítani (1 perces használattal). Az eredmény anyagminőségtől függ.

7.	A víztelenítő olajban az alkatrészek nagyon jó korrózióvédelmet kapnak. Tárolási idő: 10-15 perc. Száradási idő: 2-4 óra. Különböző víztelenítő olajakat a GIMA vállalat forgalmaz.

8.	Az olajtartályból az alkatrészeket állandóan száradni kell hagyni (legalább egy órára). 2-4 órán keresztül tart a teljes korrózióréteg kialakulása.

A nagyobb felületű alkatrészek esetén hagyják a szükséges oldószerekben és az öblítővizes tartályokban (nyitott tartályokban) hosszabb ideig állni azokat.

Az öblítővíz újrahasznosítása

A zsírtalanítás utáni öblítővizet később a zsírtalanító-koncentrátum készítéséhez fel lehet használni.

Az aktivátor-folyadék utáni öblítővizet pedig az aktivátor-koncentrátum készítésénél lehet felhasználni.

Nagyobb mennyiségek használata

Nagyobb mennyiségek eltávolításánál célszerűbb a különböző folyadékokat összekeverni, és egy tartályba gyűjteni majd ezeket egy arra specializált céggel elvitetni.

Az 1., 2., és 4. tartály folyadékait összekeverhetjük, a 3. tartályban lévő folyadékot külön kell gyűjteni.

A gyűjtőedényen (lúgok) feliratot kell elhelyezni.

- ZSÍRTALANÍTÓ: 1. kád

A zsírtalanító hatásfokát melegítéssel növelhetjük, erre a célra egy megfelelően kialakított savállókád a megfelelő. A meleg zsírtalanításnál fontos még az állandó hőmérséklet betartása mely 50-70°C legyen.

- ÖBLÍTŐVÍZ: 2. kád

- AKTIVÁTOR: 3. kád

Az aktivátor tetején esetlegesen összegyűlő zsírokat, szennyeződéseket egyszerűen eltávolíthatjuk papíron való átszűréssel. A keletkezett papírhulladékot a kommunális szeméthez rakhatjuk.

- ÖBLÍTŐVÍZ: 4. kád

- BARNÍTÓ-FOLYADÉK: 5. kád

A barnító-folyadékot 1/3-ra csökkenthetjük úgy, hogy a hozzáadott vízmennyiséget elpárologtatjuk . A kád alján keletkezett fekete sarat a nem használt barnítófolyadékkal együtt távolítjuk el.

- ÖBLÍTŐVÍZ: 6. kád

- VÍZTELENÍTŐ ÉS KORRÓZIÓVÉDŐ OLAJ: 7. kád

Az olajtartály alján összegyűlő vizet egy leeresztő csap segítségével távolíthatjuk el.

FOLYAMATIDŐK KÁDANKÉNT:

Zsírtalanítás hideg: 10-15 min

Zsírtalanítás meleg: 8-10 min

Öblítés: 30 sec

Aktivátor: 1 min

Öblítés: 30 sec

Barnítás: 1 min

Öblítés: 30 sec

Víztelenítés, korrózióvédelem: 10-15 min

Az előírt időtartamokat minden esetben kérjük betartani!

ÖBLÍTŐVÍZ TISZTÍTÁSA:

Az öblítővizet célszerű tisztítani, így egy zárt rendszert hozhatunk létre.

Különböző öblítővizek tisztítása:

Öblítővíz zsírtalanítás után aktívszenes szűrőberendezéssel tisztítjuk, mely egy pumpához kapcsolódik, így biztosítva a keringést.

Öblítővíz barnítás után: kevert műgyanta granulátummal rendelkező szűrőberendezéssel tisztítjuk, úgyszintén egy kapcsolódó pumpával.